PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 367 – obwodnica Sobięcina

w Wałbrzychu („Droga Sudecka”).

Adres obiektu budowlanego:  Województwo: dolnośląskie,

Powiat: Miasto Wałbrzych, Gmina: Wałbrzych

Działki geodezyjne Nr:  Wałbrzych, obręb 28, Sobięcin

Wałbrzych, obręb 29, Sobięcin

Wałbrzych, obręb 30 Sobięcin

Grupa, klasa, kategoria CPV:

Słownik główny:

GRUPA :

-  451 00000-8               - Przygotowanie terenu pod budowę

-  452 00000-9	- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

-  712 00000-0	- Usługi architektoniczne i podobne

-  713 00000-1	- Usługi inżynieryjne

KLASA

-  4511 0000-1	- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne

-  4521 0000-2	- Roboty budowlane w zakresie budynków

-  4523 0000-8	-Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu

- 7121 0000-3	- Doradcze usługi architektoniczne

- 7132 0000-7	-Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

KATEGORIA

-  45111000-8	- Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

-  45213000-3	- Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem

-  45231000-5	- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

- 45232000-2	- Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

-  45233000-9	- Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

-  71222000-0	-  Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

-  71321000-4	-Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

- 71322000-1	- Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Zamawiający:	Gmina Wałbrzych

Pl. Magistracki 1

58-300 Wałbrzych

Opracowanie:           mgr inż. Marek Matyjasek

Wałbrzych,  14 kwietnia 2019 r.

SPIS ZAWARTOŚCI

PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

- Strona tytułowa

ROZDZIAŁ I – CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

  - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, obejmujący warunki projektowania i wykonania poszczególnych obiektów budowlanych odniesione do charakterystycznych elementów.

2.1.	Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych

2.2. 	Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

ROZDZIAŁ II – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

      - Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

- Uzyskane decyzje

- Uzgodnienia i opinie

- Wykaz map do celów projektowych

- Prognoza ruchu

2.Przepisy prawa

3.Załączniki do Programu Funkcjonalno-Użytkowego:

3.1.	Koncepcja „Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu „Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych”:

-	część opisowa – branża drogowa,

-	opracowanie branży mostowej,

-	branża drogowa – część rysunkowa

3.2.	Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na poprawie bezpieczeństwa ruchu w ciągu „Trasy Sudeckiej poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych”

3.3.	Geotechniczne Warunki Posadowienia Obwodnicy – opracowanie mgr inż. Ewa Twardysko.

3.4.	Przegląd i ustalenie przebiegu cieku „Sobięcinka” na odcinku od pl. Marceliny Darowskiej do ul. II Armii w Wałbrzychu.

3.5. Wzory elementów małej architektury

3.6.	Uzyskane decyzje:

3.7.	Uzgodnienia i opinie

3.8.  Kopie Map do celów projektowych

3.9.	Prognoza ruchu: marzec 2017 r

4.	Informacja dotycząca oświadczeń Zamawiającego stwierdzających jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Rozdział I - część opisowa

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Plan orientacyjny.

Plan orientacyjny przedstawiono w koncepcji Branża drogowa – część rysunkowa.

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Pojęcia ogólne

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego oraz innych opracowań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem postanowień zawartych w umowie, nie będą powodowały zmiany wynagrodzenia Wykonawcy oraz przedłużenia umownego terminu wykonania przedmiotu umowy.

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, wybudowanie, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie do użytkowania obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych stanowiącej przedmiot zamówienia zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 367 – obwodnica Sobięcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”)” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu („Droga Sudecka”)”.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja trasy na podstawie Wariantu 3 od granic miasta Wałbrzycha (okolice km: 5 + 125) do ul. II Armii (km: 7 + 105) przedstawionego w Koncepcji opracowanej w grudniu 2015 r. przez DROMOST Sp. z o.o. Koncepcja j.w. stanowi załącznik do niniejszego PFU (zwana w dalszej części PFU koncepcja). Koncepcja nie jest materiałem wiążącym Wykonawcę.

Wykonawca ma zaprojektować i zrealizować w obszarze przedstawionym w wariancie           3 koncepcji obwodnicę wraz z elementami towarzyszącymi opisanymi w PFU.

Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania trasy.

Projekt ma za zadanie przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności oraz zapewnienia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności województwa dolnośląskiego.

Atrakcyjność ta wiążę się z możliwością zapewnienia miejsc do inwestowania, pracy i zamieszkania.

Planowane zadanie ma rozwiązać istniejące problemy z zakresu ruchu drogowego  i przyczynić się do:

- zredukowania czasu podróży;

- podniesienia poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego;

- unowocześnienia stanu infrastruktury technicznej w rejonie;

- oszczędności paliwa;

- poprawy bezpieczeństwa ruchu;

- zredukowania kosztów eksploatacji pojazdów;

- obniżenia poziomu wypadkowości;

- zapewnienia lepszego dojazdu do firm zlokalizowanych w rejonie inwestycji;

- rozwoju ruchu turystycznego;

- zmniejszenia tempa wzrostu zanieczyszczeń spowodowanych ruchem drogowym;

- właściwego odbioru wód opadowych z drogi;

- zwiększenia bezpieczeństwa transportu materiałów niebezpiecznych.

Planowana inwestycja powoduje konieczność wyburzeń budynków mieszkalnych                      i gospodarczych oraz będzie miała wpływ na środowisko naturalne, zarówno w czasie prowadzenia Robót, jak i w czasie eksploatacji.

Potencjalny wpływ na środowisko naturalne przedstawiono w Raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko opracowanym przez Ansee Consulting Michał Jaśkiewicz, Wrocław ul. Św. Antoniego 2/4 z grudnia 2015 r z późniejszymi  uzupełnieniami i zmianami.

Raport j.w. jest załączony do niniejszego PFU.

Zamawiający uzyskał decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu  Nr WOOŚ.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r. ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia p.n.: Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu „Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych w zakresie odcinka drogi oraz Decyzję  Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16.11.2017 r – decyzja nr DOOŚ-DŚI.4210.12.2017.AS.5 .

Zapisy w/w decyzji należy uwzględnić przy projektowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego opisanego w niniejszym PFU.

Celem inwestycji jest:

-	przyczynienie się do zwiększenia konkurencyjności oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności województwa dolnośląskiego,

-	wybudowanie części „Trasy Sudeckiej” w zakresie odcinka drogi w granicach administracyjnych Gminy Wałbrzych.

Wykaz działek geodezyjnych (wg stanu na 2016 r.), na którym planowana jest realizacja zadania inwestycyjnego:

Wałbrzych, Obręb nr 28 Sobięcin:

108/4, 130/4, 131/2, 132/3, 134/3, 136/6, 137/4, 138/2

Wałbrzych, Obręb nr 29 Sobięcin:

162, , 161/3 161/4, 159/2, 157/2, 144/2, 158/2, 154/2, 153/2, 151/2, 150/2, 147/2, 146/2, 138/2, 118/1, 118/2, 106/1, 104/1, 52/2, 66/2, 66/5, 52/1, 62/1, 60/1, 63/2, 62/2, 60/2, 59/2, 59/1, 58/1, 58/2, 57/2, 57/1, 51/2, 49/2, 37/2, 37/5, 53, 65/1, 65/2, 36/2, 35/2, 36/6, 36/3, 36/4, 35/4, 34/1, 34/2, 33, 32, 27, 37/4, 111/1.

Wałbrzych, Obręb nr 30 Sobięcin:

1, 2 , 3, 3/2, 3/1, 3/3, 3/4, 7, 8, 9/10, 11/1, 11/2, 15/13,15/10,  15/2, 5/21, 5/22, 5/23, 5/24, 5/8, 5/25, 5/7, 5/6, 6, 5/16, 5/13, 15/4, 14/2, 15/3, 13/2, 12/2, 15/7, 16/2, 18/2, 85/3, 86/3, 286/2, 285, 288/2, 289/2, 290/2, 334/2, 291/2, 292/2, 293/2, 294/2, 295/2, 296/2,  300/2, 306/2, 304/2, 423/2, 424/2, 437/3, 443/1,431/4, 431/2, 433/3, 433/4, 365.

Powyższy wykaz nie wyczerpuje całości działek, na których planowana jest realizacja zamierzenia inwestycyjnego.

Całościowy zakres prac i ich obszar wynikać będzie z dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę.

  - OPIS OGÓLNY ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA

Zakres zadania inwestycyjnego objętego PFU rozpoczyna się na granicy administracyjnej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Gminą Boguszów – Gorce (okolice km: 5 + 125) w ciągu drogi

wojewódzkiej nr 367.

Istniejąca droga krzyżuje się z nieczynną linią kolejową przebiegającą na wiadukcie. Za tym odcinkiem droga przebiega w terenie zabudowanym miasta, w części  w zwartej zabudowie.

W terenie tym występują wszystkie media, które w części zostaną przebudowane (m in. kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne), a w części konieczne będą usunięcia kolizji. Droga przebiega częściowo na planie skanalizowanego cieku Sobięcinka przewidzianego do przebudowy. Realizacja Trasy Sudeckiej, w tym: przebudowa skrzyżowania ulic 1 Maja i II Armii oraz skrzyżowania 1 Maja i ul. Karkonoska wiąże się z koniecznością wyburzenia części budynku mieszkalno-usługowego i budynków gospodarczych. Odcinek ulicy II Armii głównie przebiega w zabudowie mieszkalnej rozproszonej, w nieznacznej części  w otoczeniu pól.

Podsumowanie:

Proponowana trasa przebiega w terenie podgórskim. Teren ten charakteryzuje się stosunkowo dużymi spadkami, w związku z powyższym niwelety dróg muszą być dostosowane do wymagań normatywnych.

Gestorzy, przebiegających i przyległych do omawianego terenu sieci podali wstępne warunki (dla potrzeb koncepcji) dla ich zabezpieczenia lub przebudowy.

Zasadnicze kolizje i przebudowy są zlokalizowane na terenach zabudowanych.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Gestorów uzbrojenia, warunków wymiany, przebudowy lub zabezpieczenia wszystkich elementów uzbrojenia kolidujących z elementami projektowanymi oraz do wykonania prac ustalonych przez Gestorów sieci związanych                     z przebudową, wymianą lub zabezpieczeniem projektowanych sieci.

1.4. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres  robót budowlanych

1.4.1.	Informacje ogólne

Uwaga 1: Opis należy czytać łącznie z Koncepcją opracowaną przez DROMOST                     Sp. z o.o.

Realizacja inwestycji ma nastąpić w obszarze określonym w Wariancie 3 przedstawionym               w Koncepcji opracowanej przez DROMOST Sp. z o.o.

Koncepcja nie jest materiałem wiążącym Wykonawcę.

Wykonawca ma zaprojektować i zrealizować w korytarzu przedstawionym w wariancie           3 koncepcji obwodnicę wraz z elementami towarzyszącymi opisanymi w PFU.

Uwaga 2: Przywołany w opisie kilometraż ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie przy opracowywaniu dokumentacji projektowej i aktualizacji map geodezyjnych (kilometraż przedstawiono na podstawie Koncepcji).

Odcinek  obwodnicy opisanej niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym należy połączyć z istniejącą drogą wojewódzką nr 367   na terenie Gminy Boguszów-Gorce oraz istniejącą ulicą II Armii w Wałbrzychu.

Zakres objęty niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym obejmuje inwestycję realizowaną w obszarze Gminy Wałbrzych, t.j. od granicy miasta Wałbrzycha z Gminą Boguszów-Gorce (około od km 5 + 125) do ul. II Armii (km 7 + 105) wg kilometrażu przedstawionego w Koncepcji.

DŁUGOŚĆ OBWODNICY PRZEBIEGAJĄCEJ PO TERENIE GMINY WAŁBRZYCH OBJĘTEJ PFU:   1980 m

Planowany układ komunikacyjny dowiązano do:

-	początek trasy objęty niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym

od strony południowej na granicy z Gminą Boguszów-Gorce.

Projektowany zakres obwodnicy zostanie wpięty do istniejącej drogi wojewódzkiej Nr 367.

-	koniec trasy  objęty niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym

od strony północnej (w obrębie miasta Wałbrzych) do ul. II Armii w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375. Koniec odcinka na ul. II Armii (km 7 + 105) wraz z skrzyżowaniem  ul.1 Maja z ul. II Armii.

W obszarze obwodnicy biegnącej po terenie Gminy Wałbrzych na długości serpentyn należy wprowadzić  (w obszarze wskazanym w Koncepcji) trzeci pas ruchu oraz zmienić  parametry drogi , dostosowując je do obowiązujących przepisów.

Na odcinku tym należy wykonać drogę o przekroju półulicznym. Rozwiązanie przekroju półulicznego przedstawiono w Koncepcji.

Wzdłuż odcinka serpentyn należy wykonać po prawej stronie jezdni chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego o szerokości  3,00 m. Chodnik zlokalizowany bezpośrednio przy jezdni z umożliwioną komunikacją rowerową. Powyższa czynność wiąże się z koniecznością zapewnienia ruchu pieszego i rowerowego na podjazdach o znacznym spadku podłużnym.

Powyższy chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 5 + 125   do km 5+392                    o maksymalnym pochyleniu podłużnym wynoszącym 6%.

Wzdłuż korpusu drogowego przewidziano realizację obustronnych rowów otwartych, z których woda zostanie odprowadzona do istniejących lub wybudowanych odbiorników wód oraz do istniejącej kanalizacji deszczowej.

W rejonie serpentyn w km 5+160 jest wiadukt kolejowy, nieczynnej w chwili obecnej linii kolejowej nr 271. W miejscu tym przewidziano rozbiórkę istniejącego wiaduktu kolejowego.

Budowa nowego wiaduktu w km 5+160 nie wchodzi w zakres PFU (wskazana w koncepcji budowa nowego obiektu nie należy do przedmiotu zamówienia). W zakresie PFU jest rozebranie istniejącego wiaduktu, przeprowadzenie prac zabezpieczających na linii kolejowej oraz zabezpieczenie skarp w zakresie zgodnym z  obowiązującymi przepisami.

Od km 5+520 należy zrealizować drogę o przekroju ulicznym, który posiadać będzie trzy pasy ruchu – do miejsca załamania trasy w okolicach punktu 5 + 867. Rozwiązanie przekroju przedstawiono w koncepcji.

Odcinek trasy biegnący wzdłuż ulicy Zachodniej i ulicy 1-go Maja należy potraktować jako przebudowę i rozbudowę istniejącego układu komunikacyjnego.

Na odcinku tym zostały zachowane istniejące skrzyżowania, na części odcinka wprowadzono miejsca podłużne do parkowania samochodów. Ilość miejsc do parkowania winna być zgodna z ilościami przedstawionymi w koncepcji.

Droga posiada po swojej lewej stronie ciąg pieszo-rowerowy, natomiast po stronie prawej przewidziano chodnik. Opisany wyżej układ zostanie zmieniony w rejonie skrzyżowania z ulicą Kresową, gdzie ciąg pieszo-rowerowy będzie przebiegał po prawej stronie drogi.

Położenie ciągów, chodników, lokalizacja miejsc postojowych, winna zostać dostosowana do warunków terenowych.

Na odcinku tym obwodnica koliduje z istniejącym skanalizowanym ciekiem „Sobięcinka”. Na całej długości projektowanej obwodnicy ciek należy przebudować usuwając kolizje oraz doprowadzając go do stanu technicznego umożliwiającego jego bezawaryjne użytkowanie oraz do stanu, który nie będzie ograniczał użytkowania wykonanych obiektów (dróg, ścieżek, itp.).

Istniejące skrzyżowanie ulic 1-go Maja oraz ulicy II Armii przewidziano do przebudowy.               Na skrzyżowaniu należy wykonać dodatkowe pasy ruchu oraz wyspy kanalizujące.

Na skrzyżowaniu należy zrealizować przebudowę  sygnalizacji świetlnej z dostosowaniem jej do zaproponowanych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych m.in. geometrycznych.

Wymagana przebudowa ul. 1 –go Maja w kierunku Centrum za skrzyżowaniem z II Armią , co najmniej w zakresie wskazanym w Koncepcji.

Uwaga 3.

W roku 2018 r. w ramach zadania  pn. "Inteligentny System Transportu w Wałbrzychu", zrealizowana została nowa sygnalizacja świetlna skrzyżowania ulicy II Armii i ul. 1 Maja.  . Wykonawca realizujący zakres dotyczący Trasy Sudeckiej będzie zobowiązany wprowadzić zmiany w wykonanej sygnalizacji świetlnej wynikające m.in. ze zmian geometrii skrzyżowania po przebudowie, wprowadzenia dodatkowych pasów ruchu itp. Należy uwzględnić: umieszczenie dodatkowych urządzeń - masztów, sygnalizatorów, czujników, elementów detekcji, przycisków, kamer, sterowników itp.; wbudowanie pętli indukcyjnych w nowej nawierzchni, zmianę programu sygnalizacji świetlnej w oparciu o nowo wykonany pomiar ruchu, uwzględnienie  zmian w oprogramowaniu i urządzeniach zamontowanych.  Parametry techniczne dodatkowych urządzeń i elementów sygnalizacji świetlnej muszą być kompatybilne i współpracować z asortymentem zamontowanym  w ramach zadania  pn. "Inteligentny System Transportu w Wałbrzychu". Sygnalizacja świetlna po wprowadzeniu zmian przez Wykonawcę robót nadal powinna spełniać założenia Inteligentnego Systemu Transportowego w Wałbrzychu.

Przebudowa skrzyżowania wymaga konieczności rozbiórki budynków gospodarczych.

Dalszy przebieg drogi biegnie ulicą II Armii, którą przewidziano do przebudowy i remontu.

W zakres inwestycji wchodzi realizacja skrzyżowania II Armii – 1 Maja z:

-	przebudową ul. 1 Maja w kierunku Centrum na odcinku niezbędnym do realizacji skrzyżowania j.w. i przebudowy sygnalizacji świetlnej na w/w skrzyżowaniu oraz infrastruktury towarzyszącej wraz z oświetleniem drogi i doświetleniem przejść dla pieszych,

-	przebudowę ul. II Armii do km 7 + 105 i włączeniem jej w istniejący układ drogowy miasta Wałbrzych.

Na całej długości obwodnicy należy zrealizować oświetlenie drogowe.

W obszarze od ul. Zachodniej do ul. II Armii należy wykorzystać istniejące maszty oświetleniowe, oprawy oraz szafki wraz ze sterowaniem i układami pomiarowymi.

Przy projektowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego należy uwzględnić zapisy decyzji                 Nr WOOŚ.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia oraz Decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16.11.2017 r – decyzja nr DOOŚ-DŚI.4210.12.2017.AS.5

1.4.2.     Zakres     zasadniczych     Robót     budowlanych     przewidzianych     do zaprojektowania i wykonania

1.4.2.1. Część opisowa

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania  drogi, zgodnie  z  obowiązującymi przepisami prawa.

Należy   wykonać   wszystkie   niezbędne   opracowania   projektowe   wraz   z   koniecznymi

opiniami   i   warunkami   technicznymi,   uzyskać  w   imieniu   i   na   rzecz   Zamawiającego

wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania

umowy   zgodnie   z obowiązującymi przepisami prawa,  Wymaganiami   Zamawiającego   i   Warunkami   Umowy   oraz zbudować obwodnicę  i wszystkie obiekty niezbędne do jej użytkowania / zrealizować całość robót niezbędnych do oddania obiektu – obwodnicy do użytkowania w zakresie opisanym w PFU oraz projekcie budowlanym i projektach wykonawczych /  i  uzyskać w  imieniu  i  na   rzecz  Zamawiającego decyzje  o pozwoleniu  na użytkowanie obwodnicy i wszystkich obiektów niezbędnych do jej użytkowania i objętych PFU oraz opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją projektową.

Przed wystąpieniem o dokonanie odbioru końcowego i przejęcia przez Zamawiającego zrealizowanego zadania inwestycyjnego, należy sporządzić i  zgromadzić kompletne dokumenty i  oświadczenia  wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn.zm.), niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie realizowanego zadania inwestycyjnego i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego niezbędne decyzje pozwalające na jego użytkowanie. w tym decyzję o dopuszczeniu obiektu do użytkowania.

Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków

Wykonawcy jest  przedstawiony  w  dalszej  treści   Programu   Funkcjonalno-Użytkowego

(PFU). Zakres ten zostanie uszczegółowiony po uzyskaniu przez Wykonawcę, w trakcie procesu inwestycyjnego uzgodnieniami, warunkami technicznymi, pozwoleniami i decyzjami oraz rozwiązaniami  i zapisami zawartymi w dokumentacji projektowej.

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z

Rozporządzeniem   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   2   września   2004   r.   w   sprawie

szczegółowego  zakresu   i  formy  dokumentacji   projektowej,   specyfikacji  technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.

U. 2013, poz. 1129, z późn. zm.).

Zamawiający   wraz   z   PFU   udostępnia dokumenty wiążące Wykonawcę:

.

- Decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Nr WOOŚ.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia p.n.: Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu „Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych w zakresie odcinka drogi.

Załącznik Nr 1 do decyzji RDOŚ „Charakterystyka przedsięwzięcia” jest wiążący z uwzględnieniem zapisów modyfikujących parametry drogi dokonane w PFU.

- Decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16.11.2017 r – decyzja nr DOOŚ-DŚI.4210.12.2017.AS.5

Zamawiający ponadto udostępnia dokumenty, wiążące Wykonawcę i pomocne do określenia zakresu dokumentacji i zakresu niezbędnych robót, w postaci:

- Geotechniczne warunki posadowienia obwodnicy Sobiecina w ramach inwestycji p.n.: „Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych.

Ponadto Zamawiający  udostępnia dokumenty, niewiążące Wykonawcę a pomocne do określenia zakresu dokumentacji i zakresu niezbędnych robót , w postaci:

- Koncepcja „Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu „Trasy Sudeckiej”       poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych” opracowana przez DROMOST Sp. z o.o. Poznań, ul. Trójpole 3b.

Koncepcja w zakresie realizacji wariantu nr „3” składająca się z:

a) części opisowej – branża drogowa,

b) opracowania branży mostowej,

c) branży drogowej – część rysunkowa

Koncepcja jest materiałem pomocniczym do PFU. Określa minimalny zakres przedmiotu PFU niezbędny do zrealizowania oraz minimalne parametry techniczne ,które należy uzyskać  tylko gdy przywołują je zapisy PFU. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami PFU i Koncepcji należy przyjmować zakres i parametry wg PFU.

-	Przegląd i ustalenie przebiegu cieku „Sobięcinka” na odcinku od pl. Marceliny Darowskiej do II Armii w Wałbrzychu. Wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wodnych, Wałbrzych, ul. Orkana 84A,

- 	mapy do celów projektowych obejmujące zakres prac na terenie miasta Wałbrzych,

-	Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wykonawca: Ansee Consulting Michał Jaśkiewicz.

Materiały j.w. nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca otrzymuje te materiały jedynie w celach poglądowych i może je wykorzystać i interpretować na własne ryzyko.

Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w PFU, w ramach kwoty umownej, należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące Roboty:

- część „Trasy Sudeckiej” w zakresie obwodnicy Sobiecina w Gminie Wałbrzych, od granicy miasta Wałbrzycha (okolice hm: 5 + 125) do ul. II Armii (hm 7 + 105).

-    węzły drogowe: (skrzyżowania projektowanej obwodnicy z istniejącymi drogami);

-    przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z  realizowaną drogą;

- budowę   dróg   innych   niż   przedmiotową droga   (obsługujących  tereny
przyległe do inwestycji i przywracające naruszone połączenia drogowe) a wynikające              z PFU, opracowanego projektu budowlanego, wykonawczego oraz stanu rzeczywistego w terenie;

- budowę włączeń do drogi wojewódzkiej nieruchomości, które obecnie są do niej włączone;

-    budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów;

- obiekty   inżynierskie  w   ciągu   drogi i w ciągu dróg krzyżujących się z projektowaną drogą,

- system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy:
rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia oczyszczające, zbiorniki
retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne;

- urządzenia   ochrony   środowiska;

- przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych;

- oświetlenie drogowe wraz z doświetleniem przejść przez jezdnie dla pieszych;

- oznakowanie drogi  i  dróg  związanych oraz wyposażenie ww. drogi w urządzenia BRD m.in.: bariery ochronne oraz bariery uniemożliwiające wejście pieszych na ulicę;

- rozbiórkę budynków i budowli kolidujących z realizowaną obwodnicą w tym wiaduktu kolejowego;

- system sygnalizacji świetlnej (zastosowane rozwiązania muszą być kompatybilne z rozwiązaniami zastosowanymi przez firmę realizującą system ITS w całym mieście);

- przebudowę cieku „Sobięcinka” na całej długości w obszarze realizacji obwodnicy;

- oznakowanie poziome i pionowe;

- zatoki autobusowe wskazane w koncepcji wraz z wiatami i urządzeniami towarzyszącymi,

- zatoki parkingowe,

- inne elementy wynikające z koncepcji, PFU , dokumentacji projektowej, uzyskanych decyzji, uzgodnień i przepisów prawa,

- tereny zielone w zakresie wynikającym z uzyskanych uzgodnień, decyzji, zapisów PFU,

- wzmocnienie    podłoża    gruntowego    dla    uzyskania    właściwych    warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp;

- oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;

- roboty towarzyszące i przygotowawcze w tym wycinki drzew i krzewów , roboty ziemne związane z kształtowaniem skarp i.t.p.

- wszystkie roboty, prace i analizy wynikające z zapisów  Decyzji  Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16.11.2017 r – decyzja nr DOOŚ-DŚI.4210.12.2017.AS.5 oraz decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony   Środowiska we Wrocławiu Nr WOOŚ.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia stosownie do zakresu realizowanego odcinka, w tym także określone w p. V.3 dotyczące przedstawienia analizy porealizacyjnej potwierdzającej skuteczność przyjętych rozwiązań przeciwhałasowych ,

- po  zakończeniu   Robót  wykonać   pełną  rekultywacją  terenów  zajętych   przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe - wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych

przez Wykonawcą;  w tym rozbierane obiekty budowlane

- dokonanie     uzgodnień    z    zarządcami    dróg     publicznych    oraz    właścicielami nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez   Wykonawcą   w   czasie   budowy   do   stanu    nie   gorszego   niż   przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizowanie zapisów  ww. uzgodnień i zobowiązań;

- wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach  rozgraniczających  inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracowanie szkiców przebiegu granic tych pasów drogowych;

- wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia realizowanego odcinka drogi do istniejącego układu   komunikacyjnego   wraz   z   jego   ewentualną   przebudową   i   zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.

- elementy i urządzenia małej architektury;

- 	wszelkie prace zabezpieczające istniejące budynki  i budowle  związane  ze zmianą, w       wyniku realizacji obwodnicy, istniejącej niwelety drogi , chodników i terenów w tym m.in. zabezpieczenia przeciwwodne i przeciwwilgociowe, cieple, uzupełnienie tynków , okładzin;

- przebudowę wszystkich studzienek piwnicznych ( przyokiennych) znajdujących się w obszarze przebudowywanych chodników, ścieżek , terenów utwardzonych  lub stykających się z przebudowywanymi chodnikami ,ścieżkami , terenami utwardzonymi przy zmianie warunków ich użytkowania.

-    inne prace i działania wynikające z PFU oraz opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i uzyskanych decyzji i uzgodnień, niezbędne do wykonania i dopuszczenia obwodnicy do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podczas   projektowania   należy   uwzględniać   optymalizację   rozwiązań   technicznych   i
kosztów      późniejszego      utrzymania      w      przewidywanym      okresie      eksploatacji
drogi.   Wykonawca   jest   zobowiązany   do   przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań technicznych minimalizujących koszty eksploatacji.

W przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, należy przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.

1.4. 2.2. Zestawienie charakterystycznych parametrów

1)	Długość obwodnicy na terenie Gminy Wałbrzych objętej Programem Funkcjonalno-Użytkowym: 1980 m.

1.4.2.3. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów

Przekroczenia: bez ograniczeń

Pomniejszenia: 0%

1.4.3. Parametry techniczne zasadniczych obiektów i Robót przewidzianych do zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji.

Ilości   i   parametry   zawarte   w   Opisie   Ogólnym   Przedmiotu   Zamówienia   wynikają z decyzji administracyjnych i dotychczas opracowanych dokumentacji.

1.4.3.1. Parametry projektowanych dróg

W obrębie linii rozgraniczających, teren w zakresie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przekroje poprzeczne dojazdów do obiektów należy zaprojektować z uwzględnieniem elementów przekrojów poprzecznych obiektów inżynierskich.

1.4.3.1.1. Droga

Parametry:

-	Klasa drogi                                                                      - „G” (główna)

-	Prędkość projektowa na terenie niezabudowanym        - 70 km/godz.

-	Prędkość projektowa na terenie zabudowanym             - 60 km/godz.

-	Przewidywany ruch                                                        - KR 4

-	Obciążenie nawierzchni                                                 - 115 kN/oś

Uwaga:	nastąpiła zmiana kategorii ruchu w stosunku do zapisów koncepcji: z KR3 wg koncepcji na KR4.

Parametry techniczne – wymagania minimalne podstawowych przekrojów poprzecznych

Na odcinku szlakowym: - (przekrój półuliczny – przebudowa serpentyn)

-	przekrój	- drogowy i półuliczny

-	minimalna szerokość pasa drogowego	- 25 m

-	minimalna szerokość pasa ruchu	- 3,50 m

-	minimalna szerokość obustronnej opaski	- 2 x 0,50 m

-	minimalna szerokość jezdni w przekroju „2+1”      - 11,50 m

-	minimalna szerokość poboczy gruntowych	    - 1,50 m

-	minimalna szerokość chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego (ciągu pieszo-rowerowego)	-3,00 m

-	minimalna skrajnia drogowa pionowa	- 4,60 m

-   zamknięcie krawędzi drogi:

a) przekrój drogowy : bez krawężników

b) przekrój półuliczny : 1 krawężnik

Na odcinku przebiegu trasy przez miejscowości:

-	przekrój	- uliczny i półuliczny

-	minimalna szerokość pasa drogowego	- 25 m

-	minimalna szerokość pasa ruchu	- 3,50 m

-	minimalna szerokość obustronnej opaski	- 2 x 0,50 m

-	minimalna szerokość nawierzchni jezdni przekroju „1+1”	- 8,00 m

- 	minimalna szerokość nawierzchni jezdni przekroju „2+1”	-11,50 m

-	minimalna szerokość chodników	- 2,00 m

-	minimalna szerokość ścieżki rowerowej	- 2,00 m

-	minimalna szerokość ciągu pieszo-rowerowego	- 4,00 m

- 	minimalna szerokość chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego - 3,00 m

-	minimalna skrajnia drogowa pionowa	- 4,60 m

-   zamknięcie krawędzi drogi:

a) przekrój uliczny : 2 krawężniki

b) przekrój półuliczny : z 1 krawężnik

Szczegółowe wytyczne wg  zapisów PFU.

1.4.3.1.2. Węzły i łącznice, przejazdy i drogi obsługujące przyległy teren

Ewentualna zmiana długości łącznic oraz przejazdów i dróg przebudowywanych w wyniku realizacji obwodnicy, ustalone w wyniku opracowania Projektu Budowlanego, na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz analizy warunków bezpieczeństwa ruchu, nie będą powodowały zwiększenia umownego wynagrodzenia Wykonawcy oraz umownego terminu realizacji. Wykonawcę w tym zakresie może dokonać korekty rozwiązań  Koncepcji zachowując parametry użytkowe.

Wykaz ważniejszych węzłów, łącznic, przejazdów, skrzyżowań i dróg obsługujących przyległy do obwodnicy teren wg koncepcji:

- Przebudowa włączenia ul. Widok w Wałbrzychu,

- Przebudowa pl. Darowskiej w Wałbrzychu z włączeniem ul. Kresowej i ulic z dojazdem od pl. Darowskiej,

- Przebudowa włączenia ul. Cmentarnej w Wałbrzychu,

- Przebudowa włączenia ul. Stromej w Wałbrzychu,

- Przebudowa włączenia ul. Krasickiego w Wałbrzychu,

- Przebudowa włączenia ul. Jordana w Wałbrzychu,

- Przebudowa włączenia ul. Karkonoskiej w Wałbrzychu,

- Przebudowa włączenia ul. Puszkina w Wałbrzychu,

- Przebudowa włączenia ul. E. Plater w Wałbrzychu

- Przebudowa włączenia ul. Sportowej w Wałbrzychu

- Przebudowa skrzyżowania ul. II Armii i drogi wojewódzkiej 367 (ul. 1 Maja)

Minimalne parametry wg zapisów Koncepcji załączonej do PFU.

Wszystkie drogi istniejące i dojazdy należy skomunikować z planowaną obwodnicą lub drogami przebudowywanymi.

Należy zapewnić dla wszystkich działek sąsiadujących z pasem drogowym połączenia z drogą publiczną.

1.4.3.1.3.  Infrastruktura dla pieszych i rowerzystów

Ciągi pieszo rowerowe, chodniki, ścieżki/drogi rowerowe, należy zaprojektować i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi oraz w miejscach i o parametrach które wynikną z  uzgodnień z zarządcą drogi, potrzeb BRD oraz przedłożoną koncepcją.

Minimalna szerokość ścieżki rowerowej:                                 2,00 m

Minimalna szerokość chodników:                                            2,00 m

Minimalna szerokość ciągu pieszo-jezdnego:

- na odcinku szlakowym:                                                         4,00 m

- na odcinku przebiegu trasy przez miejscowość:                   4,00 m

Minimalna szerokość chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego  3,00 m

Rozwiązania chodników, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w obszarach zatok autobusowych należy rozwiązać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, biorąc pod uwagę rozwiązania przedstawione w Koncepcji.

Trasy rowerowe – ścieżki/drogi rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, należy zaprojektować                   i zrealizować zgodnie ze Standardami Projektowymi i Wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Województwa Dolnośląskiego – Marzec 2016, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 1987/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2016 r.

W zakres zadania wchodzi także zaprojektowanie i wykonanie oznakowania tras rowerowych oraz miejsc obsługi rowerzystów. Elementy te należy zaprojektować i zrealizować zgodnie  z w/w Standardami Projektowymi i Wykonawczymi.

Przy wszystkich przejściach dla pieszych należy zaprojektować i wykonać przy krawężniku  pas dla niedowidzących z kostki betonowej o grubości 8 cm ( kostka z wypustkami).

1.4.3.2. Parametry przewidywanych obiektów inżynierskich

Uwaga: Oznaczenia wg koncepcji – opracowanie branży mostowej.

WK-4  - km 5 + 160 z rozbiórką istniejącego wiaduktu kolejowego

Kilometr	KM 5 + 160

Przeszkoda	Linia kolejowa nr 271

W ramach zadania należy wykonać tylko rozbiórkę istniejącego obiektu kolejowego wraz z zabezpieczeniem docelowym terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

Wykonawca musi zrealizować także inne obiekty inżynierskie wynikające z przyjętych rozwiązań,  projektu budowlanego i wykonawczego oraz sytuacji terenowej a niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy w tym min. ściany oporowe.

1.4.3.3.  Zatoki autobusowe

Zatoki autobusowe należy zaprojektować i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi oraz w miejscach i o parametrach które wynikną z  uzgodnień z zarządcą drogi (w tym pismem ZDKiUM w Wałbrzychu nr DR.411.52.46.2015 z d. 10.11.2015)  oraz przedłożoną koncepcją.

Przy zatokach autobusowych należy zrealizować wiaty przystankowe i urządzenia towarzyszące wymagane przez Zarządzającego m,in. elektroniczne tablice informacji pasażerskiej (TIP).

1.4.3.4.  Przepusty dla celów odwodnienia dróg

Dla celów właściwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia należy zaprojektować i wykonać przepusty pod obwodnicą, łącznicami, drogami bocznymi krzyżującymi się z realizowaną drogą. Pod obwodnicą  i łącznicami węzłów należy wykonać przepusty żelbetowe (z betonu monolitycznego lub elementów prefabrykowanych). Pod pozostałymi drogami dopuszcza się także przepusty z innych rur wg ustaleń z Zarządzającym dana droga, np. z rur wykonanych z żywic wzmacnianych włóknem szklanym (GRP) oraz z rur stalowych spiralnie karbowanych.

Ostateczne ustalenie danych dotyczących dokładnej lokalizacji oraz parametrów geometrycznych przepustów będą wynikać z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych (w tym decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym), warunków technicznych wydanych przez właścicieli lub zarządców cieków, opracowanej dokumentacji hydrologicznej oraz przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań wynikających z decyzji środowiskowej, itp.

1.4.3.5. Przejścia dla zwierząt

Przejścia zrealizować należy w miejscach i wg wymagań przedstawionych w Decyzji Nr WOOŚ.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Decyzji  Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16.11.2017 r – decyzja nr DOOŚ-DŚI.4210.12.2017.AS.5 .

1.4.3.6. Zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltracyjne

Wykonawca zobowiązany jest do wybudowania zbiorników wynikających z uzyskanych decyzji w tym decyzji środowiskowych w zakresie stosownym do realizowanego odcinka oraz zbiorników dodatkowych niezbędnych do wybudowania prawidłowo funkcjonującego systemu odprowadzającego wodę. W systemie odprowadzającym wodę można wykorzystać (po uzyskaniu zgody właścicieli) istniejące zbiorniki po analizie ich stanu technicznego i wykonaniu niezbędnych prac wynikających z konieczności ich przebudowy lub ich stanu w tym wykonaniu remontu kapitalnego (kompleksowego).

Wszystkie zbiorniki służące odwodnieniu drogi należy zaprojektować i wykonać w sposób zapewniający właściwe działanie systemu odwodnienia oraz uwzględniający zapisy decyzji środowiskowych.

Ostateczna ilość zbiorników, ich rodzaj, powierzchnia, typ konstrukcji, usytuowanie, głębokość oraz pozostałe parametry geometryczne będą wynikać z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych (w tym decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym), warunków technicznych wydanych przez właścicieli lub zarządców cieków, opracowanej dokumentacji hydrologicznej oraz przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań wynikających z decyzji środowiskowej. Do każdego ze zbiorników oraz urządzeń oczyszczających powinna być przewidziana droga wraz ze zjazdem do zbiornika.

Dla każdego zbiornika należy wykonać szczegółowe obliczenia hydrologiczne,                        z uwzględnieniem odpowiednich parametrów zlewni oraz warunków hydrogeologicznych.                W przyjętych rozwiązaniach dotyczących zbiorników oraz gospodarki wodno-ściekowej, należy uwzględnić konieczność zachowania wymagań określonych w decyzji                        o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przy projektowaniu i realizacji należy uwzględnić zapisy Decyzji                                               Nr WOOŚ.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Decyzji  Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16.11.2017 r – decyzja nr DOOŚ-DŚI.4210.12.2017.AS.5 .

1.4.3.7. Instalacje i infrastruktura

Należy opracować materiały do wniosków o wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji (przebudowy) z istniejącą infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu oraz przyłączenia do sieci zaprojektowanej infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnej, kanalizacji deszczowej, urządzeń dla potrzeb BRD oraz innych urządzeń infrastruktury drogowej/związanych z drogą. Na podstawie ww. wniosków należy uzyskać od właścicieli lub zarządców infrastruktury, warunki techniczne na zaprojektowanie i wykonanie ww. infrastruktury. We wskazanych poniżej warunkach i uzgodnieniach wstępnych, w okresie po ich wydaniu mogły nastąpić zmiany w zakresie kolidujących sieci. Dodatkowo w przypadku niektórych wydanych warunków i uzgodnień, wydająca je instytucja określiła horyzont czasowy ich obowiązywania. W związku z powyższym, na etapie wykonania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, należy wystąpić o wydanie warunków technicznych na budowę, przebudowę, zabezpieczenie i likwidację sieci do wszystkich właścicieli/administratorów sieci, a następnie o uzgodnienie ostatecznych rozwiązań projektowych w tym zakresie.

Uzyskane warunki techniczne jw., należy, każdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie ich zasadności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, przekazywać wraz z opinią projektanta w tej sprawie, Zamawiającemu do akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej akceptacji, należy opracować dokumentacją projektową niezbędną do uzyskania zezwoleń na realizacją i do realizacji Robót. W przypadku nałożenia przez właścicieli bądź zarządców infrastruktury technicznej obowiązku zawarcia umów, regulujących wzajemne zobowiązania z Inwestorem, należy uregulować wszelkie formalności z tym związane oraz przedstawić uzgodnione projekty umów, do podpisania Zamawiającemu. Zamawiający niezwłocznie podpisze i przekaże Wykonawcy ww. umowy. Przedmiotowe projekty powinny uwzględniać uwarunkowania wynikające z obowiązującego prawa, rozwiązań projektowych oraz wydanych w sprawie budowy drogi decyzji administracyjnych.

Należy uzyskać opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi i zezwolenia niezbędne do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Ponadto wszystkie budowane i przebudowywane instalacje i sieci należy zaprojektować i wykonać w sposób:

- umożliwiający łatwy dostęp w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy
jednoczesnym uniemożliwieniu dostępu osób niepowołanych;

- dostosowany do miejscowych warunków atmosferycznych;

- zapewniający bezpieczne użytkowanie oraz minimalizujący akty wandalizmu  i
kradzieży a także możliwość wykorzystania do innych celów niż do tych, do
których są przewidziane.

- Uwzględniający zapisy Decyzji                                                                                Nr WOOŚ.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Decyzji  Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16.11.2017 r – decyzja nr DOOŚ-DŚI.4210.12.2017.AS.5 .

1.4.3.8. Sieci wodno-kanalizacyjne

Poniżej zestawiono uzgodnienia i warunki budowy, przebudowy i zabezpieczenia urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnej, kolidującej z drogą, dotychczas uzyskane. Przedmiotowe warunki należy traktować wyłącznie jako wstępne.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na dzień projektowania i realizacji zadania:

-	aktualnego przebiegu uzbrojenia,

-	aktualnych warunków przebudowy i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia.

Należy zaprojektować i wykonać budowę, przebudowę i zabezpieczenie istniejącej i projektowanej sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z jej urządzeniami. Dodatkowo, gdy zajdzie taka potrzeba, należy dokonać rozbiórki sieci wodno-kanalizacyjnych istniejących w wymaganym zakresie.

Uzgodnienia i warunki budowy, przebudowy i zabezpieczenia urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnej, kolidującej z planowanym przebiegiem obwodnicy, dotychczas uzyskane.

- Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta Wałbrzych

ZDKiUM/DR/4314/KD/33/2015 z dnia 21.05.2015 r.

- Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałbrzychu

NIT-778/3692/2015 z dnia 15.05.2015 r.

1.4.3.9. Sieci gazowe

Poniżej zestawiono uzgodnienia i warunki przebudowy sieci gazowych kolidujących z drogą. Przedmiotowe warunki i uzgodnienia należy traktować wyłącznie jako wstępne. We wskazanych poniżej warunkach i uzgodnieniach wstępnych w okresie po ich wydaniu, mogły nastąpić zmiany w zakresie kolidujących sieci.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na dzień projektowania i realizacji zadania:

-	aktualnego przebiegu uzbrojenia,

-	aktualnych warunków przebudowy i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia.

Należy zaprojektować i wykonać budowę, przebudowę i zabezpieczenie istniejącej i projektowanej sieci gazowej wraz z urządzeniami. Dodatkowo, gdy zajdzie taka potrzeba, należy dokonać rozbiórki sieci gazowych istniejących w wymaganym zakresie.

Uzgodnienia i warunki przebudowy sieci gazowych kolidujących z planowaną drogą dotychczas uzyskane:

- Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu

ZIE-5-076-55/583/INF-38/2015 z dnia 13.05.2015 r.

- Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu

OW-DL.404.150.2015/2

- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział w Odolanowie

TEG/40/50/15 z dnia 04.05.2015 r.

- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział w Zielonej Górze

TK.2122/51(2).15 z dnia 04.05.2015 r.

1.4.3.10.  Sieci energetyczne i telekomunikacyjne

Poniżej zestawiono uzgodnienia i warunki przebudowy w zakresie linii i urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych kolidujących z planowaną budową drogi. Przedmiotowe warunki i uzgodnienia należy traktować wyłącznie jako wstępne. We wskazanych poniżej warunkach i uzgodnieniach wstępnych w okresie po ich wydaniu, mogły nastąpić zmiany w zakresie kolidujących sieci.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na dzień projektowania i realizacji zadania:

-	aktualnego przebiegu uzbrojenia,

-	aktualnych warunków przebudowy i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia.

Należy zaprojektować i wykonać budowę, przebudowę i zabezpieczenie istniejącej i projektowanej sieci  wraz z urządzeniami. Dodatkowo, gdy zajdzie taka potrzeba, należy dokonać rozbiórki sieci energetycznych i telekomunikacyjnych istniejących w wymaganym zakresie.

Uzgodnienia i warunki przebudowy sieci energetycznych i telekomunikacyjnych kolidujących z planowaną drogą dotychczas uzyskane:

1.TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu

TD/OWB/OMD/0000001 z dnia 15.05.2015 r.

2.Orange Polska Spółka Akcyjna Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Wrocław

TOTDBA-WB.211-056/15/GP z 25.05.2015 r.

- Telefonia Dialog Sp. z o.o. we Wrocławiu

E/WA/15/020/PT z dnia 21.05.2015 r.

Na etapie przystąpienia do wykonania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, należy wystąpić w imieniu Zamawiającego o wydanie warunków technicznych dla:

- oświetlenia drogowego,  sygnalizacji świetlnej, urządzeń zarządzania    drogą   i    potrzeb    BRD    oraz  innych    urządzeń    infrastruktury drogowej/związanych z drogą;

- lokalizacji  systemu zarządzania ruchem, urządzeń sieciowych (teletransmisyjnych);

- usunięcia   kolizji   z   istniejącą   siecią   i   urządzeniami   elektroenergetycznymi.

Należy zaprojektować i wykonać:

- przebudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej kolidującej z budową
drogi;

- elektryczną instalację oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnej urządzeń zarządzania drogą i  potrzeb BRD oraz wiat przystankowych oraz innych urządzeń
infrastruktury drogowej/związanych z drogą;

- przyłącza   jeśli   taka   konieczność   wynikać   będzie   z   technicznych   warunków
przyłączenia   do  sieci   elektroenergetycznej   określonych   przez  gestorów  sieci
lub uwarunkowań techniczno-terminowych.

Warunkiem przystąpienia do wykonywania Robót konieczne jest m. in. uzyskanie przez Wykonawcę stosownych ostatecznych uzgodnień dokumentacji projektowej w niezbędnym zakresie wydanych przez gestorów sieci.

Należy zaprojektować i wykonać:

- przebudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej kolidującej z budową
obwodnicy

- elektryczną instalację odbiorczą  oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnej, urządzeń zarządzania drogą i  potrzeb BRD oraz innych urządzeń
infrastruktury drogowej/związanych z drogą;

- elektryczną  instalację  odbiorczą projektowanych   urządzeń  systemu  łączności
drogowej

- przyłącza   jeśli   taka   konieczność   wynikać   będzie   z   technicznych   warunków
przyłączenia   do  sieci   elektroenergetycznej   określonych   przez  gestorów  sieci
lub uwarunkowań techniczno-terminowych.

Warunkiem przystąpienia do wykonywania Robót konieczne jest m. in. uzyskanie przez Wykonawcę stosownych ostatecznych uzgodnień dokumentacji projektowej w niezbędnym zakresie wydanych przez gestorów sieci.

Oświetlenie drogowe:

- należy wykonać na całej długości obwodnicy zaprojektowanych łącznic, węzłów i przebudowywanych odcinków dróg / oświetlona ma zostać całość obwodnicy ciągów dla pieszych i rowerzystów  oraz odcinków dróg przebudowywanych/

Uwaga : powyższy wymóg stanowi zmianę zakresu w stosunku do zapisów Koncepcji

- na odcinku od km 5+125 do końca obwodnicy 7+105 należy wykonać oświetlenie wg uzgodnień z Zarządem Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu.

Na odcinku w Gminie Wałbrzych gdzie oświetlenie zostało zmodernizowane w 2014 r., t.j. od  ul. Zachodniej do ul. II Armii, należy wykonać przebudowę oświetlenia w zakresie:

-	wymiany linii kablowej oświetleniowej na nową. Przekrój kabla należy dobrać na podstawie wyliczeń projektowych,

-	przeniesienie masztów oświetleniowych, szaf wraz ze sterowaniem oraz układami pomiarowymi dopuszczone jest tylko w przypadku kolizji z projektowanymi elementami obwodnicy. (Należy wykorzystać istniejące elementy oświetlenia),

- montażu oświetlenia dedykowanego ( doświetlaczy) dla  wszystkich przejść dla pieszych w ciągu obwodnicy.

Uwaga: Oświetlenie na w/w odcinku w zakresie masztów oświetleniowych oraz opraw i szaf zostało wymienione w 2014 r. w ramach dofinansowania z NFOŚiGW (w ramach programu SOWA). Elementy j.w. są na gwarancji.

Należy zaprojektować i wykonać niezależne układy pomiarowe energii elektrycznej zasilającej urządzenia energetyczne, w tym oświetlenie drogowe na terenie Gminy Wałbrzych .

1.4.3.11. Urządzenia melioracyjne

Poniżej zestawiono uzgodnienia i warunki przebudowy urządzeń sieci melioracyjnej, kolidujących z drogą. Przedmiotowe warunki i uzgodnienia należy traktować wyłącznie jako wstępne. We wskazanych poniżej warunkach i uzgodnieniach wstępnych w okresie po ich wydaniu, mogły nastąpić zmiany w zakresie kolidujących sieci.

Należy zaprojektować i wykonać budowę, przebudowę urządzeń melioracyjnych, które dotyczą dostosowania istniejących urządzeń melioracyjnych do projektowanej drogi lub uszkodzonych przy budowie drogi.  W efekcie powinien powstać spójny sprawny system melioracyjny.

Zakres projektu i Robót obejmuje:

- wykonanie nowych odcinków rowów melioracyjnych oraz przepustów i  innych
obiektów  melioracyjnych  zapewniających  ciągłość  istniejących  dróg   na  trasie
tych rowów;

- udrożnienie rowów istniejących (w tym usunięcie namułu z dna, usunięcie pni
i korzeni, wycięcie i usunięcie krzewów, nadanie właściwych spadków, przekrojów, itp.) uszkodzonych lub zanieczyszczonych w trakcie prowadzenia robót;

- wykonanie umocnienia rowów wykorzystywanych do projektowanego systemu odwodnień;

- wykonanie  nowych  zbieraczy  drenarskich   przejmujących  wody  z  odcinanych
istniejących sączków;

- wykonanie innych prac wynikających z uzyskanych uzgodnień, ustaleń oraz decyzji, w tym decyzji środowiskowych przywołanych poniżej;

- uzyskanie   prawa   do   terenu   lub   zgody   zarządcy   lub   właściciela   urządzeń
melioracyjnych   lub   cieków   oraz   zgodę   właściciela   nieruchomości   w   celu
wykonania wszelkich Robót budowlanych wynikających z udrożnienia systemu
melioracji naruszonego w trakcie prowadzenia robót lub wykorzystywanych do projektowanego systemu odwodnienia.

Przy projektowaniu i realizacji należy uwzględnić zapisy decyzji Nr WOOŚ.4210.23.2015.KC.54            z dnia 28 lutego 2017 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Decyzji  Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16.11.2017 r – decyzja nr DOOŚ-DŚI.4210.12.2017.AS.5 .

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na okres projektowania i realizacji zadania:

-	aktualnego przebiegu uzbrojenia,

-	aktualnych warunków przebudowy i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia.

Przy rozwiązaniach projektowych w tym zakresie, należy przeanalizować i uwzględnić ewentualne zagrożenie powodziowe. Należy wykonać wymaganą dokumentację w przedmiotowym zakresie, a w przypadku zaistnienia potrzeby, należy zaprojektować i wykonać wymagane zabezpieczenia.

Uzgodnienia i warunki przebudowy urządzeń sieci melioracyjnej, kolidujących z zamawianą inwestycją uzyskane dotychczas:

1.Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta Wałbrzych

ZDKiUM/DR/4314/KD/33/2015 z dnia 21.05.2015 r.

2.Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałbrzychu

NIT-778/3692/2015 z dnia 15.05.2015 r.

1.4.3.12. Urządzenia kolejowe

W kilometrze 5 + 160 z projektowaną obwodnicą koliduje wiadukt kolejowy – obiekt oznaczony w załączonej Koncepcji.

W ramach realizacji zadania należy dokonać rozbiórkę istniejącego obiektu kolejowego. Po rozbiórce należy wykonać roboty zabezpieczające w zakresie wymaganym przepisami prawa , sztuką budowlaną i uzgodnieniami z właścicielami terenów przylegających do rozbieranego wiaduktu.

Uwaga! W zakres zadania inwestycyjnego nie wchodzi budowa nowego wiaduktu kolejowego WK-4.

1.4.3.13. Rozbiórka budynków i obiektów kolidujących z projektowaną obwodnicą

Wykonawca w ramach zadania inwestycyjnego musi dokonać rozbiórki wszystkich budynków i obiektów kolidujących z realizowanym zamierzeniem inwestycyjnym, w tym m.in. obiekty wskazane w opracowanej koncepcji w postaci:

-	obiekt kolejowy – istniejący wiadukt kolejowy w km 5 + 160,

-	budynek Nr 1 przy ul. Karkonoskiej w Wałbrzychu (część kolidująca z inwestycją),

-	garaż na działce Nr 36/4 obr.29 Sobięcin,

-	garaż na działce Nr 26/3 obr. Nr 29 Sobięcin.

Powyższy wykaz nie wyczerpuje wszystkich obiektów podlegających rozbiórce.

Wykonawca zobowiązany będzie dokonać rozbiórki wszystkich obiektów kolidujących             z realizowanym zamówieniem w zakresie opisanym opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją projektową.

Budynki dobudowane do obiektów rozbieranych należy zabezpieczyć w miejscu styku                   z obiektem rozbieranym.

Zabezpieczenie należy wykonać w zakresie co najmniej:

- konstrukcyjnym

-odprowadzenia wód opadowych

-wykonania ocieplenia i elewacji

Ściany istniejących budynków stykające się z budynkami rozbieranymi należy doprowadzić do warunków zgodnych z wymaganiami przedstawionymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami).

Do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie wszelkich formalności i robót budowlanych związanych z odłączeniem wyburzanych budynków od sieci do których są przyłączone .

1.4.3.14. Ciek Sobięcinka

W obszarze od pl. Marceliny Darowskiej do skrzyżowania z ul. II Armii w Wałbrzychu, realizacja zadania inwestycyjnego pokrywa się z przebiegiem koryta cieku Sobięcinka oraz jego dopływów.

Wstępny przegląd i ustalenie przebiegu cieku przedstawiono w opracowaniu Rejonowego Związku Spółek Wodnych – Wałbrzych, ul. Orkana 84A „Przegląd i ustalenie przebiegu cieku Sobięcinka na odcinku od pl. Marceliny Darowskiej do II Armii w Wałbrzychu”.

Wykonawca winien ustalić szczegółowy przebieg kanału, jego stan techniczny oraz wpływ realizowanej obwodnicy na kanał.

W ramach zadania inwestycyjnego Wykonawca musi wykonać przebudowę cieku Sobięcinka na odcinkach przebiegających w obszarze obwodnicy oraz na obszarze gdzie następuje oddziaływanie realizowanych robót na przedmiotowy ciek.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy cieku, uzyskania niezbędnych uzgodnień w tym ze ZDiKUM w Wałbrzychu, opinii i decyzji pozwalających na wykonanie robot oraz wykonanie robot budowlanych w tym zakresie.

Przedstawiony materiał- opracowanie należy traktować wyłącznie jako poglądowy, nie wiążący Wykonawcy – wskazujący zakres ewentualnych kolizji.

W obszarze pasa drogowego obwodnicy i przebudowywanych dojazdów, obudowa cieku musi zostać przebudowana, celem uzyskania dobrego stanu technicznego, który nie będzie ograniczał użytkowania dróg i innych elementów realizowanych w ramach zadania..

Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić rozwiązania projektowe w zakresie przebudowy cieku Sobięcinka z jego Zarządcą .

1.4.3.15. Organizacja ruchu

Należy zastosować urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, które spełniają warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Wykonawca oprócz wykonania znaków poziomych i pionowych na wszystkich drogach, ścieżkach rowerowych, ciągach pieszo-jezdnych winien wykonać także tablice zawierające informacje o atrakcjach turystycznych. Lokalizacja tablic, forma i treść umieszczona na tablicach winna być uzgodniona z Zamawiającym.

Zamawiający wymaga wykonania 3 tablic z napisami:

- Zamek Książ / Palmiarnia

- Stara Kopalnia

- Góra Chełmiec.

1.4.3.16. Projekt stałej organizacji ruchu

Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa oraz komfort podróży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiały powinny zapewnić trwałość oznakowania i utrzymanie wymaganych parametrów (takich, jak widoczność, odblaskowość) w całym okresie przewidzianym gwarancją.

Należy opracować projekt organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego należy przedłożyć Zamawiającemu zatwierdzony Projekt stałej organizacji ruchu.

1.4.3.17.	Założenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót

Podstawowym założeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania Robót jest minimalizacja utrudnień i koniecznych ograniczeń dla ruchu na sieci komunikacyjnej. Przed rozpoczęciem Robót należy oznakować rejon objęty wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. Projekt należy przygotować z zachowaniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

1.4.3.18. Zieleń

Wykonawca zobowiązany jest wykonać tereny zielone w obszarach :

-	wskazanych w Decyzji Nr WOOŚ.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Decyzji  Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16.11.2017 r – decyzja nr DOOŚ-DŚI.4210.12.2017.AS.5 w zakresie stosownym do realizowanego odcinka,

- wskazanych w PFU

- na terenach po dokonanych rozbiórkach budynków i obiektów

- na terenach/ w obszarach/ zniszczonych - uszkodzonych przy prowadzeniu robót.

Na terenach zielonych , w obszarze zabudowanym,  przylegających bezpośrednio do obwodnicy należy ułożyć trawę z rolki.

Na terenach po dokonanych rozbiórkach należy wykonać zieleń niską – trawniki.

Na terenach uszkodzonych po prowadzeniu robót należy wykonać:

-	zieleń niską i trawniki,

-	nasadzenia roślin w zakresie odtworzenia stanu pierwotnego,

-   nasadzenia kompensacyjne ( zastępcze),

-	nasadzenia wg ustaleń z właścicielem, zarządzającym terenem.

Inne warunki:

Przy projektowaniu i realizacji należy uwzględnić zapisy Decyzji                                                      Nr WOOŚ.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 23017 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Decyzji  Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16.11.2017 r – decyzja nr DOOŚ-DŚI.4210.12.2017.AS.5 w zakresie stosownym do realizowanego odcinka.

1.4.3.19.	Sygnalizacja świetlna i system zarządzania ruchem

Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować oraz wykonać sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic 1-go Maja i II Armii. Sygnalizacja powinna umożliwiać podłączenie jej pod system zarządzania ruchem zarządzanym przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu.

System musi być kompatybilny z realizowanym przez Gminę Wałbrzych systemem ITS dla całego miasta. Wykonawcą systemu ITS w Wałbrzychu jest SPRINT S.A. Oddział Warszawa

ul. Inflancka  ,400-189 Warszawa.

Sygnalizacja świetlna ma zostać wykonana w systemie akomodacyjnym.

Dokumentacja projektowa w zakresie sygnalizacji świetlnej montowanej na skrzyżowaniach oraz dokumentacja w zakresie Tablic Informacji Pasażerskiej winna zostać uzgodniona z Wykonawcą systemu ITS w Gminie Wałbrzych.

Załącznikiem do PFU jest opracowanie projektowe dotyczące projektu sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulicy II Armii i ul. 1 Maja. Zakres prac objęty powyższym projektem został zrealizowany w roku 2018 r. przez firmę SPRINT S.A. w ramach zadania  pn. "Inteligentny System Transportu w Wałbrzychu", które jest dofinansowane ze środków unijnych. Wykonawca realizujący zakres dotyczący Trasy Sudeckiej będzie zobowiązany wprowadzić zmiany w wykonanej sygnalizacji świetlnej wynikające m.in. ze zmian geometrii skrzyżowania po przebudowie, wprowadzenia dodatkowych pasów ruchu itp. Należy uwzględnić: umieszczenie dodatkowych urządzeń - masztów, sygnalizatorów, czujników, elementów detekcji, przycisków, kamer, sterowników itp.; wbudowanie pętli indukcyjnych w nowej nawierzchni, zmianę programu sygnalizacji świetlnej w oparciu o nowo wykonany pomiar ruchu, uwzględnienie kosztów związanych ze zmianami w oprogramowaniu i urządzeniach wbudowanych przez firmę SPRINT S.A.  Parametry techniczne dodatkowych urządzeń i elementów sygnalizacji świetlnej muszą być kompatybilne i współpracować z asortymentem zamontowanym przez SPRINT S.A.. Sygnalizacja świetlna po wprowadzeniu zmian przez Wykonawcę robót nadal powinna spełniać założenia Inteligentnego Systemu Transportowego w Wałbrzychu.

1.4.3.20. Bariery ochronne

Wykonawca zobowiązany jest wykonać drogowe bariery ochronne w miejscach i zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca w obrębie wszystkich skrzyżowań i przejść dla pieszych przez obwodnicę, w miejscach o dużym natężeniu ruchu dzieci i młodzieży (wyjścia ze szkół, przedszkoli, itp.), winien zamontować bariery uniemożliwiające wejście pieszych na jezdnię.

1.4.3.21. Elementy i urządzenia małej architektury

Elementy i urządzenia małej architektury nie zostały opisane w Koncepcji.

Wymagane jest wykonanie i montaż elementów i urządzeń małej architektury w postaci:

- dostawy i montażu ławek: 10 szt.

- dostawy i montażu koszy na śmieci: 10 szt.

- dostawy i montażu stojaków dla rowerzystów: 3 szt. (każdy stojak zapewniający parkowanie 7 rowerów),

- dostawa i ustawienie słupków uniemożliwiających parkowanie samochodów na chodnikach i ciągach pieszo-rowerowych: 40 szt.

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.5.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wszelkie dane i wymagania dotyczące rozwiązań związanych z ochroną środowiska, zawarte w innych częściach niniejszego PFU, mające odniesienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, należy interpretować zgodnie z postanowieniami tej decyzji.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować działania wynikające z zapisów decyzji  Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16.11.2017 r – decyzja nr DOOŚ-DŚI.4210.12.2017.AS.5 oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Nr WOOŚ.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r stosownie do zakresu realizowanego odcinka, w tym także określone w p. V.3 dotyczące przedstawienia analizy porealizacyjnej potwierdzającej skuteczność przyjętych rozwiązań przeciwhałasowych .

Działania, które należy realizować także po zakończeniu robót i dopuszczeniu całości obiektów do użytkowania, Wykonawca winien realizować (wykonywać) do upływu terminu okresu rękojmi i gwarancji na wykonane roboty, chyba że zapisy PFU modyfikują te okresy.

Po tym okresie działania kontynuował będzie Zamawiający.

1.5.1.1.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Place   budowy,   zaplecza   oraz   drogi   technologiczne   należy   zorganizować   w   sposób zapewniający  oszczędne   korzystanie  z  terenu   oraz   minimalne jego   przekształcenie, możliwie    najdalej    od    budynków    mieszkalnych,    z    poszanowaniem    uzasadnionych interesów osób trzecich. Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca.

Magazyny, składy i  bazy transportowe należy lokalizować poza  obszarami  zabudowy mieszkaniowej,  strefami ochronnymi   ujęć  wód   oraz  obszarami   zalewowymi   rzek. Magazyny,   składy   i   bazy   transportowe   należy   wyposażyć   w   sprawne   urządzenia gospodarki wodno-ściekowej.

Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych podmiotów.

Powstające    w    trakcie    przebudowy    odpady    należy    segregować    i    magazynować w   wydzielonym   miejscu,   w   pojemnikach,   zapewniając   ich   regularny   odbiór   przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót budowlanych, należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem     wywozu      przez     specjalistyczne      przedsiębiorstwa      zajmujące     się      ich unieszkodliwianiem.

Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków.

Straty   w   zieleni   należy   uzupełnić   poprzez   wprowadzenie   nowych   nasadzeń   przy uwzględnieniu uwarunkowań siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytków, wymogów bezpieczeństwa oraz warunków technicznych.

Warstwę    gleby    zdjętą   z    pasa    Robót    należy    odpowiednio    przechowywać    tak, aby składowany materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpieczać w taki sposób, aby uniemożliwić zagnieżdżenie się ptaków w skarpach.

Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z wykonywaniem wykopów nie może zakłócać    stosunków    wodnych.     Nie    należy    powodować    trwałych    zmian lub     ograniczenia    wielkości    przepływów    w    ciekach    powierzchniowych    i    wodach podziemnych oraz nie powodować zmiany kierunków i prędkości przepływów wód.

Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich terenów.

Przy projektowaniu i realizacji należy uwzględnić zapisy Decyzji Nr WOOŚ.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 23017 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Decyzji  Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16.11.2017 r – decyzja nr DOOŚ-DŚI.4210.12.2017.AS.5 .

1.5.1.2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji

Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w Projekcie Budowlanym: przedstawiono w decyzji środowiskowej Nr WOOŚ.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r. oraz Decyzji  Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16.11.2017 r – decyzja nr DOOŚ-DŚI.4210.12.2017.AS.5 .

System odwodnienia drogi

System   odwodnienia   drogi   należy  zaprojektować  w  sposób   zapewniający  skuteczne

odprowadzenie   wody   z   pasa   drogowego   oraz   ograniczający   do   min.    możliwość

zanieczyszczenia środowiska.

Odwodnienie   drogi    należy   oprzeć   na   systemie   rowów   drogowych i kanalizacji deszczowej.

W sytuacjach uzasadnionych należy zastosować systemy szczelne (m. in. rowy trawiaste

uszczelnione geomembraną lub rowy umocnione) oraz systemy kanalizacji deszczowej ( w tym na obszarach wskazanych w decyzji środowiskowej).

Przed zrzutem wód do odbiornika należy zastosować urządzenia podczyszczające.

Odbiornikami  podczyszczonych  wód  opadowych  będą naturalne  i  sztuczne cieki i zbiorniki oraz grunt    (w    przypadku    zbiorników    infiltracyjnych),    zgodnie    z    warunkami    decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym.

W celu przechwycenia nadmiaru wody, a także na terenach bezodpływowych, należy zaadaptować ( przebudować) lub wybudować zbiorniki retencyjno-infiltracyjne. W przypadku, gdy na etapie opracowywania Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego zajdzie konieczność wyjścia z rozwiązaniami projektowymi poza granice określone w decyzji środowiskowej, należy uzyskać zmiany tej decyzji w koniecznym zakresie lub uzyskać dodatkowe decyzje środowiskowe. W tym celu należy opracować materiały do wniosku o zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub materiały do wniosku o dodatkowe decyzje wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a następnie w imieniu Zamawiającego wystąpić z wnioskiem o wydanie tych decyzji do właściwych organów. Wykonany raport oddziaływania na środowisko wymaga, przed złożeniem wniosku do organu, uzgodnienia z Zamawiającym.

Przy prowadzeniu prac należy uwzględnić zapisy decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Nr WOOŚ.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r. oraz Decyzji  Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16.11.2017 r – decyzja nr DOOŚ-DŚI.4210.12.2017.AS.5 .

1.5.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem budowy i jej przeprowadzeniem

Przy    przygotowaniu    i     realizacji    przedmiotowej     inwestycji     należy    przestrzegać następujących wytycznych i uwarunkowań.

1.5.2.1. Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

- Przygotowanie   i   realizację   inwestycji   należy   przeprowadzić   w   szczególności
zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczególnych  zasadach  przygotowania  i   realizacji  inwestycji  w zakresie dróg
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687) oraz Ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013
r.,  poz.   1235,  z  późn.  zm.)

- Na  czas wykonywania   Robót  należy zapewnić  nadzór środowiskowy, w celu zagwarantowania czynnej ochrony fauny oraz uzyskiwania niezbędnych  decyzji   i pozwoleń,  a  także  podejmowania innych działań wynikających z decyzji organów ochrony środowiska.

- W ramach nadzoru środowiskowego należy przeprowadzić bieżąca obserwację
przygotowania Wykonawcy do prowadzenia Robót oraz sposobu ich prowadzenia
w   zakresie   zgodności   z   wydanymi   decyzjami   i   obowiązującymi   przepisami
ochrony środowiska.

- Wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać z w sposób zharmonizowany
architektonicznie z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami.

- W   przypadku   kolizji   z   istniejącymi   urządzeniami   infrastruktury  technicznej,
należy zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie.

- Należy   opracować,    uzyskać   akceptacją    Zamawiającego,    uzgodnić   z
odpowiednimi   władzami   i   zrealizować   projekty   organizacji   ruchu   na   czas
wykonywania    Robót.    W    projekcie   organizacji    ruchu    należy    uwzględniać
utrzymanie ciągłości ruchu.

•	Program i przeprowadzenia Robót należy opracować w taki sposób, aby umożliwić 	zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostąp do terenów 	przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. Dopuszcza 	się zamknięcie ruchu na drogach samorządowych w przypadku otrzymania zgody od 	zarządcy drogi na ich czasowe zamknięcie.

- Należy zaprojektować i wykonać dojazdy do urządzeń oczyszczających ścieki
deszczowe.

- Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego:

- wszystkie warunki techniczne przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem,

- wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, w szczególności decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym, zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

•	Należy  uzyskać warunki  techniczne,   pozwolenia,   uzgodnienia   i  zatwierdzenia na przebudowę lub likwidację infrastruktury technicznej.

Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej (urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych i ścieków sanitarnych, urządzenia kolejowe) powinny spełniać obowiązujące przepisy i normy.

- W przypadku potrzeby procedowania w myśl Art. 9 ustawy Prawo budowlane Wykonawca jest zobowiązany   uzyskać  odstępstwa   od   przepisów  techniczno-   budowlanych.

- W obrębie przebiegu obwodnicy zlokalizowane są drzewa.

Drzewa w postaci nasadzeń przydrożnych jak i na terenach leśnych.

Realizacja zakresu PFU wymagać będzie dokonania wycinki istniejących drzew i krzewów.

Wykonawca zobowiązany jest do:

-	uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji pozwalających na wykonanie wycinki drzew,

-	wniesienia opłat (w przypadku wystąpienia takiej konieczności), wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji j.w.,

-	wykonania wycinki i karczowania,

-	wykonania ewentualnych nasadzeń zastępczych,

-	wykonania zapisów decyzji Nr WWOŚ.4210.23.2015.KC.54 z dnia                     28 lutego 2017 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Decyzji  Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16.11.2017 r – decyzja nr DOOŚ-DŚI.4210.12.2017.AS.5 w zakresie opisanym w p.1.5.1.

- Należy opracować harmonogram prac projektowych i realizacji robót, stanowiący podstawę dla Zamawiającego przygotowania programu finansowania, rozliczania Wykonawcy i wystosowania obwieszczeń publicznych wynikających z przepisów prawa.

- Wykonawca na etapie prac projektowych musi wykonać pełne rozpoznanie geologiczne i hydrologiczne.

- Wykonawca na etapie prac projektowych musi wykonać aktualizację geodezyjną terenu objętego zadaniem inwestycyjnym i uzyskać mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych.

- Wykonawca na etapie prac projektowych musi dokonać aktualizacji wszystkich uzgodnień, opinii, dokumentów uzyskanych przez Zamawiającego dołączonych lub przywołanych w PFU.

Wykonawca na etapie prac projektowych musi uwzględnić zapisy wynikające z uzyskanych uzgodnień, opinii, itd.

1.5.2.2. Przygotowanie Placu Budowy

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania Placu Budowy, w ramach realizacji przedmiotu umowy należy uwzględnić koszty związane z:

- czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie Robót w
zakresie przebudowy infrastruktury technicznej  oraz przebudowy innych dróg
publicznych,  tzn.  oznaczeniem  w terenie czasowych  zajęć  i  określeniem  ich
powierzchni,   inwentaryzacji   nieruchomości,   powiadomieniem   właścicieli   oraz
spisanie   protokołów   zarówno   o   rozpoczęciu   czasowych   zajęć   jak   i    ich
zakończeniu;

- zawarciem  umowy/ów  na  czasowe korzystanie z  nieruchomości  w przypadku
potrzeby:      rozbiórki      obiektów      budowlanych,      konieczności      urządzenia
tymczasowych    objazdów    oraz    pozyskania    innych    terenów    niezbędnych
Wykonawcy do przeprowadzenia prac;

- wypłatą odszkodowań z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości, w wysokości
uzgodnionej przez Wykonawcę z właścicielami nieruchomości lub ustalonej przez
właściwe organy administracji  publicznej  (wraz  kosztami  ustalenia  wysokości
odszkodowania);

- uzyskaniem   i   realizacją obowiązków  wynikających   z   uzgodnień   dotyczących
wyłączeń/włączeń   u   odpowiednich   gestorów   sieci   i   zarządcy   infrastruktury
kolejowej  zawarciem  umowy/ów  na  czasowe  korzystanie  z  nieruchomości  w
przypadku potrzeby rozbiórki obiektów budowlanych;

- sporządzeniem opisu dotyczącego  rodzaju elementów infrastruktury drogowej
do umieszczenia na działkach stanowiących tereny wód płynących bądź tereny
linii kolejowych, a następnie doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiającego
umowy sankcjonującej usytuowanie elementów infrastruktury drogowej na tych
działkach;

- uzgodnieniem z zarządcą infrastruktury kolejowej lub z odpowiednimi organami,
o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.) zakresu, warunków i terminów zajęcia
terenu,   w   przypadku   gdy   inwestycja   wymaga   przejścia   przez   tereny   wód
płynących    bądź    tereny    linii    kolejowej    oraz    opracowaniem    projektu/ów
porozumienia/ń, o którym mowa w art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003   roku  o  szczególnych  zasadach   przygotowania   i   realizacji   inwestycji  w
zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, z późn. zm.), zwanej dalej
„SpecU", a także pokryć koszty, o których mowa w art. 20a ust. 4 SpecU;

- przygotowaniem    dokumentacji    geodezyjnej     i    formalno-prawnej    w    celu
wydzielenia i przekazania  nieruchomości na rzecz nowego zarządcy (np.  przy
przełożeniu   odcinka   rzeki   -   wody   płynącej   lub   przy   wybudowaniu   dróg
obsługujących    przyległy   teren)    oraz    udziałem    w    przygotowaniu    umowy
regulującej    sposób,   termin    przekazania    nieruchomości    na    rzecz    nowego
zarządcy;

- uzgodnieniem/ami z Lasami Państwowymi terminu/ów wycinki oraz uprzątnięcia
drzew i krzewów z zarządzanych przez Lasy Państwowe nieruchomości, które
zostały objęte decyzją ZRID oraz opracowaniem projektu/ów porozumienia/ń, o
którym mowa w art. 20b ust. 1 SpecU, a także pokryć koszty, o których mowa w
art.  20b ust.  3 SpecU; Treść umów i  porozumień, o których  mowa  powyżej
należy uzgodnić z Zamawiającym;

- usunięciem,  odwiezieniem   na   odkład   humus   pozostałego   po  wykarczowaniu
terenów    leśnych    oraz    pozyskanego    z    obszaru    Robót    ziemnych    oraz
przechowywaniem go w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy
urządzaniu   skarp   nasypów,   wykopów   i   rowów);   nadmiar   humusu   należy
zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- zabezpieczeniem   brakującej   ilości   humusu,   niezbędnej   do  zagospodarowania
terenów zieleni drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt;

- zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie
Placu Budowy;

- dokonaniem wycinki drzew i usunięciem karpin po dokonanych wycinkach;

- wykonaniem    rozpoznania    saperskiego    i    zapewnieniem    stałego    nadzoru
saperskiego wraz z dokonaniem wszelkich działań wynikających z nadzoru;

- zapewnieniem  nadzoru  archeologicznego w trakcie przygotowania terenu  i w
czasie prowadzenia Robót;

- zapewnieniem  nadzoru  środowiskowego  w trakcie  przygotowania  terenu  i  w
czasie prowadzenia Robót wraz z dokonaniem wszelkich działań wynikających z
nadzoru;

- wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na
terenach   przyległych  oraz dokonaniem  z   udziałem   przedstawicieli   Inżyniera,
Wykonawcy, gestorów i zarządców, inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń
obcych   na   Placu   Budowy jak  i  w jego  otoczeniu,   których  stan   może   ulec
pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych;

- usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej, oraz usunięciem drzew kolidujących z realizowaną inwestycją.

- z wdrożeniem zapisów (wykonania prac i robót) decyzji RDOŚ we Wrocławiu Nr WWOŚ.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r. oraz Decyzji  Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16.11.2017 r – decyzja nr DOOŚ-DŚI.4210.12.2017.AS.5 .

1.5.2.3. Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy

•	Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i

norm   dotyczących   ochrony  środowiska   na   Placu   Budowy  oraz   na   terenach przyległych do Placu Budowy. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich,  własności  społecznej  i  innej,  wynikających  ze skażenia,  hałasu  lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie Wykonywania Robót. Stosując się do tych wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na:

- lokalizację   zapleczy   budowy   (baz,   warsztatów,   magazynów,   składowisk,
placów postojowych maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób
zapewniający    oszczędne    korzystanie    z    terenu    oraz    minimalne   jego
przekształcenie, po zakończeniu prac - porządkowanie terenu;

- zachowanie    środków    ostrożności     oraz    zabezpieczenie    terenu     przed
możliwością powstania  pożaru, zanieczyszczeń  powietrza  pyłami  i  gazami,
zanieczyszczeń zbiorników wodnych i cieków substancjami ropopochodnymi
lub toksycznymi;

- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na
migrację    wodną,    terenowych    stacji    obsługi    samochodów    i    maszyn
budowlanych    w   obrębie    bazy,    poprzez   wyłożenie   terenu    materiałami
izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy;

- przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić
stanowiska do czyszczenia kół pojazdów.

Zaplecze należy lokalizować na nieużytkach, terenach z zabudową usługową, przemysłową, magazynową, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Występujące drzewa i krzewy należy zabezpieczyć osłonami ochronnymi.

•	Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić:

- organizowanie  Robót w taki  sposób,  by minimalizować ilość powstających
odpadów budowlanych;

- ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

- przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku
braku   możliwości   podłączenia   ww.   urządzeń   do   istniejącej   sieci   wodno
kanalizacyjnej wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane
lub    odprowadzanie    ścieków    bytowych    do    tymczasowych    zbiorników
bezodpływowych,   a   następnie   ich   wywożenie   do   oczyszczalni   ścieków,
zapewnienie pojemników na odpady stałe;

- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robót przenośnych toalet oraz
kontenerów na odpadki,

- tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu
postoju    maszyn    przy   zapleczu    budowy,   w   sposób   nie   dopuszczający
do skażenia gruntu lub cieków (zalecane jest wykorzystanie istniejących stacji
paliw w sąsiedztwie).

•	Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012

r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.), a                   w szczególności zapewni segregację i składowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniając   ich    regularny   odbiór   przez   upoważnione   podmioty.  Odpady niebezpieczne jakie mogą pojawić się w ramach Robót budowlanych, należy oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją.

- 	Przy prowadzeniu prac należy uwzględnić zapisy decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Nr WOOS.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017r.

1.5.2.4. Roboty rozbiórkowe budynków

Wykonawca winien założyć w harmonogramie realizacji rezerwę terminową (czasową) wynoszącą 6 miesięcy, mającą na celu zorganizowanie przez Zamawiającego procesu opróżnienia lokali  w budynkach przewidzianych do rozbiórki.

Wykonawca przez okres 6 miesięcy od uzyskania prawomocnej decyzji ZRiD nie będzie realizował robót rozbiórkowych budynków mieszkalnych. W okresie tym Zamawiający prowadził będzie działania związane z załatwieniem lokali zastępczych.

Po okresie 6 miesięcy od uzyskania prawomocnej decyzji ZRiD obejmującej roboty rozbiórkowe budynków mieszkalnych, Wykonawca przystąpi do robót rozbiórkowych. Wcześniejsze przystąpienie do robót rozbiórkowych budynków mieszkalnych będzie możliwe po uzgodnieniu z Zamawiającym.

1.6. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe przedstawiono łącznie z opisem Charakterystyka parametrów określających wielkość obiektu i zakres robót – p. 1.4. PFU.

1.7. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

Specyfika obiektu budowlanego nie wymaga przedstawiania szczegółowych właściwości funkcjonalno – użytkowych.

Właściwości oraz określenie wielkości możliwych przekroczeń i pomniejszeń

Przedstawiono w p 1.4. PFU

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, OBEJMUJĄCY WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTÓW

2.1. CECHY OBIEKTÓW DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH

2.1. 1. Droga

2.1.1.1. Zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu należy zaprojektować i wybudować sieci wraz z przyłączami, w zakresie:

- sieci obsługujących realizowaną drogę;

- usunięcia kolizji;

- realizacji sieci wynikających z uzyskanych uzgodnień i warunków gestorów mediów.

Wszystkie urządzenia w/w sieci należy lokalizować w liniach rozgraniczających projektowanej drogi. Odstępstwo od powyższej zasady musi zostać uzasadnione, w szczególności przepisami techniczno-budowlanymi.

Należy zaprojektować i zrealizować budowę lub przebudowę lub remont urządzeń melioracji wodnych, które dotyczą dostosowania istniejących urządzeń melioracyjnych do projektowanej drogi. W efekcie powinien powstać spójny sprawny system melioracyjny.

Przy prowadzeniu prac należy uwzględnić zapisy decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Nr WOOS.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r . oraz Decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16.11.2017 r. decyzja nr DOOŚ-DŚI.4210.12.2017.AS.5.

2.1.1.1.1. Budowa sieci deszczowej

Kanalizację   deszczową   należy   zaprojektować   w   miejscach,   gdzie   nie  jest   możliwe zastosowanie odwodnienia powierzchniowego i na terenach zabudowanych z przekrojem drogi półulicznym i ulicznym

Przy projektowaniu i realizacji należy uwzględnić zapisy Decyzji Nr WOOŚ.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Decyzji  Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16.11.2017 r – decyzja nr DOOŚ-DŚI.4210.12.2017.AS.5 .

Kanalizację projektować zgodnie z uzgodnieniami dokonanymi z:

- na terenie Gminy Wałbrzych z ZDKiUM w Wałbrzychu

Należy w projektowaniu i realizacji uwzględnić n/w wytyczne:

1.	Założyć przebudowę istniejących ciągów kanalizacji deszczowej na projektowanym odcinku trasy sudeckiej poprzez wymianę rurażu oraz ewentualną zmianę przebiegu odcinków sieci z doborem odpowiednich przekrojów. Przebudowa dotyczy głównej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i przyłączami do nieruchomości sąsiadującej z drogą.

1.1.	Rurociągi kanalizacji deszczowej zaprojektować z rur PE i PP (trójwarstwowe)                        o odpowiedniej sztywności obwodowej zależnej od usytuowania rurociągu.

1.2.	Studnie kanalizacyjne wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych                             i żelbetowych. W górnej części studzienek w jezdni zastosować pierścienie z płytami odciążającymi, natomiast dla studni poza jezdnią zastosować zwężki redukcyjne.                 Do przykrycia studzienek stosować włazy kanalizacyjne z żeliwa szarego                             z wypełnieniem betonowym i zabezpieczeniem przed przesuwaniem. Na studni w pasie jezdnym i zjazdach zastosować włazy kl. D, w chodnikach kl. B, w terenach zielonych  kl. A.

1.3.	Studzienki wpustowe uliczne wykonać z elementów prefabrykowanych DN 500                       z osadnikiem. Zastosować typowe wpusty jezdniowe o wymiarach 390x590, klasy D400 z zawiasem i ryglem.

1.4.	Ścieki deszczowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej muszą spełniać warunki określone w § 19 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r.                    w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego i w związku z tym przewidzieć niezbędne urządzenia oczyszczające.

1.5.	W opisie technicznym projektu odwodnienia w warunkach odbiorowych oraz                           w specyfikacjach zamieścić zapis zobowiązujący Wykonawcę do przeprowadzenia monitoringu kamerą TV przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej oraz konieczność uzyskania pozwoleń wodnoprawnych.

1.6.	Wykonawca zobowiązany jest uzyskać decyzje – pozwolenia wodno-prawne w zakresie przebudowy/ budowy kanalizacji deszczowej.

2.Wykonać wyprowadzenia odcinków kanalizacji deszczowej poza granice pasa drogowego, w celu podłączenia nieruchomości sąsiadujących z drogą, które nie posiadają przyłącza kanalizacji deszczowej. Wyprowadzony odcinek przewodu kanalizacji deszczowej należy połączyć z instalacją obiektu oddalonego od linii rozgraniczającej pas drogowy do 1 m.

W przypadku gdy budynek oddalony jest na odległość większą niż 1 m, wyprowadzony odcinek sieci zaślepić.

3.	Wykonawca ma obowiązek uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie, przebudowę urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia monitoringu kamerą TV przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej.

2.1.1.1.2. Budowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych

Zakres obejmuje zasilanie elektryczne do:

- urządzeń obsługi ruchu;

- urządzeń oświetlenia drogi;

- urządzeń zarządzania drogą i potrzeb BRD oraz innych urządzeń infrastruktury
drogowej.

Należy zaprojektować i wybudować linie elektroenergetyczne zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej określonych przez Gestora sieci.

2.1.1.1.3. Zieleń

Opracowując Projekt Budowlany, Raport oraz Projekt Wykonawczy należy uwzględnić wymagania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr WOOŚ.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Decyzji  Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16.11.2017 r – decyzja nr DOOŚ-DŚI.4210.12.2017.AS.5 .

Nasadzeń zieleni uzupełniającej należy dokonać poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń w krajobrazie pozbawionym zadrzewień. W przypadku zniszczenia szaty roślinnej podczas prowadzenia Robót, przed nasadzeniami drzew i krzewów oraz przed obsiewem trawą, należy odpowiednio odtworzyć warstwy glebowe.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenów zielonych w okresie jednego roku od daty końcowego odbioru robót.

W okresie j.w. Wykonawca zobowiązany jest do:

-	podlewania terenów zielonych (wg potrzeb),

-	koszenia terenów zielonych (trawniki) w ilości co najmniej 4 razy w roku oraz w każdym momencie gdy wysokość trawy przekracza 10 cm,

-	nawożenia terenów zielonych co najmniej 2 razy w roku.

-  przeprowadzania cyklicznych (co najmniej raz w roku) przeglądów zieleni i usuwania elementów martwych (drzewa, krzewy, trawa) oraz wykonywania nasadzeń uzupełniających w miejsce elementów usuniętych.

Przy prowadzeniu prac należy uwzględnić zapisy decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Nr WOOS.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r oraz Decyzji  Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16.11.2017 r – decyzja nr DOOŚ-DŚI.4210.12.2017.AS.5 .

2.1.1.2. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni musi zostać zaprojektowana na okresy eksploatacji przewidziane w Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki  Morskiej z dnia 2 marca  1999 r. w sprawie  warunków  technicznych, jakim  powinny odpowiadać drogi   publiczne  i  ich usytuowanie.

Projekt konstrukcji nawierzchni należy wykonać na podstawie analiz ruchu uzgodnionych z Zamawiającym.

Konstrukcje  nawierzchni  należy zaprojektować zgodnie z zapisami  przestawionymi  w Katalogach typowych konstrukcji nawierzchni.

Dopuszcza się modyfikacją rozwiązania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia:

- parametrów użytkowych;

- trwałości nawierzchni;

- bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Modyfikacja   wymaga   uzgodnienia   z   Zamawiającym   i   powinna   spełniać   minimalne

parametry określone w rozwiązaniach typowych konstrukcji.

Odcinki   przejściowe   wynikające   z   różnych   grubości   konstrukcji   jezdni   Wykonawca

powinien ustalić na etapie opracowania Projektu Budowlanego i uzgodnić ich lokalizację z

Zamawiającym.

Nie dopuszcza się wykorzystania istniejącej nawierzchni.

Minimalne wymogi dotyczące nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni zwymiarowana na ruch KR4:

-	Warstwa ścieralna z mieszanki SMA 11

wg PN-EN 13108-5; WT-2 Nawierzchnie asfaltowe

-	Warstwa wiążąca z mieszanki AC 16 W

wg PN-EN 13108-1; WT-2 Nawierzchnie asfaltowe.

-	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki AC 22 P

wg PN-EN 13108-1; WT-2 Nawierzchnie asfaltowe.

-	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej (kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie                 o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm)

wg PN-EN 13285

-	Podłoże w parametrach wymaganych przepisami prawa.

Decyzja RRDOŚ we Wrocławiu Nr WOOŚ.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r. wskazuje odcinki nawierzchni, na których należy wprowadzić rozwiązania zmniejszające emisję hałasu.

Nawierzchnię na odcinkach wskazanych w w/w decyzji należy zaprojektować zgodnie z wymogami określonymi w przedmiotowej decyzji.

Konstrukcja nawierzchni zwymiarowana na ruch KR2:

-	Warstwa ścieralna z mieszanki SMA 11

wg PN-EN 13108-5; WT-2 Nawierzchnie asfaltowe

-	Warstwa wiążąca z mieszanki AC 16 W

wg PN-EN 13108-1; WT-2 Nawierzchnie asfaltowe.

-	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej (kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie                 o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm)

wg PN-EN 13285

-	Podłoże w parametrach wymaganych przepisami prawa.

Decyzja RRDOŚ we Wrocławiu Nr WOOŚ.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r. wskazuje odcinki nawierzchni, na których należy wprowadzić rozwiązania zmniejszające emisję hałasu.

Nawierzchnię na odcinkach wskazanych w w/w decyzji należy zaprojektować zgodnie z wymogami określonymi w przedmiotowej decyzji.

Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego/ścieżki rowerowej  / chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego

-	Warstwa ścieralna z mieszanki AC 8 S

wg PN-EN 13108-1; WT-2 Nawierzchnie asfaltowe

-	Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W

wg PN-EN 13108-1; WT-2 Nawierzchnie asfaltowe

-	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej (kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie                 o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm)

wg PN-EN 13285

-	Grunt kwalifikowany na głębokość min. 10 cm.

Nawierzchnie i konstrukcje tras rowerowych należy zaprojektować i wykonać zgodnie ze Standardami Projektowymi i Wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Województwa Dolnośląskiego – Marzec 2016, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1987/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2016 r.

Konstrukcja nawierzchni pierścienia ronda

-	Kostka kamienna granitowa

-	Podsypka cementowo-piaskowa

-	Podbudowa z betonu C 16/20,

-	Podłoże o parametrach wymaganych przepisami prawa.

Elementy korpusu drogowego

-	Krawężnik betonowy typu  ciężkiego o wymiarach 20 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z oporem z betonu C 12/15

-	Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z oporem z betonu C 12/15

-	Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z oporem z betonu C 12/15

-	Ściek prefabrykowany o wymiarach 50x15 na podsypce cementowo-piaskowej.

Konstrukcja chodnika

-	Płyty chodnikowe betonowe w uzupełnieniu kostka betonowa grubości min. 8 cm

-	Podsypka cementowo-piaskowa

-	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej (kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie)

-	Grunt kwalifikowany na głębokość min. 10 cm.

Konstrukcja miejsc parkingowych

Konstrukcję miejsc postojowych należy przyjąć jak  dla KR2. Preferowana nawierzchnia miejsc postojowych to kostka betonowa gr. 8 cm w kolorze grafitowym.

Uwagi dodatkowe:

Drogi o przekroju ulicznym należy wykonać z dwustronnym ściekiem ulicznym z kostki kamiennej. Wymagany ściek o szerokości 2 rzędów kostki 18 x 18 cm ciętej. Pomiędzy nawierzchnią jezdni a ściekiem wykonać uszczelnienie z bitumicznej taśmy uszczelniającej.

Wykonawca musi zachować ciągłość kolorystyki masy warstwy ścieralnej na całej długości drogi.

Przy wszystkich przejściach dla pieszych należy zaprojektować i wykonać przy krawężniku  pas dla niedowidzących z kostki betonowej o grubości 8 cm ( kostka z wypustkami).

2.1.1.2.1. Konstrukcje podatne

Konstrukcję nawierzchni podatnych i półsztywnych nowych dróg należy zaprojektować zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Zarządzenie nr 31 GDDKiA z dnia 16.06.2014).

2.1.1.2.2.	Konstrukcje sztywne

Konstrukcją   nawierzchni   sztywnych   nowych   dróg   należy   zaprojektować   zgodnie   z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych

Warstwy  podbudowy   pomocniczej   i   zasadniczej   powinny  zostać  wykonane  o  takiej szerokości,   aby  zapewniać  stabilne   poruszanie  się  zestawu   rozkładającego  warstwą ścieralną nawierzchni.

2.1.1.3.	Zjazdy z dróg

W celu realizacji obowiązku inwestora polegającego na ochronie uzasadnionych interesów osób trzecich należy dokonać przebudowy zjazdów z dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, które tego wymagają. Należy również zaprojektować i wybudować zjazdy, jeśli nieruchomości zostały odcięte od drogi publicznej, która została przebudowana (zlikwidowana na danym odcinku), ponieważ kolidowała z realizowaną drogą. Powyższe dotyczy wszystkich zjazdów. Należy zróżnicować realizowane zjazdy na zjazdy indywidualne i publiczne - w zależności od rodzaju obiektu istniejącego na nieruchomości, tj. czy jest to obiekt użytkowany indywidualnie czy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Zjazdy należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia  o parametrach technicznych dostosowanych do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których będą przeznaczone oraz do wymagań ruchu pieszych, uwzględniając kategorię zjazdu (publiczny/indywidualny). Konstrukcję zjazdów należy uzależnić w każdym indywidualnym przypadku od struktury rodzajowej ruchu (samochody ciężarowe, autobusy).

2.1.1.4.	Zatoki autobusowe

Konstrukcję nawierzchni zatok autobusowych należy zaprojektować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.). Wymaga się, aby nawierzchnia zatok autobusowych odróżniała się wizualnie od nawierzchni jezdni.

Konstrukcja zatok autobusowych:

-	nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej o wymiarach 18 x 20 cm lub 18 x 18 cm.

-	podbudowa betonowa – grubość warstwy podbudowy zaprojektować przy uwzględnieniu kategorii ruchu KR

-	pozostałe warstwy konstrukcyjne zatok autobusowych Wykonawca zaprojektuje                      i wykona przy uwzględnieniu kategorii ruchu KR oraz warunków gruntowo-wodnych występujących w miejscach planowanych zatok.

Peron zatoki autobusowej należy wydzielić przy użyciu krawężnika peronowego kamiennego (granitowego) o wysokości 24 cm.

Należy zaprojektować i wykonać przy krawężniku peronowym pas dla niedowidzących.

Na projektowanych peronach zatok przystankowych należy wykonać wiaty przystankowe oraz tablice informacji pasażerskiej.

Wymagania dla wiat przystankowych

Wiaty przystankowe – ul. 1 Maja

1. Przystanek 1 Maja – Pl. Darowskiej (kier. Centrum) – wiata 3–modułowa

2. Przystanek 1 Maja – Jordana (kier. Centrum) – wiata 4-modułowa

3. Przystanek 1 Maja –PWSZiP (kier. Centrum) – wiata 4-modułowa

4. Przystanek 1 Maja –PWSZiP (kier. Boguszów-Gorce) – wiata 3-modułowa

5. Przystanek 1 Maja –II Armii (kier. Boguszów-Gorce) – wita 3-modułowa

Charakterystyka, parametry techniczne i opis wiat przystankowych

Wiata przystankowa z pełną ścianką boczną (4-modułowa)

a) elementy konstrukcyjne ścianek bocznych oraz tylnych z profili stalowych zamkniętych, ocynkowanych ogniowo lub aluminiowych, skręcanych, lakierowanych natryskowo w kolorze RAL 9006,

b) słupki pionowe boczne o wym. min. 50x50x3 mm, wieniec górny oraz belka dolna profile o wym. min. 100x50x3 mm, rynna - ceownik o wym. min. 80x50x3 mm. Wszystkie elementy konstrukcyjne zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe lub wykonane z aluminium,

c) dach wiaty w kształcie łuku, pokryty poliwęglanem litym przyciemnianym z filtrem UV gr. 3 mm - 4 mm,

d)  wiata wyposażona w ławkę z siedziskami z listew drewnianych z drewna iglastego lakierowanego, 3 listwyo przekroju min  35x100 mm, o długości 3 segmentów,

e) przeszklenie ścian: szyby hartowane o wym. 8x1245x1920 mm, mocowane do konstrukcji za pomocą kątowników oporowych i dociskowych na całej długości  szyby, stalowych ocynkowanych ogniowo lub aluminiowych, lakierowanych natryskowo w kolorze wiaty wraz z uszczelkami nakładanymi na krawędzie szyb na całej jej długości. W ścianie bocznej najazdowej szyba hartowana o wym. 8x1245x1920 mm (dla ścianki pełnej), z oznaczeniem przeszkód przeźroczystych w postaci 2 pasów, w kolorze żółtym, naniesionych na szybę metodą sitodruku, każdy pas szerokości 150 mm,

e) odprowadzenie wody z dachu wewnątrz profili wiaty do poziomu chodnika,

f) detale wykonane z polerowanej stali nierdzewnej:

- wsporniki ławki z blachy nierdzewnej o gr. min. 5 mm z  wypalanymi laserowo kołami o średnicy ok. 40 mm (długość min. 360 mm, wysokość  min.140 mm),

- oparcie wykonane z rur nierdzewnych polerowanych fi min. 25 mm, min 3 rury umieszczone nad całą długością ławki,

- elementy konstrukcji dachu wykonane z rur nierdzewnych polerowanych fi min. 60 mm (na całej długości i po dwóch stronach wiaty) wsparte na wypalanych laserowo łącznikach z blachy nierdzewnej polerowanej gr. min. 5 mm,

g) dodatkowy element ozdobny w postaci stalowej ocynkowanej kraty WEMA lub równoważnej zamontowanej wzdłuż dachu po dwóch stronach wiaty,

h) znak D-15 zamontowany na konstrukcji dachu,

i) dwa kosze o pojemności min. 60 l z daszkiem, trwale zamocowane do konstrukcji wiaty (zabezpieczone przed kradzieżą), z zamkami zatrzaskowymi umożliwiającymi odchylenie kosza celem jego opróżnienia. Kosze wykonany ze stali nierdzewnej,

j) wiata wyposażona dodatkowo w dwustronną aluminiową gablotę reklamową typu City Light o wymiarach umożliwiających umieszczenie standardowego plakatu o formacie 1200x1800 mm, umieszczona w lewej ściance bocznej wiaty (odjezdnej).

Gablota lakierowana proszkowo w kolorze RAL 9006 wyposażona w mechanizm do łatwego i stabilnego zawieszania plakatów. Drzwi gabloty przeszklone szkłem hartowanym gr. min. 5mm (wymiar szyby 1180x1815 mm), otwierane za pomocą wewnętrznych zawiasów ze stali nierdzewnej. Gablota wyposażona w system uszczelek zapewniających szczelność. Gablota musi być wyposażona w oświetlenie typu LED składające się z  24 modułów ledowych, montowanych po obu stronach wewnętrznej części gablot, o łącznej mocy min. 36 W. Gablota powinna być wyposażona w automat zmierzchowy służący do automatycznego załączania oświetlenia o zmierzchu i wyłączania o świcie.

W zakresie prac realizowanych przez Wykonawcę jest zaprojektowanie (w tym opracowanie projektu podłączenia elektrycznego), dostawa, montaż gablot  oraz ich podłączenie do sieci energetycznej wraz z uruchomieniem.

k) jedna aluminiowa tablica rozkładu jazdy formatu A2,

l) gablota aluminiowa, format MV, umieszczona poziomo do ścianki wiaty z szybą szer.1245 mm, format widoczny 1000x700, zewn 1250x854, jednostronna, podświetlana LED, malowana w kolorze RAL 9006.

W zakresie prac realizowanych przez Wykonawcę jest zaprojektowanie (w tym opracowanie projektu podłączenia elektrycznego), dostawa, montaż gablot  oraz ich podłączenie do sieci energetycznej wraz z uruchomieniem.

m) wiata montowana na fundamentach punktowych.

Wiata przystankowa z pełną ścianką boczną (3-modułowa)

a) elementy konstrukcyjne ścianek bocznych oraz tylnych z profili stalowych zamkniętych, ocynkowanych ogniowo lub aluminiowych, skręcanych, lakierowanych natryskowo w kolorze RAL 9006,

b) słupki pionowe boczne o wym. min. 50x50x3 mm, wieniec górny oraz belka dolna profile o wym. min. 100x50x3 mm, rynna - ceownik o wym. min. 80x50x3 mm. Wszystkie elementy konstrukcyjne zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe lub wykonane z aluminium,

c) dach wiaty w kształcie łuku, pokryty poliwęglanem litym przyciemnianym z filtrem UV gr. 3 mm - 4 mm,

d)  wiata wyposażona w ławkę z siedziskami z listew drewnianych z drewna iglastego lakierowanego, 3 listwy o przekroju min  35x100 mm, o długości 2 segmentów,

e) przeszklenie ścian: szyby hartowane o wym. 8x1245x1920 mm, mocowane do konstrukcji za pomocą kątowników oporowych i dociskowych na całej długości  szyby, stalowych ocynkowanych ogniowo lub aluminiowych, lakierowanych natryskowo w kolorze wiaty wraz z uszczelkami nakładanymi na krawędzie szyb na całej jej długości. W ścianie bocznej najazdowej szyba hartowana o wym. 8x1245x1920 mm (dla ścianki pełnej), z oznaczeniem przeszkód przeźroczystych w postaci 2 pasów, w kolorze żółtym, naniesionych na szybę metodą sitodruku, każdy pas szerokości 150 mm,

e) odprowadzenie wody z dachu wewnątrz profili wiaty do poziomu chodnika,

f) detale wykonane z polerowanej stali nierdzewnej:

- wsporniki ławki z blachy nierdzewnej o gr. min. 5 mm z  wypalanymi laserowo kołami o średnicy ok. 40 mm (długość min. 360 mm, wysokość  min.140 mm),

- oparcie wykonane z rur nierdzewnych polerowanych fi min. 25 mm, min 3 rury umieszczone nad całą długością ławki,

- elementy konstrukcji dachu wykonane z rur nierdzewnych polerowanych fi min. 60 mm (na całej długości i po dwóch stronach wiaty) wsparte na wypalanych laserowo łącznikach z blachy nierdzewnej polerowanej gr. min. 5 mm,

g) dodatkowy element ozdobny w postaci stalowej ocynkowanej kraty WEMA lub równoważnej zamontowanej wzdłuż dachu po dwóch stronach wiaty,

h) znak D-15 zamontowany na konstrukcji dachu,

i) dwa kosze o pojemności min. 60 l z daszkami, trwale zamocowane do konstrukcji wiaty (zabezpieczone przed kradzieżą), z zamkami zatrzaskowymi umożliwiającymi odchylenie kosza celem jego opróżnienia. Kosze wykonany ze stali nierdzewnej,

j) wiata wyposażona dodatkowo w dwustronną aluminiową gablotę reklamową typu City Light o wymiarach umożliwiających umieszczenie standardowego plakatu o formacie 1200x1800 mm, umieszczona w lewej ściance bocznej wiaty (odjezdnej).

Gablota lakierowana proszkowo w kolorze RAL 9006 wyposażona w mechanizm do łatwego i stabilnego zawieszania plakatów. Drzwi gabloty przeszklone szkłem hartowanym gr. min. 5mm (wymiar szyby 1180x1815 mm), otwierane za pomocą wewnętrznych zawiasów ze stali nierdzewnej. Gablota wyposażona w system uszczelek zapewniających szczelność. Gablota musi być wyposażona w oświetlenie typu LED składające się z  24 modułów ledowych, montowanych po obu stronach wewnętrznej części gablot, o łącznej mocy min. 36 W. Gablota powinna być wyposażona w automat zmierzchowy służący do automatycznego załączania oświetlenia o zmierzchu i wyłączania o świcie.

W zakresie prac realizowanych przez Wykonawcę jest zaprojektowanie (w tym opracowanie projektu podłączenia elektrycznego), dostawa, montaż gablot  oraz ich podłączenie do sieci energetycznej wraz z uruchomieniem.

k) gablota aluminiowa, format MV, umieszczona poziomo do ścianki wiaty z szybą szer.1245 mm, format widoczny 1000x700, zewn 1250x854, jednostronna, podświetlana LED, malowana w kolorze RAL 9006.

W zakresie prac realizowanych przez Wykonawcę jest zaprojektowanie (w tym opracowanie projektu podłączenia elektrycznego), dostawa, montaż gablot  oraz ich podłączenie do sieci energetycznej wraz z uruchomieniem.

l) wiata montowana na fundamentach punktowych.

Opis - wymagania techniczne dla tablicy dynamicznej  informacji pasażerskiej
 (5 wierszowej) dwustronnej

1) Tablica LED musi zawierać następujące informacje:

a) informacje o max. 5 odjazdach

b) godzinę w prawym górnym rogu na osobnej małej matrycy LED zamontowanej w tej samej obudowie nad główną matrycą LED (czas synchronizowany z serwerem),

c) herb miasta Wałbrzych w lewym górnym rogu namalowane bądź naklejone na obudowie tablicy,

d) wyśrodkowaną nazwę przystanku, pomiędzy logo prawym a logo lewym a godziną, namalowaną bądź naklejoną na obudowie tablicy, kolor tła zgodny z kolorystyką stosowaną w Wałbrzychu,

e) napisane na obudowie tablicy bezpośrednio nad matrycą LED nagłówki kolumn:

− „Linia" (wyśrodkowane),

− „Kierunek" (wyśrodkowane),

− „Czas/odj" (wyśrodkowane),

f) kolor paska zawierającego nagłówki kolumn zgodny z kolorystyką stosowaną w Wałbrzychu,

g) informacje z punktów d), e) muszą być podświetlone.

Ostateczny wzór tablicy wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego.

2) Wymagania dotyczące tablic LED:

a) wykonane z diod wysokiej jasności (jasność pojedynczej diody to min. 600 mcd), w kolorze  uzgodnionym z Zamawiającym,

b) minimalny czas ciągłej pracy 80 000 godzin,

c) diody tablicy muszą charakteryzować się szerokim kątem widzenia min. 120° w poziomie i 120° w pionie,

d) raster – 6 x 7 mm,

e) wielkość pojedynczego znaku - nie mniej niż 9 diod wysokości i 7 diod szerokości,

f) widoczność – od 13m (czytelność z odległości min. 25 m),

g) odstęp pomiędzy wierszami minimum 2 diody,

h) wymiary tablic LED:

5 wierszowej:

− wysokość - 5 wierszy

− szerokość umożliwiająca wyświetlenie 24 znaków tekstu o wysokości 9 pikseli,

i) zegar na osobnej matrycy w formacie HH:MM, cyfry w zegarze o parametrach identycznych ze stawianymi dla znaków na tablicach,

j) nie dopuszcza się rozwiązania w postaci osobnych paneli dla każdego wiersza,

k) tablice muszą być zbudowane z matrycy łączonej bezszwowo,

l) tablica ma być wyposażona w układ automatycznej regulacji jasności świecenia,

m) tablica SDIP musi być sterowana cyfrowo, co pozwoli na:

- wyświetlanie tekstu o dowolnej wysokości i szerokości,

- wyświetlanie dowolnych czcionek w wielu językach,

- wyświetlanie dowolnych symboli graficznych,

- prace w trybie graficznym,

- elastyczność konfiguracji tablicy np.: w chwili, kiedy na tablicy wyświetlana jest mniejsza liczba wierszy można zwiększyć wielkość czcionki, a po dodaniu zmniejszyć,

n) Zamawiający wymaga aby powierzchnie czołowe każdej ze stron tablicy montowanej na konstrukcji wsporczej były odchylone od pionu od 5° do 8° w kierunku chodnika (do uzgodnienia).

3) Dla celów diagnostycznych i serwisowych sygnał nie powinien być modyfikowany
i konwertowany.

4) Informacje prezentowane na tablicach dotyczyć będą maksymalnie najbliższych
5 odjazdów pojazdów, w sytuacji gdy liczba danych dotyczących informacji dynamicznej będzie mniejsza, niż liczba wierszy na tablicy, w wierszach prezentowana ma być informacja rozkładowa.

5) Informacje wyświetlane na tablicach muszą być w czcionce proporcjonalnej.

6) Układ informacji wyświetlanych na tablicach (we wszystkich liniach prezentujących informacje 
o odjazdach) winien być następujący:

a) oznaczenie numeru linii: co najmniej 3 znaki alfanumeryczne plus 1 spacja z wyrównaniem do prawego marginesu oraz dodatkowa informacja o pojeździe,

b) kierunek kursu: co najmniej 14 znaków tekstu plus 1 spacja, z wyrównaniem do lewego marginesu, w przypadku napisów dłuższych niż 11 znaków tekst wyświetlany powinien być scrolowany,

c) czas do odjazdu 5 znaków alfanumerycznych z wyrównaniem do prawego marginesu

- w przypadku czasu rozkładowego w układzie „HH:MM” (np. 15:59)

- w przypadku wyświetlania czasu rzeczywistego „MMmin” (np.08min).

7) Tablice muszą być ponumerowane – przypisane do miejsca, numer tablicy powinien być konfigurowalny przez Zamawiającego.

8) Informacje o odjazdach na tablicach muszą być posortowane narastająco wg czasu do odjazdu.

9) W przypadku braku danych o rzeczywistym czasie odjazdu danego pojazdu tablice mają wyświetlić informacje rozkładową. Rozkład jazdy musi być dostępny dla tablic niezależnie od połączenia z serwerem i obejmować zawsze min. 5 najbliższych dób. Za wyświetlanie i przetwarzanie rozkładów w pamięci odpowiedzialny ma być komputer przemysłowy (dopuszcza się rozwiązanie gdzie jeden komputer przemysłowy obsługuje kilka tablic w danej lokalizacji).

10) Po odjeździe pojazdu godzina jego odjazdu musi zostać usunięta z tablicy, a prezentowany na tablicy rozkład musi ulec przesunięciu o jeden wiersz do góry. W pustym wierszu musi zostać wyświetlona godzina odjazdu następnego pojazdu.

11) Zapewniona zostanie możliwość wyświetlania na tablicach tekstów składających się z dowolnej sekwencji liter, w tym dużych lub małych oraz polskich znaków diakrytycznych. Dodatkowo system umożliwi wyświetlanie symboli zdefiniowanych przez Zamawiającego w trakcie wdrożenia systemu.

12) Na tablicach LED zapewnione będzie  wyświetlanie pełnoekranowych komunikatów graficznych jednobitowych i tekstowych.

13) Na tablicach LED zapewnione będzie  wyświetlanie komunikatów tekstowych przewijanych poziomo w kierunku od prawej krawędzi matrycy do początku pierwszej pozycji pola przeznaczonego na nazwę kierunku, danej linii jeśli awaria dotyczy danej linii.

14) Na tablicach zapewnione będzie wyświetlanie komunikatów tekstowych w ostatniej linii (na samym dole matrycy). Przy braku takich komunikatów linia ta będzie pokazywała informacje o odjeździe. W przypadku, gdy komunikat będzie dłuższy niż liczba znaków w dedykowanej linii, to tablice LED będą przewijały poziomo komunikat celem ukazania całej jego treści.

15) Wymagana jest możliwość automatycznego przełączania pracy tablicy pomiędzy trybem pełnoekranowych komunikatów (graficznych, grafiki jednobitowej i tekstowych), a trybem pokazywania informacji o odjazdach.

16) Tablice muszą być wyposażone w urządzenia do komunikacji obsługujące transmisję pakietową przez GSM (minimum GPRS).

17) Tablice mają komunikować się z posiadanym przez Zamawiającego  serwerem za pośrednictwem transmisji pakietowej przez GSM (karty SIM dostarczy Zamawiający na podstawie wybranej oferty operatora GSM).

18) Tablice muszą obsługiwać wymianę danych z serwerem Zamawiającego zapewniając spełnienie wszystkich wymagań stawianych tablicom i Systemowi Centrum Zarządzania Flotą - w posiadaniu Zamawiającego. Tablica powinna wysyłać sygnał diagnostyczny do serwerów w przypadku zakłóceń w pracy wyświetlacza.

19) Tablice będą montowane na słupkach dostarczonych przez Wykonawcę. Dolna krawędź tablicy informacyjnej musi znajdować się na wysokości 2,5 m do 3 m nad chodnikiem, od powierzchni gruntu do dołu tablicy. Zamawiający może ustalić niższą wysokość montażu tablic. Wytyczne do sposobu mocowania tablic poda Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia po podpisaniu umowy.

20) Pracownicy serwisu muszą mieć łatwy dostęp do poszczególnych elementów tablic i wszystkich podzespołów elektronicznych. Zastosowane zostanie bezpieczne otwieranie wszystkich zamków za pomocą jednego specjalizowanego klucza.

21) Wszystkie tablice mają być umieszczone w obudowach odpornych na korozje, zabezpieczających elementy elektroniczne przed skutkami opadów atmosferycznych, wilgoci i zapylenia zgodnie z normą IP 54. Obudowy tablic muszą być zabezpieczone przed zbieraniem się pary wodnej w środku.

22) Mocowanie tablic musi posiadać zabezpieczenia utrudniające kradzież tablic. Wykonawca po podpisaniu umowy ma przedłożyć propozycje rozwiązań dot. zabezpieczeń do akceptacji przez Zamawiającego.

23) Wszystkie przewody doprowadzone do tablic muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem, wyciągnięciem, przecięciem itp. przez osoby niepowołane.

24) Szyby w obudowach tablic LED mają być pokryte zewnętrzną powłoka antyrefleksyjną (w celu wyeliminowania efektu odbijania się promieni słonecznych od szyby obudowy).

25) Powierzchnia czołowa tablic musi być zabezpieczona przed parowaniem i szronieniem. Wymagane jest zabezpieczenie czoła tablicy szybą ochronną wandaloodporną.

26) Tablice muszą prawidłowo pracować w przedziale temperatur od -30ºC do+70ºC, w warunkach pełnego nasłonecznienia.

27) Tablice muszą spełniać obowiązujące w Polsce normy CE.

28) Tablice muszą być odporne na wszystkie zakłócenia wywoływane przez trakcje kolejowe oraz inne linie elektryczne.

29) Napięcie zasilania: 230 V 50Hz. Wykonawca dostarczy, zamontuje i podłączy wszelkie niezbędne do tego celu urządzenia.

30) Po zaniku napięcia zasilania i jego wznowieniu będzie zapewniony automatyczny start tablic.

31) Tablice muszą być wyposażone w czujnik natężenia światła zewnętrznego, który automatycznie dobiera jasność świecenia w zależności od występujących warunków pogodowych i pory dnia dla każdej strony tablicy niezależnie (tablica powinna prezentować informację odjazdową w sposób czytelny). Czujnik natężenia światła zewnętrznego nie powinien działać przy krótkotrwałych i przypadkowych zmianach natężenia światła takich jak np. światło przejeżdżających samochodów.

Wzór, kolorystyka obudów tablic oraz materiał i kolorystyka konstrukcji wsporczych (słupów) do montażu tablic musi być uzgodniona z Zamawiającym.

32) Wykonawca wykona posadowienie konstrukcji wsporczej, zamontuje i podłączy konstrukcję i tablicę, doprowadzi energie elektryczną do punktu zasilania  230 V 50Hz w miejscu posadowienia tablic i podłączy tablice we wskazanych lokalizacjach.

W zakresie prac realizowanych przez Wykonawcę jest także zaprojektowanie i wykonanie przyłączy energii elektrycznej do punktu zasilania tablic.

33) System pokładowy musi mieć możliwość pełnego działania autonomicznego, tzn. realizować wszystkie funkcje związane z wykonywaniem rozkładu jazdy na pokładzie pojazdu w przypadku:

- braku łączności z centrum (utrata połączenia GPRS),

- braku lokalizacji satelitarnej (GPS).

W okresie tych przerw dane powinny być buforowane i przekazane do centrum przy najbliższej sesji łączności zdalnej lub lokalnej na zajezdni.

Wszystkie tablice powinny być wyposażone w moduł zapowiedzi głosowych minimum MP3 informujący osoby niewidome o godzinie przybycia pojazdu lub minutach jakie zostały do przybycia pojazdu, numerze linii i kierunku jazdy, poczynając chronologicznie od autobusów które przyjadą najwcześniej. Komunikaty powinny być emitowane po wciśnięciu wandaloodpornego i hermetycznego przycisku zainstalowanego na słupie konstrukcji wsporczej, na którym zamontowana zostanie elektroniczna tablica informacyjna, opcjonalnie powinna także istnieć możliwość emisji komunikatów dźwiękowych w definiowalnych interwałach czasowych co 30, 60, 120 sekund w ustalonych systemowo godzinach.

Moduł zapowiedzi głosowych zainstalowany w tablicach systemu informacji pasażerskiej powinien emitować informację wg następującego schematu:

W przypadku potwierdzonego odjazdu autobusu (czas rzeczywisty):

Linia numer <numer linii>, kierunek <nazwa kierunku>, odjazd za <wartość> minut/minuty.

W przypadku niepotwierdzonego (teoretycznego) odjazdu autobusu:

Linia numer <numer linii>, kierunek <nazwa kierunku>, odjazd o godzinie <godzina odjazdu>.

W pierwszej kolejności powinny zostać wyemitowane zapowiedzi dźwiękowe poczynając od autobusów, które potwierdziły rozpoczęcie kursu (prognozowany czas rzeczywisty) i przyjadą najwcześniej, a następnie dla tych autobusów, które przyjadą później i na końcu dla pojazdów dla tych, które nie potwierdziły jeszcze rozpoczęcia kursu.

Informacja dźwiękowa emitowana z tablic nie powinna odbiegać od treści prezentowanych odjazdów na samych tablicach z wyłączeniem dodatkowych komunikatów tekstowych i graficznych.

Rysunki tablic wraz z konstrukcją wsporczą w załączeniu do powyższego opisu.

2.1.1.5. Odwodnienie drogi

Należy zaprojektować i wykonać system odwodnienia pasa drogi, na podstawie wykonanej w ramach zamówienia dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej. System odwodnienia powinien spełniać wymagania wynikające z wydanych decyzji administracyjnych i przepisów prawa, w tym warunków wynikających z oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz zapewniać skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogi  na etapie realizacji oraz eksploatacji.  Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia pasa drogi należy przeanalizować i uwzględnić, w dokumentacji projektowej, możliwości techniczne odbiorników oraz uzgodnić warunki odbioru wód z właścicielem odbiornika. System odwodnienia pasa drogi powinien opierać się na rowach drogowych wzdłuż drogi, oraz kanalizacji deszczowej.

Rowy drogowe nie mogą pełnić roli zbiorników retencyjnych, w związku z czym  ich

pojemność nie może być brana pod uwagą przy obliczaniu retencji.

Cieki, obce przewody kanalizacji deszczowej, rowy melioracyjne, sieci drenarskie itp. napotkane podczas Robót, należy przeprowadzić przepustami przez korpus drogowy w sposób nie zakłócający przepływu wody. Gdy będzie to niemożliwe, należy je włączyć do alternatywnego systemu odwodnienia.

Należy przyjąć wymagania Zamawiającego opisane w p. 2.1.1.1.1. Budowa kanalizacji deszczowej.

Przy projektowaniu i realizacji należy uwzględnić zapisy Decyzji Nr WOOŚ.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Decyzji  Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16.11.2017 r – decyzja nr DOOŚ-DŚI.4210.12.2017.AS.5 .

2.1.1.5.1. Odwodnienie powierzchniowe

Odprowadzenie  wód  opadowych  z jezdni   powinno  być  poprzez  nadanie  nawierzchni odpowiednich spadków podłużnych i spadków poprzecznych umożliwiających spływ wody do obustronnych rowów i urządzeń odwadniających (np. ścieki, studzienki kanalizacyjne, przepusty).

Zamawiający nie dopuszcza zaprojektowania powierzchni bezodpływowych.

Dla   nasypów   o   wysokości   h.>2   m   należy   zastosować   ścieki   przy   zewnętrznych krawędziach jezdni, z których woda poprzez wpusty i przykanaliki odprowadzana będzie do rowu.

Przy prowadzeniu prac należy uwzględnić zapisy decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Nr WOOS.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r oraz Decyzji  Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16.11.2017 r – decyzja nr DOOŚ-DŚI.4210.12.2017.AS.5 .

Zamawiający wymaga, przy prowadzeniu drogi, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-jezdnego lub chodnika w wykopie lub przy skarpie, aby rów odwadniający lub ściek powierzchniowy przełapujący wody opadowe znajdował się także od strony skarpy przed w/w powierzchniami utwardzonymi.

2.1.1.5.2. Odwodnienie wgłębne

W   przypadkach   występowania   wysokiego    poziomu   wód   gruntowych   oraz    braku możliwości podniesienia niwelety należy zaprojektować i wybudować, oprócz odwodnienia powierzchniowego, odwodnienie wgłębne, pozwalające obniżyć poziom wody do 1,0 m poniżej spodu konstrukcji nawierzchni.

Niezależnie od powyższego należy odwodnić przyległy do drogi  teren w przypadku napływu wód gruntowych oraz ewentualności wystąpienia zjawisk osuwiskowych.

Należy odwodnić skarpy nasypów drogowych włącznie z przesiąkami z drenażu drogi do systemu odwodnienia drogi. Systemy drenowania sączkowego drogi wyposażone będą w studnie rewizyjne, umożliwiające ich prawidłową konserwacją.

Odwodnienie to należy projektować zgodnie z istniejącymi warunkami gruntowo-wodnymi, obowiązującymi warunkami techniczno-budowlanymi oraz wydaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przy prowadzeniu prac należy uwzględnić zapisy decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Nr WOOS.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r oraz Decyzji  Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16.11.2017 r – decyzja nr DOOŚ-DŚI.4210.12.2017.AS.5 .

2.1.1.5.3.	Urządzenia do oczyszczania wód opadowych

Przed odpływem wód opadowych do odbiorników, w zależności od wielkości zlewni, warunków gruntowo-wodnych oraz potrzeb w tym zakresie należy zaprojektować i wykonać urządzenia do oczyszczania wód opadowych, zapewniające wymagany stopień redukcji zanieczyszczeń, tj. poniżej stężeń dopuszczalnych.

Do wszystkich urządzeń do podczyszczania wód opadowych należy zaprojektować i wykonać dojazd z dróg publicznych dla sprzętu do obsługi.

Przy projektowaniu i realizacji należy uwzględnić zapisy Decyzji Nr WOOŚ.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Decyzji  Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16.11.2017 r – decyzja nr DOOŚ-DŚI.4210.12.2017.AS.5 .

2.1.1.5.4.	Zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltracyjne

Wszystkie    zbiorniki     służące    odwodnieniu     drogi     należy zaprojektować i wykonać w sposób zapewniający ich właściwe działanie. Ilość   zbiorników,   pole   powierzchni,   głębokość   oraz   pozostałe   parametry,    rodzaj konstrukcji, usytuowanie oraz zapewnienie dojazdu do zbiorników należy odpowiednio dobrać  i   dostosować  do   rozwiązań   przyjętych   w   Projekcie  Budowlanym   i   Projekcie Wykonawczym,    uwzględniając    wymagania    decyzji    środowiskowej.   Należy   wykonać   szczegółowe   obliczenia    hydrologiczne   dla    każdego   zbiornika    (z uwzględnieniem naturalnych, istniejących zlewni terenu) i zawrzeć je w treści projektu budowalnego i wykonawczego.

Wykonawca zobowiązany jest do wybudowania  zbiorników wynikających z uzyskanych decyzji w tym decyzji środowiskowych w zakresie realizowanego odcinka oraz zbiorników dodatkowych niezbędnych do wybudowania prawidłowo funkcjonującego systemu odprowadzającego wodę. W systemie odprowadzającym wodę można wykorzystać istniejące zbiorniki. Stan techniczny istniejących zbiorników wymusza ich  przebudowę lub remont kapitalny (kompleksowy).

W przypadku braku technicznych możliwości spełnienia wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, należy opracować raport oddziaływania na środowisko i w raporcie wykonywanym w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, należy szczegółowo opisać przyjęte rozwiązania oraz uzasadnić dokonane zmiany.

Przy projektowaniu i realizacji należy uwzględnić zapisy Decyzji Nr WOOŚ.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Decyzji  Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16.11.2017 r – decyzja nr DOOŚ-DŚI.4210.12.2017.AS.5 .

2.1.1.6. Budowa oświetlenia i zasilania urządzeń

2.1.1.6.1. Zakres realizacji oświetlenia drogowego

Należy wykonać oświetlenie drogi, chodniki, ścieżki rowerowe na całej jej długości.

Oświetlenie drogowe:

- należy wykonać na całej długości obwodnicy, zaprojektowanych łącznic, węzłów i przebudowywanych odcinków dróg (oświetlona ma zostać całość obwodnicy ciągów dla pieszych i rowerzystów).

Uwaga : powyższy wymóg stanowi zmianę zakresu w stosunku do zapisów Koncepcji

- na odcinku drogi objętym realizacją na podstawie niniejszego PFU należy wykonać oświetlenie wg uzgodnień z Zarządem Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu.

Na odcinku w Gminie Wałbrzych gdzie oświetlenie zostało zmodernizowane w 2014 r., t.j. od  ul. Zachodniej do ul. II Armii, należy wykonać przebudowę oświetlenia w zakresie:

-	wymiany linii kablowej oświetleniowej na nową. Przekrój kabla należy dobrac na podstawie wyliczeń projektowych,

-	przeniesienie masztów oświetleniowych, szaf wraz ze sterowaniem oraz układami pomiarowymi dopuszczone jest tylko w przypadku kolizji z projektowanymi elementami obwodnicy. (Należy wykorzystać istniejące elementy oświetlenia),

- montażu oświetlenia dedykowanego ( doświetlaczy) dla  wszystkich przejść dla pieszych w ciągu obwodnicy.

Uwaga: Oświetlenie na w/w odcinku w zakresie masztów oświetleniowych oraz opraw i szaf zostało wymienione w 2014 r. w ramach dofinansowania z NFoŚiGW (w ramach programu SOWA). Elementy j.w. są na gwarancji.

Przy projektowaniu i realizacji należy uwzględnić zapisy Decyzji Nr WOOŚ.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Decyzji  Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16.11.2017 r – decyzja nr DOOŚ-DŚI.4210.12.2017.AS.5 .

2.1.1.6.2.	Rozliczenie kosztów energii elektrycznej

Dla oświetlenia należy stosować oddzielne układy pomiarowe. Należy uzgodnić rozwiązania z Operatorami i z Zamawiającym.

Układy rozliczeniowe kosztów energii dla  oświetlenia drogowego  powinny obejmować oświetlenie znajdujące się  na terenie jednej  gminy.

Dodatkowo   należy   przewidzieć   niezależne   układy   pomiarowo   -   rozliczeniowe   dla poszczególnych   urządzeń   tj.:   oświetlenia   drogowego,   sygnalizacji   świetlnej, itp.

Układy pomiarowe energii elektrycznej  należy montować w szafkach oświetleniowych zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

2.1.1.6.3.	Wymagania dotyczące parametrów oświetleniowych

a)  Wymagania formalne

Oświetlenie drogowe należy zaprojektować w oparciu o normy PN-EN 13201-1:2007, PN-EN 13201-2:2007 i PN-EN 13201-3:2007 lub rozwiązania równoważnego, za które uważać się będzie spełniające wszystkie wymagania przywołanych norm w przedmiotowym zakresie. W oparciu o powyższe normy lub rozwiązania równoważne należy wykonać obliczenia oświetleniowe, uzasadniające przyjęte rozwiązania projektowe dla zapewnienia parametrów oświetleniowych przynależnych dla dobranych klas oświetleniowych w wyniku wieloetapowego procesu w odniesieniu przede wszystkim do parametrów projektowanej drogi. Oświetlenie drogowe ma zapewnić prowadzenie wzrokowe.

Przejścia dla pieszych (w terenie zabudowy i na odcinkach oświetlonych) powinny posiadać dodatkowe dedykowane oświetlenie.

Przy projektowaniu i realizacji należy uwzględnić zapisy Decyzji Nr WOOŚ.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Decyzji  Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16.11.2017 r – decyzja nr DOOŚ-DŚI.4210.12.2017.AS.5 .

b)  Sterowanie

Należy zastosować rozwiązania techniczne umożliwiające efektywne sterowanie oświetleniem drogowym przy zmianie jasności otoczenia, pozwalające obniżenie poziomu oświetlenia przynajmniej o trzy klasy oświetleniowe w dół, od klasy wyjściowej, w nawiązaniu do zaleceń Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej - Raport techniczny CIE 115:2010 (2nd) „Lighting of Roads for Motor and Pedestrian Traffic" oraz Raportu Technicznegom CEN/TR 13201:2014 „Road lighting - Part 1: Guidelines on selection of lighting classes". System sterowania oświetleniem powinien posiadać interfejs do wprowadzenia ręcznego parametrów oświetlenia oraz możliwość zaprogramowania systemu w zależności od wartości progowych powyższych parametrów. Ponadto system powinien posiadać interfejs graficzny do podglądu stanu pracy urządzeń i obsługiwać funkcję autodiagnostyki oświetlenia. Dostęp operatora do systemu będzie odbywał się zdalnie. System winien umożliwiać regulację strumienia  świetlnego każdej oprawy ( nie dotyczy oświetlenia istniejącego).

c)   Wymagania dotyczące pomiarów odbiorczych oświetlenia i sterowania

- Przed zainstalowaniem jakiegokolwiek typu opraw oświetleniowych Wykonawca jest
zobowiązany do  przekazania  Zamawiającemu  protokołu  z weryfikacji  parametrów
fotometrycznych, kolorymetrycznych i elektrycznych

- Przed   oddaniem   do   użytkowania   każdej   nowobudowanej   lub   zmodernizowanej
instalacji oświetleniowej należy przeprowadzić odbiorcze pomiary fotometryczne i przekazać protokół badań Zamawiającemu. Pomiary należy wykonać w oparciu o normą PN-EN 13201-4:2007 lub rozwiązanie równoważne, za które uważać sią będzie rozwiązanie spełniające wszystkie wymagania  przywołanej  normy w  przedmiotowym zakresie.
Podstawą weryfikacji   uzyskanych   parametrów  oświetlenia   będą dane  zawarte  w
projekcie  oświetlenia.  Ww.  weryfikacja  odbędzie sią  na   koszt Wykonawcy,  a jej
pozytywne   wyniki   będą   stanowić   podstawę   do   odbioru   instalacji   oświetlenia.
Nieosiągnięcie   w   trakcie   badań   sprawdzających    parametrów   fotometrycznych,
zakładanych  w  projekcie  oświetlenia,  będzie  podstawą do  nieodebrania  instalacji
oświetleniowej.

- Przed upływem gwarancji dla instalacji i opraw oświetleniowych Zamawiający może
przekazać    Wykonawcy    protokół    z    weryfikacji    parametrów    fotometrycznych,
kolorymetrycznych i elektrycznych Ww. weryfikacja odbędzie się na koszt Zamawiającego, gdy jej wyniki będą pozytywne i będą stanowić podstawą do odbioru gwarancyjnego oświetlenia. Nieosiągnięcie w trakcie badań sprawdzających parametrów fotometrycznych i elektrycznych, zakładanych w projekcie oświetlenia będzie podstawą do wymiany gwarancyjnej instalacji i opraw oświetleniowych niespełniających wymaganych parametrów oraz zrefundowania kosztów weryfikacji ww. parametrów. Na czas weryfikacji parametrów Wykonawca zapewni materiały zastępujące materiały pobrane do weryfikacji.

d)  Wymagania dotyczące gwarancji

W przypadku uszkodzenia całej oprawy, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznej wymiany oprawy na nową, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu zgłoszenia. W przypadku wieloźródłowych opraw oświetleniowych (typu LED) i uszkodzeniu pojedynczego źródła (LED) Wykonawca jest zobowiązany w okresie Gwarancji do wymiany uszkodzonej oprawy na nową (analogicznie jak w przypadku uszkodzenia lub wadliwej pracy jednoźródłowej oprawy oświetleniowej lub źródła światła zintegrowanego z układem optycznym) w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia. W przypadku zainstalowania przez Wykonawców źródeł światła i opraw oświetleniowych o okresach trwałości przekraczających lub równych 50 OOOh, a także w przypadku opraw typu LED Zamawiający wymaga uwzględnienia (w Gwarancji jakości) 7 letniego okresu gwarancji na wszystkie źródła światła i oprawy.

e)	Przy prowadzeniu prac należy uwzględnić zapisy decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Nr WOOS.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r

oraz Decyzji  Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16.11.2017 r – decyzja nr DOOŚ-DŚI.4210.12.2017.AS.5 .

2.1.1.6.4. Zasilanie elektroenergetyczne urządzeń.

Należy doprowadzić energię elektryczną do zasilania oświetlenia drogowego, urządzeń zarządzania drogą, tablic informacji pasażerskiej przy zatokach autobusowych,  potrzeb BRD oraz innych urządzeń infrastruktury drogowej/związanych z drogą. Urządzenia odbiorcze należy zasilić z najbliższych istniejących linii niskiego lub średniego napięcia wskazanych w technicznych warunkach przyłączeniowych. Dopuszcza się zasilanie z odnawialnych źródeł energii elektrycznej tzw. hybrydowych (stacja solarna + generator wiatrowy) wyłącznie w przypadku braku dostępu do sieci niskiego napięcia lub utrudnionego dostępu do sieci niskiego napięcia, powodującego poniesienie niewspółmiernych nakładów w stosunku do mocy zapotrzebowanej. Parametry (moce) każdego osobno z wymienionych powyżej odnawialnych źródeł energii muszą zapewniać 100% zaopatrzenia urządzenia w energią elektryczną.

2.1.1.6.5. Elementy oświetlenia

2.1.1.6.5.1. Oprawy i źródła światła – wymagania ogólne dla budowanego nowego oświetlenia

Wymagane oprawy LED.

Oprawy oświetleniowe powinny charakteryzować się między innymi: minimalizacją kosztów eksploatacji i utrzymania, trwałością korpusu i układów zasilających przynajmniej na poziomie 7 lat dla opraw LED, odpornością na czynniki atmosferyczne, posiadać system wentylacji i być odporne na stłuczenie. Wymagana jest II klasa ochronności przeciwporażeniowej. Ze wzglądów eksploatacyjnych należy stosować oprawy: o konstrukcji zamkniętej, umożliwiające bez narzędziowa wymianę źródła światła, o stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej co najmniej IP 66 posiadające: niski pobór mocy całkowitej, układ kompensacji mocy biernej, elektroniczny układ zapłonowy (statecznik), możliwość regulacji strumienia świetlnego (dla opraw typu LED - przynajmniej 3 klasy). Klosz ochraniający komorę lampową powinien być wykonany z materiału o odporności na uderzenia, co najmniej IK-08 zgodnie z PN-EN 50102/AC:2011 lub rozwiązanie równoważne, za które uważać się będzie spełniające wszystkie wymagania przywołanej normy. Dostęp do układu zasilającego nie powinien rozszczelniać komory optycznej. Zaleca się, na sąsiednich odcinkach realizowanych jako samodzielne zadania, zastosowanie opraw o zbliżonych temperaturach barwowych (oprawy LED), chyba że względy prowadzenia wzrokowego wymuszą inne rozwiązanie.

W przypadku doboru źródeł światła zaleca się rozwiązania efektywne energetycznie.

Dla opraw typu LED należy podać szczegółową procedurą wymiany pojedynczej diody elektroluminescencyjnej. Cały osprzęt oświetleniowy [źródło światła, oprawa oświetleniowa, układ zasilający, układ kontrolno-sterujący] musi spełniać wymogi między innymi ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej (Dz. U. 94 poz. 551, z późn. zm.) i Rozporządzenia Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania Dyrektywy nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) i posiadać ważną deklarację zgodności CE. Zgodnie z Szczególnymi Warunkami Kontraktu należy uzyskać uzgodnienia proponowanych rozwiązań przez  Zamawiającego. Ponadto sprzęt oświetleniowy podlega przepisom ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556, z późn. zm.) i musi spełniać postanowienia normy nr PN-EN 61000-3-2:2007/Al:2010 lub rozwiązania równoważnego, za które uważać się będzie spełniające wszystkie wymagania przywołanej normy w przedmiotowym zakresie dopuszczalnych poziomów emisji do sieci elektroenergetycznej wyższych harmonicznych.

2.1.1.6.5.2. Budowa linii kablowych i przepustów kablowych – wymagania ogólne

Linie kablowe należy wykonać zgodnie z normą N SEP - E - 004 lub rozwiązaniem równoważnym, za które uważać się będzie spełniające wszystkie wymagania przywołanej normy. Przekrój żył należy dobrać w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. W sytuacji przejścia liniami kablowymi (przepustami kablowymi) pod drogami wymagana jest taka minimalna głębokość ich posadowienia, aby górna powierzchnia rury ochronnej znajdowała się pod warstwą konstrukcyjną drogi określonej klasy.

Przepusty kablowe należy wykonać z materiałów niepalnych (z tworzyw sztucznych lub stali), wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciążenia transportowe. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli.

2.1.1.6.5.3. Konstrukcje wsporcze oświetlenia drogowego – wymagania ogólne

Dla wykonania oświetlenia dróg należy stosować typowe: maszty, słupy oświetleniowe, fundamenty i wysięgniki. Konstrukcje wsporcze oświetlenia drogowego oraz wysięgniki muszą spełniać przede wszystkim wszelkie postanowienia obowiązujących norm w zakresie wymaganej wytrzymałości ze względu na występującą w danym terenie strefę wiatrową oraz ochrony antykorozyjnej. Konstrukcje wsporcze powinny być zabezpieczone dodatkową powłoką malarską, chemiczną lub równoważną w celu zwiększeniach trwałości na obszarze bezpośredniego oddziaływania środków wykorzystywanych do utrzymania dróg i ekskrementów. W przypadku zastosowania słupów, masztów i wysięgników stalowych powinny być dwustronnie ocynkowane ogniowo. Długość wysięgników należy dobrać w taki sposób, aby linia opraw nie była uzależniona od zmiany odległości poszczególnych słupów od krawędzi jezdni, w celu prowadzenia kierowców niezakłóconą linią świetlną.

W dolnej części słupy i maszty powinny posiadać wnękę zamykaną drzwiczkami ze stopniami ochrony nie mniejszymi niż: IP 44 i IK 09. Wnęki powinny być przystosowane m.in. do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadającej podstawy bezpiecznikowe dostosowane do wkładek bezpiecznikowych topikowych i listwę zaciskową posiadającą odpowiednią ilość zacisków do podłączenia trzech żył kabla o przekroju do 35 mm2 pod jeden zacisk lub izolacyjne złącze słupowe do podłączenia czterech żył kabla o przekroju do 50 mm2 pod jeden zacisk. Wnęki słupowe powinny umożliwiać montaż urządzeń zapłonowych i sterujących opraw oświetleniowych.

Na terenach zabudowanych/ przekrój uliczny i półuliczny / należy umożliwić podpięcie do każdego masztu oświetlenia sezonowego np. świątecznego oraz wspornika do montażu flag.

Nie zezwala się na montaż konstrukcji wsporczych oświetlenia na skarpach.

2.1.1.6.5.4. Szafki oświetleniowe – wymagania ogólne

Lokalizacja szafek powinna zapewnić bezpieczne funkcjonowanie w okresie użytkowania. Szafki   oświetleniowe   należy   wykonać   jako    konstrukcje   wolnostojące   z   tworzyw termoutwardzalnych lub metalowe na typowym fundamencie i stopniu szczelności min. IP 54. Szafka powinna być przystosowana do sieci kablowej od strony zasilania.

Szafka oświetleniowa powinna składać się z członów:

- zasilającego, dostosowanego do podłączenia kabla,

- odbiorczego    i    sterującego,    składającego    się    z    odpowiedniej    ilości    pól
odpływowych,   wyposażonego   w   rozłączniki   bezpiecznikowe   i styczniki o odpowiednio dobranym prądzie znamionowym, które bezpośrednio włączają   i   wyłączają   oświetlenie   oraz   układ   sterowania   oświetleniem. Do podłączenia  kabli odbiorczych, człon odbiorczy powinien posiadać uniwersalne zaciski śrubowe umożliwiające przykręcenie żył bez używania końcówek kablowych.

Układy sterowania oświetleniem powinny realizować następujące funkcje:

- automatyczne   sterowanie   czasem   załączeń   w   funkcji   natężenia   oświetlenia
naturalnego,      korygujące      czasy      uzyskane      z      wbudowanego      zegara
astronomicznego;

- synchronizacja załączania i wyłączania poszczególnych obszarów;

- zdalne sterowanie oświetleniem na żądanie poprzez modem GSM GPRS;

- monitorowanie   wszystkich   włączonych   do   systemu   szafek   oświetleniowych
(pomiary napięć, prądów, stan zabezpieczeń i styczników, kontrola otwartych
drzwi szafek, kontrola działania opraw oświetleniowych);

- archiwizacja zdarzeń, awarii i alarmów (np. załączenie/wyłączenie oświetlenia,
zmiana trybu pracy);

- sterowanie redukcją mocy i zmianą strumienia świetlnego opraw.

Do systemu sterowania należy dostarczyć odpowiednie programy konfiguracyjne, monitorujące i diagnostyczne.

Szafki oświetleniowe powinny być odporne na uderzenia, niepalne i odporne na działanie warunków   atmosferycznych.    Powinny   zawierać   system    wentylacji    minimalizujący gromadzenie wilgoci.

Zamki przystosowane do montażu kłódki lub zamki z kluczem systemowym.

2.1.1.6.5.5. Budowa i przebudowa oświetlenia – wymagania szczegółowe

- W zakresie przebudowy istniejącego oświetlenia należy przewidzieć:

a) Wymianę istniejącego kabla elektroenergetycznego na kabel o żyłach wykonanych z 	aluminium, o izolacji polwinitowej (przekrój kabla należy dobrać na podstawie wyliczeń),

b) Słupy oświetleniowe pozostają bez wymiany. Jedynie w razie kolizji, istniejące słupy 	oświetleniowe należy przesunąć w miejsce docelowe, ze szczególną ostrożnością, aby nie 	uszkodzić warstwy ocynku i zabezpieczenia przyziemnego – zastosowane słupy firmy 	Europoles o wysokości 8m z wysięgnikiem 2/1,5m.

c) w przypadku przebudowy oświetlenia należy wykonać wyliczenia fotometryczne 	sprawdzające, przy uwzględnieniu, że oprawy oświetleniowe pozostają bez zmian i muszą 	zostać spełnione polskie normy oświetleniowe oraz wytyczne NFOŚiGW. W takim 	przypadku należy wymienić istniejące wysięgnik na wysięgniki o odpowiednio dobranej 	długości, lub dostawić dodatkowe lampy.

d) Oprawy oświetleniowe pozostają bez zmian – na słupach zamontowane są oprawy firmy Schreder typu Ampera Mini o mocy 30W, przy skrzyżowaniach o mocy 81W.

W związku, iż istniejące oświetlenie jest na gwarancji do 2020 roku projektant będzie zobowiązany wprowadzić do dokumentacji branży elektrycznej dodatkowe zapisy, które zostaną ustalone w trakcie realizacji projektu.

- W zakresie budowy nowego oświetlenia

Po geodezyjnym wytyczeniu trasy kabla należy przewidzieć:

1. Ułożenie kabla elektroenergetycznego o żyłach wykonanych z aluminium, o izolacji polwinitowej (przekrój kabla należy dobrać na podstawie wyliczeń),

2. Oświetlenie należy wykonać na słupach stalowych, stożkowych, ocynkowanych, okrągłych, wkopywanych z wysięgnikiem. Zastosować słupy dla III strefy wiatrowej. Należy dowiązać się materiałowo do istniejącej infrastruktury.

3. Do oświetlenia drogi należy przyjąć oprawy oświetleniowe z panelem Ledowym - moc opraw dobrać odpowiednio dla klasy oświetleniowej drogi. Należy dowiązać się materiałowo do istniejącej infrastruktury.

Należy zastosować oprawy spełniające poniższe parametry:

a) oprawa wykonana w technologii LED o temperaturze barwowej użytych diod wynoszącej 4100K – 4250K;

b) oprawa wyposażona w układy optyczne pozwalające kształtować bryłę fotometryczną;

c) stopień szczelności układu optycznego IP66, układu zasilającego IP66;

d) klosz wykonany z hartowanego szkła o udarności mechanicznej IK08, odporny na promieniowanie UV;

e) budowa oprawy powinna pozwalać na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego;

f) wyposażona w system optymalnego odprowadzania ciepła (termiczne rozdzielenie pomiędzy układem zasilającym a układem optycznym) oraz wyposażona w czujnik termiczny zapobiegający przypadkowemu przegrzaniu;

g) wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż na wysięgniku, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy;

h) oprawy powinny być wyposażone w system umożliwiający regulację mocy tzw. ściemniacz;

i) oprawy po 80 tys. godzin świecenia muszą utrzymać strumień świetlny na poziomie obniżony nie więcej niż 10%.

4. W słupie zastosować, jako zabezpieczenie oprawy, wkładkę topikową małogabarytową. Należy zabudować tabliczki bezpiecznikowe typu zamkniętego (np. IZK).

W ramach projektowanego oświetlenia ulicznego należy przewidzieć doświetlenia przejść dla pieszych doświetlaczami asymetrycznymi zabudowanymi na niezależnych słupach.

Należy zastosować doświetlacze spełniające poniższe parametry:

- oprawa wykonana w technologii LED emitujących światło białe ciepłe;

- stopień szczelności układu optycznego IP66, układu zasilającego IP66;

- klosz wykonany z hartowanego szkła o udarności mechanicznej IK08, odporny na promieniowanie UV;

- budowa oprawy powinna pozwalać na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego;

- budowa oprawy powinna nawiązywać do opraw drogowych;

- wyposażona w system optymalnego odprowadzania ciepła (termiczne rozdzielenie pomiędzy układem zasilającym a układem optycznym) oraz wyposażona w czujnik termiczny zapobiegający przypadkowemu przegrzaniu;

- wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż na wysięgniku, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy.

2.1.1.7. Drogowe obiekty inżynierskie

2.1.1.7.1. Wymagania podstawowe

Obiekty należy projektować na podstawie warunków technicznych mając na uwadze minimalizację kosztów utrzymania. Obiekty należy dostosować pod względem architektonicznym do otaczającej zabudowy, wkomponowując w otaczający krajobraz i w sposób współgrający z nim. Obiekty powinny nawiązywać swoją konstrukcją, formą, kształtem, architekturą lub jej elementami do innych obiektów architektonicznych znajdujących się w tej samej przestrzeni bądź w jej sąsiedztwie. Obiekty powinny charakteryzować się czytelnym (zrozumiałym) układem konstrukcyjnym, z jasnym podziałem na części składowe, odpowiadającym określonym zadaniom technicznym.. Elementy wyposażenia obiektu i drogi należy umieszczać w obrysie konstrukcji obiektu. Natomiast wszystkie elementy urządzeń obcych należy realizować poza krawędzią obiektu.

W obiekcie jako kanał technologiczny należy zamontować 2 rury Ø 110.

Należy przyjąć właściwą lokalizację oraz dobrać optymalne parametry techniczne dla poszczególnych obiektów.

a)	Wymagania dotyczące parametrów przekrojów ruchowych na drogowych
obiektach

Wymaga się aby drogowe obiekty posiadały:

- jezdnie   stanowiące   kontynuację   drogi   przed   i   za   obiektem.   Ponadto   dla
wszystkich   obiektów   projektowanych   w   ciągu   projektowanych dróg
jezdnia powinna być dostosowana do stanu docelowego, tzn. posiadać docelową
liczbę pasów ruchu dla każdego kierunku ruchu;

- pobocza w postaci:

- pobocza utwardzonego lub

- opaski zewnętrznej lub

- pobocza technicznego wyniesionego.

- urządzenia    zapewniające    dostęp    do    obiektów    inżynierskich    w    celach
utrzymaniowych.

Nie dopuszcza się zmniejszenia parametrów drogi na obiekcie w stosunku do parametrów przekroju drogi na dojazdach. Określając rozpiętości przęseł obiektów nad drogą i szerokości jezdni pod nimi należy przeprowadzić analizę widoczności.

b)	Wymagania dotyczące nośności i trwałości drogowych obiektów

Wymaga się, aby drogowe obiekty:

- w ciągu obwodnicy oraz łącznic były zaprojektowane na klasą obciążenia A wg PN-85/S Obiekty mostowe   oraz zgodnie rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.);

- w ciągu innych dróg były zaprojektowane zgodnie z klasą techniczną   drogi,   ale   nie   mniej    niż   na   klasą   obciążenia   B,   zgodnie   z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.   w   sprawie  warunków  technicznych,  jakim   powinny  odpowiadać  drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.);

- posiadały wymaganą trwałość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny podlegać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 63 poz. 735 z późn.zm.).

2.1.1.7.2. Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych.

Obiekty należy zaprojektować i wykonać zgodnie z ogólnym opisem przedmiotu zamówienia w sposób spełniający poniższe wymagania.

a)	Rozwiązania budowlano-konstrukcyjne

- Parametry obiektów takie jak długość i szerokość należy określić na podstawie
zaprojektowanej     części     drogowej,     traktując     wymagania     zawarte     w
Rozporządzeniu z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
63,   poz.   735,   z   późn.   zm.),  jako  standardy  minimalne,  z   uwzględnieniem
wymagań decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących przejść dla
zwierząt. Inne parametry obiektów określone w PFU i materiałach przywołanych
w PFU (np. w decyzji środowiskowej) należy również traktować, jak wymagania
minimalne. Pozostałe parametry są dowolne w zakresie obowiązującego prawa.

- Minimalne skrajnie pionowe:

- Zgodnie z przepisami oraz rozwiązaniami,

- zgodnie   z    rozporządzeniem    Ministra   Transportu    i Gospodarki    Morskiej   z   dnia   2   marca    1999   r.   w   sprawie   warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.). lecz nie mniej niż w koncepcji stanowiącej załącznik do PFU

b)	Konstrukcja nośna przęseł - wymagania ogólne

Rozwiązania konstrukcji przęsła powinny uwzględniać następujące minimalne wymagania dla zastosowanych podstawowych materiałów:

•	dla projektowanych konstrukcji żelbetowych:
o   klasa betonu: min. C30/37;

- klasa stali zbrojeniowej: A-IIIN (klasa ciągliwości C)

•	dla projektowanych konstrukcji strunobetonowych:
o   klasa betonu: min. C30/37;

o   klasa stali zbrojeniowej: A-IIIN (klasa ciągliwości C)

o   belki prefabrykowane: beton min. C35/45; stal A-I (St3S-b);

•	dla projektowanych konstrukcji z betonu sprężonego:
o   klasa betonu: min. C35/45;

o   klasa stali zbrojeniowej: A-IIIN (klasa ciągliwości C)

o

•	dla projektowanych konstrukcji zespolonych (stalowo-betonowych):
o   klasa betonu pomostu: min. C30/37;

o   klasa stali zbrojeniowej: A-IIIN (klasa ciągliwości C);

Zastosowany beton powinien spełniać następujące wymagania:

- nasiąkliwość zastosowanego betonu, określona ułamkiem masowym nie może
być większa od 5 %;

- stopień wodoszczelności betonu nie może być niższy od W8;

- stopień mrozoodporności betonu nie może być mniejszy niż F150 dla elementów
wykonanych z betonu monolitycznego oraz w elementach prefabrykowanych.

c)	Posadowienie. Wymagania ogólne

Wybór sposobu posadowienia obiektu powinien wynikać z dokumentacji geotechnicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.   1409,   z   późn.   zm.)   oraz   rozporządzenia   Ministra   Transportu,   Budownictwa   i Gospodarki   Morskiej  z  dnia  25  kwietnia   2012  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 z późn. zm.); Wymaga się aby obiekty były posadowione w sposób:

- bezpośredni, na ławach lub płytach fundamentowych lub

- pośredni, na palach fundamentowych lub baretach wykonywanych w technologii
zaproponowanej przez Wykonawcą.

W przypadku wyboru posadowienia bezpośredniego obiektu, ławy lub płyty fundamentowe należy wykonać na gruncie rodzimym. W przypadku konieczności wzmocnienia podłoża gruntowego przy posadowieniu bezpośrednim technologia wykonania takiego wzmocnienia powinna uzyskać akceptacją Zamawiącego pod kątem zgodności z przepisami obowiązującego prawa i PFU.

W przyjętych rozwiązaniach technicznych posadowienia należy uwzględnić następujące minimalne wymagania dla zastosowanych podstawowych materiałów:

•	dla   projektowanego   posadowienia   bezpośredniego   na   ławach   lub   płytach
fundamentowych:

- klasa betonu: min. C30/37;

- klasa stali zbrojeniowej: A-IIIN (klasa ciągliwości C)

•	dla projektowanego posadowienia pośredniego na palach fundamentowych:
o   oczepy palowe:

- klasa betonu: min. C30/37;

- klasa stali zbrojeniowej: A-IIIN (klasa ciągliwości C)
o   pale wykonywane w technologii wiercenia:

- klasa betonu: min. C25/30;

- klasa stali zbrojeniowej: A-IIIN (klasa ciągliwości C)
o   pale wykonywane w technologii wbijania:

- klasa betonu: min. C40/50;

- klasa stali zbrojeniowej: A-IIIN (klasa ciągliwości C).

2.1.1.7.3. Elementy wyposażenia

a)     Izolacja płyty pomostu

- Jako    podstawowe    rozwiązanie    preferuje   się    izolacje   arkuszowe   z    papy
termozgrzewalnej. Izolacje z pap termozgrzewalnych należy wykonywać zgodnie
z „Zaleceniami  wykonywania  izolacji  z  pap termozgrzewalnych  i  nawierzchni
asfaltowych na drogowych obiektach inżynierskich", zeszyt 68, IBDiM, Warszawa
2005.

- Dopuszcza się stosowanie izolacji powłokowych, które należy wykonywać zgodnie
z zaleceniami producenta.

- W obiektach inżynierskich o konstrukcji gruntowo-powłokowej z blach falistych (z
wyjątkiem   przepustów),   izolacja   pozioma   (geomembrana),  znajdująca  się  w
nadsypce,   powinna   być  doprowadzona   do   krawędzi   konstrukcji   stalowej   na wlocie i wylocie. Izolacja pozioma, wzdłuż nasypu drogowego, powinna kończyć

się w odległości poziomej nie mniejszej niż wysokość konstrukcji stalowej i nie mniejszej  niż 2 m, od punktów wyznaczających maksymalne światło poziome

obiektu.

Wodonieprzepuszczalne warstwy geomembrany powinny być połączone w sposób

zapewniający szczelność połączenia (zgrzewanie, spawanie itp.)

b)	Nawierzchnie bitumiczne na obiektach

- Warstwa wiążąca (ochronna) i warstwa ścieralna nawierzchni jezdni na obiekcie
mostowym powinny zostać wykonane z materiałów określonych w tabeli nr 2
opracowania „Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2014 - cząść
I.    Mieszanki    mineralno-asfaltowe.    Wymagania   Techniczne.",    stanowiącego
załącznik   do   zarządzenia   nr   54   Generalnego   Dyrektora   Dróg   Krajowych   i
Autostrad z dnia 18.11.2014 r., zmieniającego zarządzenie w sprawie stosowania
wymagań technicznych na drogach krajowych dotyczących mieszanek mineralno-
asfaltowych.

- Warstwa wiążąca (ochronna) i warstwa ścieralna nawierzchni jezdni na obiekcie
mostowym powinny zostać wykonane o grubości od 4 cm do 5 cm każda.

- Warstwa ścieralna nawierzchni jezdni na dojazdach do obiektu powinna zostać
wykonana  z takiego  materiału, jak warstwa  ścieralna  nawierzchni jezdni   na
obiekcie.  Dojazdami, w  rozumieniu tego  punktu, są przylegające do obiektu
odcinki drogi o długości nie mniejszej niż 30 m z każdej strony obiektu.

- Nawierzchnia w strefach chodnikowych oraz w strefach wyniesionych poboczy
technicznych powinna pełnić jednocześnie rolą izolacji przeciwwodnej. Strefami
chodnikowymi w rozumieniu tego punktu są ciągi dla pieszych, ścieżki rowerowe,
ciągi pieszo-rowerowe oraz chodniki dla obsługi. Kolor nawierzchni powinien być
zgodny   z   kolorem   nawierzchni   na   dojściach.   Zarówno   w   przypadku   stref
chodnikowych jak i wyniesionych poboczy technicznych nawierzchnia powinna
być chemoutwardzalna, co najmniej trzy warstwowa. Powinna posiadać grubość
nie mniejszą niż 5 mm i przenosić zarysowania nie mniejsze niż 0,3 mm.

c)     Krawężniki

- Krawężniki należy stosować na wszystkich obiektach inżynierskich na  których
nawierzchnia układana jest bezpośrednio na ich konstrukcji.

- Na wszystkich obiektach inżynierskich i na dojazdach w obrębie skrzydeł, na
których wymagane jest stosowanie krawężników,  należy stosować krawężniki
granitowe klasy I - na obiekcie zakotwione w kapie, a na dojazdach w obrębie
skrzydeł ułożone na ławie betonowej z oporem.

- Nad dylatacjami powinien znajdować się styk kolejnych elementów krawężnika.

- Szczeliny    poprzeczne    między    elementami     krawężnika     należy    wypełnić
materiałem trwale plastycznym, odpornym na UV, środki zimowego utrzymania i
materiały ropopochodne.

d)	Urządzenia dylatacyjne

- Pionowe dylatacje pełne powinny być szczelne.

•    Dylatacje pełne i pozorne należy od strony dostępnej w czasie eksploatacji zakryć wkładkami maskującymi wciskanymi (wyklucza się stosowanie kitów i szpachli).

- Do   urządzeń   dylatacyjnych,   takich   jak   wielomodułowe   i   palczaste,   należy przewidzieć odpowiedni dostęp od spodu, w celach utrzymaniowych.

e)	Elementy odwodnienia

•	W przypadku, gdy z obiektu mostowego woda spływa  na dojazd do obiektu,
należy możliwie blisko przed końcem pomostu umieścić wpust mostowy,

- Gzymsy,   wsporniki,   nadwieszenia   pomostów   i   podpór,   dźwigary   oraz   inne
miejsca (np. przy krawędziach pomostów wzdłuż dylatacji podłużnej) narażone
na   powstawanie  zacieków  powinny  mieć wykształcone  kapinosy  powodujące
odrywanie się wody od ich zewnętrznej krawędzi.  Dopuszcza się aby gzymsy
prefabrykowane, zamiast kapinosu, miały odpowiednio wykształconą dolną część
gwarantującą odrywanie się wody.

- Na płycie pomostu wzdłuż dylatacji od strony napływającej wody (na izolacji)
należy wykonać drenaż.

- Do  odwonienia   izolacji   pomostu   należy zastosować drenaże  podłużne  w  osi
odwodnienia   oraz   poprzeczne   spod   zabudowy   chodnikowej   i   krawężników.. Wodę z drenażu należy odprowadzać do sączków   odwadniających   osadzonych   w   płycie   lub   do   wpustów   mostowych poprzez specjalne szczeliny wykształtowane w nich na poziomie izolacji. Sączki należy wykonać z materiałów odpornych na korozję, promieniowanie UV oraz na działanie podwyższonej temperatury

- Na   obiektach   mostowych   należy   stosować   wpusty   żeliwne   z   osadnikiem
wstępnym i z uchylną kratką na zawiasach. Należy stosować przewody zbiorcze i
rury   spustowe   wykonane   z   żywic   poliestrowych,   polipropylenu   (PP)    lub
polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE). Wszystkie metalowe elementy systemu
w tym elementy podwieszenia  przewodów do  konstrukcji obiektu  muszą być
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Kolor rur powinien
nawiązywać do kolorystyki elewacji obiektu. Nie dopuszcza się malowania rur.

- Stosowanie rynien odwodnieniowych w postaci zagłębienia w konstrukcji nośnej
przęseł jest niedopuszczalne.

- Na obiektach krótkich należy stosować system odwodnienia powierzchniowego,
jeżeli   spełnione   są   inne   warunki   prawidłowego   odwodnienia   wynikające   z
przepisów ogólnych.

- Odwodnienie wierzchu nasypu w rejonie przyczółka należy tak zaprojektować i
wykonać, aby woda spływająca po skarpach nie powodowała erozji nasypu przy
krawędziach zabezpieczenia skarp i stożków.

f)     Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

•	W  zależności   od   usytuowania   w   przekroju   poprzecznym   należy   uwzględnić
następujące rodzaje urządzeń bezpieczeństwa ruchu na obiektach mostowych:

- bariery   uzupełnione   poręczą   oraz   dodatkowymi   elementami   poziomymi,
montowane przy krawędzi obiektu;

- bariery montowane dla oddzielenia ruchu pieszych i pojazdów;

- bariery montowane w pasie dzielącym;

- balustrady montowane przy krawędzi obiektu.

- Bariery na obiektach powinny stanowić liniową kontynuację barier z przekroju
drogowego.

- Wszystkie    metalowe    elementy    barier    ochronnych     należy    zabezpieczyć
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe.

- Balustrady należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i
dodatkowo pokryć powłokami malarskimi.

- W obiektach inżynierskich o konstrukcji gruntowo-powłokowej z blach falistych (z
wyjątkiem przepustów)  nie dopuszcza się wykonywania  barier ochronnych ze słupkami wbijanymi w grunt mogącymi uszkodzić/przebić powłokę izolacji poziomej.

g)     Kolorystyka i faktura betonu

W elementach  obiektów wykonywanych  z  betonu  monolitycznego  należy zastosować beton w standardzie architektonicznym, spełniający co najmniej następujące wymagania:

- beton taki nie powinien być zrealizowany jako dodatkowa, oddzielnie wykonana
warstwa;

- zastosowana    technologia    zapewnić    powinna    uzyskanie    betonu,    którego
powierzchnia nie będzie wymagała napraw, szpachlowania lub stosowania innych
powłok kryjących;

- dla  tej  części   powierzchni  elementu,  która   po  zakończeniu   Robót  pozostaje
odkryta:

- szalunki powinny być tak wykonane i przygotowane lub wyłożone specjalnymi
wkładkami, aby pozwoliło to uzyskać beton o jednolitej fakturze i barwie;

- faktura  powinna  być tak dobrana, aby nie  można  było  rozpoznać śladów
stykania się szalunków i przerw technologicznych;

- otwory technologiczne (np. otwory odpływowe), kotwy i ściągi szalunkowe
należy tak rozmieścić,  aby  ich  układ  współgrał z  zaprojektowaną fakturą
betonu, tzn. aby ślady po nich tworzyły estetyczny efekt wizualny, tzn. aby
rozmieszczone  one   były  symetrycznie  w   stosunku   do  siatki   linii   styków
elementów szalunków, tak pionowych jak i poziomych;

- należy pozostawić w naturalnej kolorystyce betonu; wymóg ten nie dotyczy
gzymsów;

- powierzchnie   podpór   i   konstrukcji   oporowych   o   wysokości   mniejszej   od
typowych    wysokości    płyt    szalunkowych    należy    wykonać    bez    styków
poziomych   (lub   zbliżonych   do   poziomu),   a   miejsca   styków   pionowych
zamaskować elementami uszczelniająco-dekoracyjno-maskującymi;

•	kolory prefabrykowanych elementów gzymsowych wykonanych z betonu należy
uzyskać przez barwienie w masie. Zastosowane pigmenty nie mogą pogarszać
parametrów fizyczno-chemicznych betonu.

Uwaga:  Całość widocznych powierzchni podpór mostowych do wysokości 2,5 m nad terenem (nie dotyczy powierzchni zasypanych gruntem) należy zabezpieczyć powłokami antygraffiti.

Wymagania:

Zabezpieczenie usuwalne (odnawialne) – produkowane na bazie emulsji wodnych, parafin, poliakrylów, wosków lub mikrowosków. Ich działanie polega na usunięciu powłoki ochronnej wraz z namalowanym graffiti przy pomocy wody pod ciśnieniem.

Powłoki antygraffiti winy zachować:

-  brak niepożądanych reakcji z materiałami budowlanymi (nieszkodliwość dla podłoża)

-  skuteczną izolację materiału przed wnikaniem graffiti i innych zabrudzeń,

-  usuwanie graffiti za pomocą  wody pod ciśnieniem,

-  hydrofobizacja – preparaty ograniczają dostęp wilgoci do powierzchni,

-  paroprzepuszczalność – preparaty zachowują naturalną dyfuzje pary wodnej,

-  utrwalenie kolorystyki – filtr „UV” eliminujący odbarwienia,

-  odwracalność – preparaty można usunąć  wodą pod ciśnieniem,

-  okres trwałości:  co najmniej 7 lat.

h)      Znaki pomiarowe

•	Dla prawidłowej oceny pracy obiektów należy umieścić w jego konstrukcji znaki
wysokościowe    (repery)    w    ilości    odpowiadającej    wymaganiom    zawartym
rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.).

•	Znaki  wysokościowe dla  każdego obiektu  na  konstrukcji  należy powiązać ze
stałym    znakiem    wysokościowym    (dowiązanym    do    osnowy    państwowej)
posadowionym w gruncie rodzimym poniżej poziomu przemarzania w niewielkiej
odległości od obiektu.

i)     Schody skarpowe i obiektowe

- Dla obiektu mostowego, zlokalizowanego w ciągu drogi dwujezdniowej, należy
wykonać schody dla obsługi, zabezpieczone poręczami lub balustradami, przy
każdym z końców obiektu i po obu stronach drogi.

- Dla obiektu mostowego, zlokalizowanego w ciągu drogi jednojezdniowej, należy
wykonać schody dla obsługi, zabezpieczone poręczami lub balustradami, przy
każdym z końców obiektu i po jednej stronie drogi.

- Schody dla obsługi przy końcach obiektu należy lokalizować po tej stronie drogi,
po której występuje na obiekcie mostowym ciąg komunikacyjny, zapewniający
dostęp dla obsługi do górnych  powierzchni obiektu,  np.  chodnik dla obsługi,
chodnik dla pieszych, ścieżka rowerowa, ciąg pieszo-rowerowy lub pas awaryjny.

- W przypadku, gdy przy ścianie czołowej obiektu mostowego od strony przęsła
znajduje się odsadzka zapewniająca dostęp do łożysk, należy wykonać schody
dla  obsługi,  zabezpieczone  poręczą lub  balustradą,  umożliwiające dostęp  do
odsadzki.

- Przy wlocie i wylocie przepustu, o świetle otworu większym lub równym 150 cm,
należy wykonać schody dla obsługi zabezpieczone poręczami lub balustradami.

- Schody dla obsługi należy zabezpieczyć balustradą lub poręczą tylko z jednej
strony. W przypadku, gdy schody dla obsługi zlokalizowane są wzdłuż ściany
bocznej, należy zastosować poręcz zamocowaną w ścianie bocznej.

- Przestrzenie między słupkami balustrady oraz między schodami a podporą należy
zabezpieczyć przed erozyjnym działaniem wody. Wyklucza się zabezpieczenie
murawą (darnią).

- W przypadku, gdy u  podnóża  schodów dla  obsługi znajduje się rów,  należy
zapewnić   możliwość   przejścia   pracownikom   obsługi   przez   przeszkodę,   np.
poprzez wykonanie przepustu w ciągu rowu lub kładki nad rowem. Szerokość
przejścia powinna być nie mniejsza niż 0,9 m i zabezpieczona balustradą, o ile
takiego zabezpieczenia wymagają przepisy.

- W     przypadku,     gdy     urządzenia     takie    jak    ogrodzenie     drogi,     ekrany
przeciwhałasowe     lub     osłony     przeciwolśnieniowe     ograniczają     możliwość
przemieszczania się pracownikom obsługi po terenie pod obiektem lub z obiektu na teren pod obiektem, należy zapewnić możliwość przejścia dla obsługi przez takie urządzenia, np. poprzez furtką lub drzwi. Przejście takie powinno być zlokalizowane w odległości nie większej niż 10 m od obiektu.

- Dopuszcza   się   rezygnacją   z   wykonania   schodów   dla   obsługi   przy   końcach
obiektu, jeżeli w odległości do 10 m od obiektu znajdują się schody lub pochylnia
ciągu  pieszego, ciągu  pieszo-rowerowego lub ścieżki  rowerowej. Odległość ta
dotyczy zarówno górnego jak i dolnego końca schodów lub pochylni (mierzona w
ich osiach).

- W przypadku obiektów pełniących funkcją przejść dla zwierząt należy zastosować
się do wymagań decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

j)     Umocnienia stożków nasypowych

- Wokół słupów podpór przechodzących przez skarpy, stożki i teren, które są w
pochyleniu   większym   od   1:4   powinny   być   wykształcone   odsadzki   (półki)
szerokości min. 25 cm i pochyleniu 2 %.

- W   przypadku   obiektu   innego   niż   przejście  dla   zwierząt   lub   zespolonego   z
przejściem,  stożki   i  skarpy  nasypu   przylegające  do  obiektu,  z  wyłączeniem
odcinków skarpy pod przęsłem, należy umocnić poprzez darniowanie. Skarpę pod
przęsłem  należy umocnić za  pomocą materiałów zapewniających stateczność
zbocza i zabezpieczających go przed niszczącym działaniem wiatru i wody oraz
umożliwiających porastanie roślinności.

- W   przypadku   umocnienia   sztywnego  skarpy   pod   przęsłem,   np.   za   pomocą
ażurowych    płyt    betonowych,    umocnienie    należy   oprzeć    na    żelbetowych
podwalinach.

2.1.1.8. Ściany oporowe

Zamawiający wymaga wykonania ścian oporowych jako żelbetowych prefabrykowanych z gotową fakturą wykończenia. Zwieńczenie ścian w formie oczepu ( czapy) żelbetowego prefabrykowanego z gotową fakturą wykończenia. Wzorzec – ściany oporowe z oczepami zamontowane na terenie miasta Wałbrzycha ( ul. Wrocławska, Armii Krajowej)

Dopuszcza się zastosowanie ścian monolitycznych w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym , w których  nie można zrealizować ścian z elementów prefabrykowanych

Rozwiązania konstrukcji ścian powinny uwzględniać następujące minimalne wymagania dla zastosowanych podstawowych materiałów:

•	dla projektowanych konstrukcji żelbetowych:
o   klasa betonu: min. C30/37;

- klasa stali zbrojeniowej: A-IIIN

Zastosowany beton powinien spełniać następujące wymagania:

- nasiąkliwość zastosowanego betonu, określona ułamkiem masowym nie może
być większa od 5 %;

- stopień wodoszczelności betonu nie może być niższy od W8;

- stopień mrozoodporności betonu nie może być mniejszy niż F150 dla elementów
wykonanych z betonu monolitycznego oraz w elementach prefabrykowanych.

W elementach  obiektów wykonywanych  z  betonu  monolitycznego  należy zastosować beton w standardzie architektonicznym, spełniający co najmniej następujące wymagania:

- beton taki nie powinien być zrealizowany jako dodatkowa, oddzielnie wykonana
warstwa;

- zastosowana    technologia    zapewnić    powinna    uzyskanie    betonu,    którego
powierzchnia nie będzie wymagała napraw, szpachlowania lub stosowania innych
powłok kryjących;

- dla  tej  części   powierzchni  elementu,  która   po  zakończeniu   Robót  pozostaje
odkryta:

- szalunki powinny być tak wykonane i przygotowane lub wyłożone specjalnymi
wkładkami, aby pozwoliło to uzyskać beton o jednolitej fakturze i barwie;

- faktura  powinna  być tak dobrana, aby nie  można  było  rozpoznać śladów
stykania się szalunków i przerw technologicznych;

- otwory technologiczne (np. otwory odpływowe), kotwy i ściągi szalunkowe
należy tak rozmieścić,  aby  ich  układ  współgrał z  zaprojektowaną fakturą
betonu, tzn. aby ślady po nich tworzyły estetyczny efekt wizualny, tzn. aby
rozmieszczone  one   były  symetrycznie  w   stosunku   do  siatki   linii   styków
elementów szalunków, tak pionowych jak i poziomych;

- należy pozostawić w naturalnej kolorystyce betonu; wymóg ten nie dotyczy
gzymsów;

- powierzchnie   podpór   i   konstrukcji   oporowych   o   wysokości   mniejszej   od
typowych    wysokości    płyt    szalunkowych    należy    wykonać    bez    styków
poziomych   (lub   zbliżonych   do   poziomu),   a   miejsca   styków   pionowych
zamaskować elementami uszczelniająco-dekoracyjno-maskującymi;

Elementy prefabrykowane muszą spełniać w/w wymagania.

Uwaga:  Całość widocznych powierzchni ścian oporowych (nie dotyczy powierzchni zasypanych gruntem) należy zabezpieczyć powłokami antygraffiti.

Wymagania:

Zabezpieczenie usuwalne (odnawialne) – produkowane na bazie emulsji wodnych, parafin, poliakrylów, wosków lub mikrowosków. Ich działanie polega na usunięciu powłoki ochronnej wraz z namalowanym graffiti przy pomocy wody pod ciśnieniem.

Powłoki antygraffiti winy zachować:

-  brak niepożądanych reakcji z materiałami budowlanymi (nieszkodliwość dla podłoża)

-  skuteczną izolację materiału przed wnikaniem graffiti i innych zabrudzeń,

-  usuwanie graffiti za pomocą  wody pod ciśnieniem,

-  hydrofobizacja – preparaty ograniczają dostęp wilgoci do powierzchni,

-  paroprzepuszczalność – preparaty zachowują naturalną dyfuzje pary wodnej,

-  utrwalenie kolorystyki – filtr „UV” eliminujący odbarwienia,

-  odwracalność – preparaty można usunąć  wodą pod ciśnieniem,

-  okres trwałości:  co najmniej 7 lat.

2.1.1.9.	Kolejowe obiekty inżynierskie

W ramach zadanie nie przewiduje się budowy obiektów kolejowych. W ramach zadania jest wyburzenie istniejącego wiaduktu kolejowego oraz niezbędne zabezpieczenie terenów przyległych zgodnie z przepisami prawa i sztuką budowlaną.

      - Elementy i urządzenia małej architektury

Wszystkie zastosowane elementy muszą posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Ławki – element wzorowany na elementach małej architektury stosowanych w Wałbrzychu (ul .Lelewela, Gagarina w Wałbrzychu).

Ławka mocowana w gruncie poprzez fundament betonowy lub żelbetowy.

Minimalna długość siedziska ławki: 170 cm

Minimalna szerokość siedziska: 40 cm.

Minimalna wysokość oparcia: 50 cm.

Wymagania: Ławka z oparciem.

Materiał: stal ocynkowana.

Siedzisko i oparcie z rur ze stali ocynkowanej

Wzór: wg załącznika graficznego.

Kosze na śmieci: element wzorowany na elementach małej architektury stosowanych w Wałbrzychu (ul. Lelewela, ul. Gagarina w Wałbrzychu)

Wymagania:

- Montaż w podłożu poprzez fundament żelbetowy lub betonowy.

- Materiał: stal ocynkowana.

Wzór: wg załącznika graficznego

Stojaki dla rowerów: element wzorowany na elementach małej architektury stosowanych w Wałbrzychu (ul. Lelewela, ul. Gagarina w Wałbrzychu)

Wymagania:

- Montaż w podłożu poprzez fundament żelbetowy lub betonowy.

- Materiał: stal ocynkowana.

Wzór: wg załącznika graficznego

Słupki uniemożliwiające parkowanie samochodów na chodnikach

Wymagania:

Słupki betonowe lub żelbetowe ustawione na chodnikach.

Materiał: prefabrykat żelbetowy.

2.1.1.11. Organizacja ruchu

2.1.1.11.1. Stała organizacja ruchu

Znaki poziome

Oznakowanie  poziome obwodnicy i dróg przebudowywanych należy wykonać jako grubowarstwowe:

-	linie krawędziowe i osiowe oraz całe oznakowanie poziome na ciągu głównym obwodnicy w technologii chemoutwardzalnej,
(najechanie   na   linie   powinno powodować powstanie efektu akustycznego i wibracji (dotyczy obwodnicy);)

-	linie    oznakowania    poziomego na pozostałych drogach    w    technologii    profilowanej    lub strukturalnej.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się:

- dobrą widocznością w ciągu całej doby;

- wysokim    współczynnikiem    odblaskowości,    również    w    warunkach    dużej
wilgotności;

- odpowiednią szorstkością, zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której zostaną
naniesione;

- trwałością w okresie gwarancyjnym;

- odpornością na ścieranie i zabrudzenie.

Szczegóły oznakowania dróg wojewódzkich, powiatowych  i gminnych  należy uzgodnić z odpowiednimi zarządcami tych dróg.

Znaki pionowe

Wymagania dla konstrukcji znaków drogowych:

-	słupki ze stali ocynkowanej,

-	tablice znaków: ze stali ocynkowanej,

-	słupki znaków drogowych z zaślepkami.

Parametry lic znaków:

- dróg wojewódzkich i powiatowych: znaki - grupa średnia (S) - należy wykonać z folii odblaskowe II generacji ;

-na   drogach   gminnych:   znaki   -   grupa   mała   (M)   -   należy   wykonać   z   folii odblaskowej II generacji.

-	wszystkie znaki pionowe będą posiadały folią antyroszeniową.

Zaleca się stosowanie konstrukcji wsporczych spełniających standardy bezpieczeństwa biernego dla tablic i znaków drogowych umieszczonych na poboczu drogi i niezabezpieczonych drogowymi barierami ochronnymi.

Uwaga:	Projekt organizacji ruchu musi zawierać znaki informacji turystycznej. Miejsca usytuowania znaków informacji turystycznej muszą być uzgodnione z Zamawiającym.

2.1.1.11.2. Drogowe bariery ochronne

Drogowe bariery ochronne należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Bariery powinny posiadać parametry określone w Załączniku do Zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 23 kwietnia 2010 r. - „Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych".

Po zdemontowaniu bariery, elementy mocujące barier nie mogą wystawać ponad nawierzchnię.

2.1.1.11.3. Bariery uniemożliwiające wejście pieszych na jezdnię

W obrębie wszystkich skrzyżowań i przejść dla pieszych przez obwodnicę oraz miejscach o dużym natężeniu ruchu dzieci i młodzieży, należy zamontować bariery uniemożliwiające wejście pieszych na jezdnię.

Materiał: stal ocynkowana.

Montaż: elementy montowane w gruncie poprzez fundament betonowy lub żelbetowy.

2.1.1.12 Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego

Cały pas drogowy należy wyznaczyć geodezyjnie i utrwalić w terenie.

Geodezyjne wznowienie, wyznaczenie granic, ich okazanie i stabilizacja musi być wykonana przez uprawnionego geodetę.

Podstawą wykonania w/w czynności są obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne i przepisy wykonawcze, w tym Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Znaki granic pasa drogowego winny być wykonane jako żelbetowe z betonu co najmniej C 20/25 malowane w kolorze żółtym z napisem – Pas drogowy.

Wymiary, rodzaj farby, wielkość napisów, itd. należy ustalić ze ZDKiUM w Wałbrzychu.

2.1.1.13. Roboty rozbiórkowe

Rozbiórce podlegają wszystkie obiekty i budynki kolidujące z projektowanymi i realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego robotami.

Obiekty i budynki zlokalizowane w pasie drogowym należy rozebrać w całości łącznie z elementami podziemnymi, w tym fundamenty.

Budynki zlokalizowane poza obszarem pasa drogowego należy rozebrać do poziomu co najmniej 1 m poniżej poziomu terenu.

Teren w obszarze obiektów rozbieranych należy uporządkować. Całość gruzu należy wywieźć i zutylizować.

Teren wyrównać ziemią lub kruszywem. Wypełnienie zagęścić.

Całość terenu zagospodarować zgodnie z rozwiązaniami projektowymi. W przypadku braku zapisów w dokumentacji określających sposób zagospodarowania w/w terenów, należy wykonać tereny zielone poprzez zahumusowanie warstwą min. 15 cm ziemi urodzajnej i założenie trawników.

Do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie wszelkich formalności i robót budowlanych związanych z odłączeniem wyburzanych budynków od sieci do których są przyłączone .

Budynki przed wykonaniem rozbiórki należy odłączyć od wszelkich mediów do nich doprowadzonych. Należy dokonać także rozbiórki przyłączy i instalacji zewnętrznych do budynków.

Odłączenia tych przyłączy i instalacji od zewnętrznych sieci zasilających  należy dokonać w obecności przedstawicieli stosownych organów zarządzających tymi  sieciami.

2.1.1.14. Przebudowywane studzienki piwniczne ( przyokienne)

Studzienki przyokienne odtworzyć w gabarytach studni pierwotnych.

Ściany studzienek wykonać z cegły klinkierowej pełnej o niskiej nasiąkliwości .

Zaprawa systemowa.

Ściany studzienek winny zabezpieczać studnie przed napływem wód z sąsiednich terenów.

Studnie wyposażone w odpływ wód opadowych.

Wszystkie studnie zabezpieczone od góry (przekryte) kratą stalową ocynkowaną .

Krata otwierana , zamontowana na zawiasach.

Krata z zamkiem (zamknięciem ).

2.1.1.15. Projekty organizacji na czas wykonywania Robót

Wymagania dla zmian w organizacji  ruchu  na czas prowadzenia  Robót związanych z

budową drogi.

Należy:

- zabezpieczyć   prowadzenie    Robót   w   obrębie   skrzyżowań    realizowanej drogi z innymi drogami; prowadzić    Roboty    na    skrzyżowaniach    z    innymi    drogami,    uwzględniając prowadzenie ruchu, co najmniej po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. W przypadku konieczności (sytuacje wyjątkowe) zastosowania ruchu wahadłowego, należy zastosować sterowanie sygnalizacją świetlną akomodacyjną i sterowanie ruchem przez przeszkolonych pracowników posiadających uprawnienia do kierowania ruchem. Dla ruchu wahadłowego maksymalna długość odcinka, gdzie prowadzone są prace związane z układaniem nawierzchni, wynosi 500 m. Należy zapewnić obsługą sygnalizacji przez 24 godziny na dobą - pracownicy obsługujący sygnalizacją świetlną powinni posiadać uprawnienia do kierowania ruchem. Sygnalizacja przeznaczona do sterowania ruchem wahadłowym -średnica soczewki 300 mm - sygnalizacja trzykomorowa;

- zastosować do oznakowania  Robót,  prowadzonych  w  pasie drogowym,

- w   przypadku   wykonania   wykopów   o   głębokości   większej   niż   0,5   m   do
wygrodzenia,    należy   zastosować    bariery   drogowe    U-14.    W    pozostałych
przypadkach należy zastosować zapory drogowe U-20, wyposażone w elementy
odblaskowe   oraz   lampy  ostrzegawcze.   Przy  wygrodzeniu   wzdłuż jezdni   nie
dopuszcza się występowania przerw w ciągu zapór bądź barier. Przy prowadzeniu
Robót związanych z układaniem nawierzchni dopuszcza się zastosowanie tablic
kierujących U-21, zamiast zapór drogowych U-20;

- do oznaczania krawędzi oraz zwężeń jezdni należy zastosować tablice kierujące
U-21;

- wykonać oznakowanie poziome w formie oznakowania cienkowarstwowego; Na
nowych warstwach ścieralnych nie dopuszcza się wykonania oznakowania farbą -
oznakowanie na tych nawierzchniach należy wykonać z taśm samoprzylepnych
do oznakowania tymczasowego. Oznakowanie tymczasowe powinno być koloru
żółtego;

- wykonać oraz uzyskać niezbędne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie
szczegółowych  warunków zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.);

- proponowane objazdy drogami  niższych kategorii  uzgodnić z zarządcami tych
dróg. W przypadku zniszczeń wynikłych z użytkowania tych dróg przez pojazdy
budowy   lub  zniszczeń   wynikających   z  wykorzystywania   dróg  jako   objazdy,
koszty a także prace związane z naprawą, leżą po stronie Wykonawcy;

- w przypadku, gdy niemożliwe jest wykorzystanie istniejącej sieci drogowej jako objazdu, wykonać nawierzchnie tymczasowe. Organizacja Robót na przebudowywanych ciągach dróg najbardziej obciążonych ruchem, tj. drogach wojewódzkich i krajowych, nie może obniżyć komfortu użytkowania drogi.

- Projekt organizacji ruchu na czas Robót powinien uwzględniać założenia wynikające z Programu Robót. Projekt organizacji ruchu, przed przedłożeniem do zatwierdzenia, należy uzgodnić z Zamawiającym w ww. zakresie.

2.1.1.16. Połączenie projektowanej obwodnicy z istniejącymi drogami

Planowany układ komunikacyjny dowiązano do:

-	początek trasy objęty niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym

od strony południowej na granicy z Gminą Boguszów-Gorce.

Projektowany zakres obwodnicy zostanie wpięty do istniejącej drogi wojewódzkiej Nr 367.

-	koniec trasy  objęty niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym

od strony północnej (w obrębie miasta Wałbrzych) do ul. II Armii w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375. Koniec odcinka na ul. II Armii (km 7 + 105) wraz z skrzyżowaniem  ul.1 Maja z ul. II Armii.

Obwodnicę w zakresie opisanym w PFU należy wykonać do granicy administracyjnej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Gminą Boguszów-Gorce. Powyższe dotyczy m.in. drogi oraz chodnika. Należy połączyć istniejącą drogę z realizowaną obwodnicą. Niweletę obwodnicy należy na obszarze styku dostosować do niwelety drogi istniejącej.

Dostosowanie szerokości jezdni realizowanej (obwodnicy) i istniejącej na drodze  wojewódzkiej nr 367  na terenie Gminy Boguszów-Gorce należy wykonać poprzez oznakowanie  poziome w formie strzałek naprowadzających, powierzchni wyłączonej z ruchu, itp. oraz znaków pionowych i tablic kierujących, prowadzących.

Połączenie realizowanej obwodnicy z nieprzebudowywaną częścią ulicy II Armii należy wykonać przy uwzględnieniu poniższych warunków:

- chodnik i ciągi pieszo- rowerowe należy wykonać w sposób umożliwiający ich kontynuację w zakresie określonym koncepcją

- jezdnię realizowaną należy połączyć z istniejącą nieprzebudowywaną części jezdni , poza obszarem realizacji opisanym w PFU , dostosowując niweletę istniejącej jezdni do realizowanej,

- oświetlenie drogowe należy wykonać w sposób umożliwiający jego kontynuację na pozostałej części obwodnicy ( ul. II Armii)

2.1.2. Dokumenty Wykonawcy

2.1.2.1. Skład Dokumentów Wykonawcy

W ramach Umowy, Wykonawca ma należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty:

- Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych;

- Uzupełniający projekt Robót geologicznych;

- Uzupełniającą dokumentację geologiczno-inżynierską;

- Dokumentację hydrogeologiczną;

- Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych;

- Materiały  projektowe  do   uzyskania   opinii,   uzgodnień   i   pozwoleń   wymaganych przepisami szczególnymi;

- Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, wraz ze wszystkimi
niezbędnymi materiałami badawczymi, technicznymi i formalno-prawnymi; (w przypadku konieczności opracowania nowego Raportu z oddziaływania na środowisko).

- W   razie   potrzeby   materiały  do   wniosku   o   zmianą  decyzji   o   środowiskowych
uwarunkowaniach;

- W    razie    potrzeby    materiały   do   wniosku    o   dodatkową   decyzją/decyzje   o
środowiskowych uwarunkowaniach;

- Projekt   budowlany   (uwzględniający   w   sposób   szczególny   podanie   kategorii
projektowanych,  w  ramach  inwestycji,  dróg  stosownie do  ich funkcji)  wraz  ze
wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi;

- Dokumentacją projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych);

- Materiały do audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego;

- Projekt  stałej   organizacji   ruchu   i   urządzeń   bezpieczeństwa   ruchu   dla drogi realizowanej oraz   pozostałych   dróg    nowoprojektowanych   i podlegających   przebudowie   uwzględniający   docelowe   rozwiązania   związane   z budową urządzeń łączności drogowej;

- Projekty podziału nieruchomości;

- Dokumentacja    niezbędna    do    wznowienia/ustalenia/wydzielenia    granic    pasów
drogowych znajdujących się liniach rozgraniczających ustalonych w decyzji ZRID
wraz ze szkicem przebiegu granic pasów drogowych dla dróg wybudowanych w
ramach inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanych kategorii;

- Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- Plan Działań Ratowniczych;

- Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej;

- Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi;

- Projekty organizacji ruchu na czas budowy;

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające
rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego;

- Przedmiary Robót;

- Programy Zapewnienia Jakości;

- Dokumentację powykonawczą;

- Mapa powykonawcza;

- Instrukcje eksploatacji i utrzymania;

- Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomości
znajdujących    się    poza    projektowanymi    liniami    rozgraniczającymi    drogę,    a
niezbędna do zrealizowania niniejszej inwestycji.

- Harmonogram prac projektowych i realizacji robót opracowany po podpisaniu umowy, stanowiący podstawę dla Zamawiającego wystosowania obwieszczeń wynikających z przepisów prawa.

2.1.2.2. Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów.

Poniższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych Dokumentów Wykonawcy niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

Każdy ww. komplet dokumentów należy dostarczyć Zamawiającemu również w wersji cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plików pdf.

Przystępując do opracowania każdego z wyżej wymienionych Dokumentów Wykonawcy a także wszelkich innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, należy uzgodnić z Zamawiającym sposób przeprowadzenia przeglądów i uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie sposobu postępowania w związku z przeglądami i akceptacją tych dokumentów.

W szczególności należy uwzględnić w Programie prac projektowych terminy niezbędne na przeprowadzenie przeglądów i akceptacji, procedury zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz ewentualnie uzgadniania raportu oddziaływania na środowisko              (w przypadku gdy taka konieczność wynikać będzie z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych) oraz terminy na uzyskanie uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń wydawanych przez organy uzgadniające dokumenty i właściwe decyzyjnie organy administracyjne. Należy wykonać również wznowienie/ustalenie pozostałych granic pasa drogowego (poza odcinkami ustalonymi w wyniku podziałów nieruchomości) i opracować szkic przebiegu granic całego pasa drogowego.

Na etapie opracowywania Projektu Budowlanego Wykonawca przygotuje opracowania zawierające robocze linie granic pasów drogowych. Przez robocze linie granic pasów drogowych należy rozumieć zaprojektowane linie przyszłych podziałów nieruchomości, nie stanowiące linii rozgraniczających teren inwestycji drogowej, wskazujące projektowane granice pasów dróg obsługujących przyległy teren (budowanych w ramach zapewnienia skomunikowania nieruchomości z drogami publicznymi).

Wykonawca opracuje projekt porozumienia z właściwymi jednostkami określający warunki przejęcia dróg obsługujących przyległy teren i przebudowywanych,  który przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia jst ww. opracowań i projektu porozumienia w trakcie przeprowadzania uzgodnień dokumentacji projektowej.

Po uzyskaniu decyzji ZRID Wykonawca, w celu geodezyjnego wydzielenia dróg, opracuje dokumentacje dla dodatkowego podziału nieruchomości zgodnego z uzgodnieniami oraz uzyska decyzje administracyjne zatwierdzające podział. Uzyskane decyzje Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przekazać Zamawiającemu.

Dokumentacja projektowa w zakresie sygnalizacji świetlnej montowanej na skrzyżowaniach oraz dokumentacja w zakresie Tablic Informacji Pasażerskiej winna zostać uzgodniona z Wykonawcą systemu ITS w Gminie Wałbrzych.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów Wykonawcy objętych powyższym wykazem i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, zawierające koszty uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień i decyzji administracyjnych związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacją i przekazaniem do użytkowania jest ujęte w ramach wynagrodzenia umownego.

Komplet dokumentacji projektowej opracowanej w ramach realizacji zamówienia ma zawierać w szczególności:

- Projekt budowany – 8 egz.

- Projekt wykonawczy – 4 egz.

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – 4 egz.

- Pozostałe opracowania – 4 egz.

- Komplet dokumentacji w wersji elektronicznej (pliki PDF) – 4 komplety (wersja elektroniczna ma być tożsama z wersją papierową).

Dokumentacja przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRiD musi zostać przedłożona do ZDKiUM w Wałbrzychu, celem uzgodnienia.

Zatwierdzenie dokumentacji przez ZDKiUM upoważnia Wykonawcę do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji ZRiD.

Dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 2 egz. papierowych oraz w 2 egz. na nośnikach elektronicznych.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających  zwartości STWiORB

2.2.1. Specyfikacje na projektowanie

2.2.1.1. Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania  Specyfikacji na projektowanie

Specyfikacje na projektowanie stanowiące część niniejszego PFU, określają wymagania dotyczące wykonania i odbioru Dokumentów Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy.

2..2.1.2.	Wykaz specyfikacji na projektowanie

- SP 00.00. Wymagania ogólne dla dokumentów Wykonawcy.

2.2.2. Specyfikacje na roboty

2.2.2.1. Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) stanowiące część niniejszego PFU, określają wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z późn. zm.);

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych/ OST uzupełniają opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie materiałów i ich jakości, sprzętu, środków transportowych, warunków wykonania Robót, badań i kontroli jakości należy traktować jako minimalne w stosunku do wymagań jakie będą zawarte w opracowywanych przez Wykonawcę Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)/ ST.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone dla każdego rodzaju Robót budowlanych wynikających z Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru Robót niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Wymagania przedstawione w STWiORB nie mogą być mniejsze od wymagań przedstawionych w WWiORB.

Jeżeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba wykonania Robót budowlanych, na które w niniejszym PFU nie załączono odpowiednich WWiORB, to należy również opracować i przedstawić do przeglądu i akceptacji Zamawiającego dodatkowe, niezbędne SST na te Roboty oraz wykonać te Roboty w ramach Zaakceptowanej Kwoty Umownej.

2.2.2.2. Wykaz WWiORB

00.00	- Wymagania ogólne

01.01	-	Roboty pomiarowe

01.02	- Rozbiórka dróg i obiektów kolidujących z przebudową drogi

01.03	- Usunięcie drzew i krzewów

02.00	- Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

02.01	- Wykopy, profilowanie i zagęszczenie podłoża

02.02	- Formowanie nasypów i wykonanie zasypek

02.03	- Zahumusowanie i zakładanie trawników

03.01      	- Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem

04.01	- Warstwa mrozoochronna i podbudowa pomocnicza

04.02	- Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

05.01	- Mieszanki mineralno-asfaltowe – warstwa wiążąca i podbudowa z betonu asfaltowego

05.02	- Mieszanka matyksowo-grysowa (SMA) – warstwa ścieralna

06.01.	- Elementy kamienne: nawierzchnia i ściek z kostki kamiennej

06.02	- Elementy betonowe: nawierzchnia z kostki betonowej

06.03	- Krawężniki i obrzeża betonowe

06.04	- Krawężniki kamienne

07.01	- Oznakowanie poziome

07.02	- Oznakowanie pionowe

08.01	- Balustrady ochronne i elementy małej architektury

08.02	- Bariery ochronne stalowe

09.00	- Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego

10,00	- Zieleń drogowa

11.01	- Zbrojenie betonu

11.02.	- Beton konstrukcyjny.

Rozdział II - część informacyjna

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

  - Zamówienie realizowane zgodnie z: Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, z późn. zm.);

  - Uzyskane decyzje:

- Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Nr WOOŚ.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r.

- Decyzja  Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16.11.2017 r – decyzja nr DOOŚ-DŚI.4210.12.2017.AS.5 ..

  - Uzgodnienia i opinie:

- Pismo Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu z dnia 21.05.2015 r., Nr ZDKiUM/DR/4314/KD/33/2015 – adresowane do DROMOST Sp. z o.o. w Poznaniu

- Pismo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu Dział Nawierzchni, Obiektów Inżynieryjnych, Budynków i Budowli w Wałbrzychu z dnia 14.05.2015 r. Nr IZDK4d-201/034/2015 dot. budowy obwodnicy Boguszowa oraz obwodnicy Sobięcina – adresowane do DROMOST Sp. z o.o. w Poznaniu

- Pismo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski z dnia 24.09.2015 r.  Nr IREPI4-5-210-145?2015 dot. opinia przebiegu Trasy Sudeckiej Sąsiedztwo Linii kolejowych nr 274 i 291 – adresowane do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Nieruchomości i Geodezji Kolejowej Wydział Nieruchomości i Geodezji we Wrocławiu

- Pismo Okręgowego Urzędu Górnicz3ego we Wrocławiu z dnia 14.05.2015 r. WRO.5142.17.2015.AS L.dz. 13334/05/2015 - adresowane do DROMOST Sp. z o.o. w Poznaniu

- Pismo Wyższego Urzędu Górniczego Samodzielny Wydział – Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej w Katowicach z dnia 19.06.2015 r. AD.0180.343.2015, L.dz. 17331/06/2015/EB – Informacje o warunkach geologiczno-górniczych na terenie pogórniczym - adresowane do DROMOST Sp. z o.o. w Poznaniu

- Pismo Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015 r. Nr 1834/I15 - adresowane do DROMOST Sp. z o.o. w Poznaniu

- Pismo Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu z dnia 6 maja 2015 r.. Nr WIP.7134.103.2015 - adresowane do DROMOST Sp. z o.o. w Poznaniu

- Pismo TAURON Dystrybucja S.A. w Wałbrzychu z dnia 15.05.2015 r., Nr TD/OWB/OMD/2015-05-15/0000001 - adresowane do DROMOST Sp. z o.o. w Poznaniu

- Pismo Orange Polska z dnia 25 maja 2015 r., Nr TOTDBA-WB.211-056/15/GP

- Pismo Telefonii Dialog sp. z o.o. we Wrocławiu z dnia 21-05-2015 r., Nr E/WA/15/020/PT - adresowane do DROMOST Sp. z o.o. w Poznaniu

- Pismo Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałbrzychu z dnia 15.05.2015 r., Nr NIT-778/3692/2015 - adresowane do DROMOST Sp. z o.o. w Poznaniu

- Pismo Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu Zakład w Wałbrzychu z dnia 13.05.2015 r. Znak: ZIE-5-076-55/583/INF-38/2015 adresowane do DROMOST Sp. z o.o. w Poznaniu

- Pismo GAZ-SYSTEM S.A. we Wrocławiu z dnia 05.05.2015 r., 2015-70275 OW-DL.404.150.2015/2 - adresowane do DROMOST Sp. z o.o. w Poznaniu

- Pismo Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. Oddział w Odolanowie – Dział Eksploatacji gazociągów TEG  z dnia 29.04.2015 r., 04.05.2015 r.  Nr TEG/40/50/15 - adresowane do DROMOST Sp. z o.o. w Poznaniu

- Pismo Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. Oddział w Zielonej Górze Dział Uzgodnień Zewnętrznych z dnia 04.05.2015 r., Znak: TK.2122.51(2).15

- Pismo Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu z dnia 2015-05-11, Znak: TPZS/072/213/15 - adresowane do DROMOST Sp. z o.o. w Poznaniu

  - Wykaz map do celów projektowych

- Arkusz Nr 1, obręb: Biały Kamień 0018, Sobięcin 0028, Sobięcin 0030 – aktualna na dzień 15.10.2015 r.

- Arkusz Nr 2 Obręb Biały Kamień 0018, Sobięcin 0028, Sobięcin 0030 – aktualna na dzień 15.10.2015 r.

1.5.Prognoza ruchu: marzec 2017 r.

2. Przepisy prawa

2.1. Wykaz aktów prawnych

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert.

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r.   w   sprawie   warunków   technicznych,   jakim   powinny   odpowiadać   drogi
publiczne i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r.  w  sprawie warunków technicznych, jakim  powinny odpowiadać drogowe
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 10 września 1998 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i
ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Transportu  i Gospodarki  Morskiej  z dnia  26 lutego
1996   r.   w   sprawie   warunków   technicznych,   jakim   powinny   odpowiadać
skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie                            (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25   kwietnia   2012   r.   w   sprawie  szczegółowego   zakresu   i   formy   projektu
budowlanego (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury  z  dnia   26   października   2005   r.   w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie
wymagań   w  zakresie  odległości   i   warunków  dopuszczających   usytuowanie
drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonania robót ziemnych
w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon
odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca  2002 r. w sprawie
dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki, tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury  z  dnia   6   lutego   2003   r.   w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                                (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca  2003 r. w sprawie
informacji     dotyczącej     bezpieczeństwa     i     ochrony    zdrowia     oraz     planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia   18  maja  2004  r.  w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych   kosztów   prac  projektowych   oraz   planowanych   kosztów   robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  16 lutego 2005  r.  w sprawie
sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli,
przepustów  i   promów  oraz  rejestru   numerów  nadanych  drogom,  obiektom
mostowym i tunelom (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego  zakresu  dokumentacji   projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania    i    odbioru    robót   budowlanych    oraz    programu    funkcjonalno-
użytkowego (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie   Ministra   Gospodarki   z  dnia   28  grudnia   2009   r.   w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie
europejskich      aprobat      technicznych      oraz      jednostek      organizacyjnych
upoważnionych do ich wydawania (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  11  sierpnia  2004 r.  w sprawie
sposobów    deklarowania    zgodności    wyrobów    budowlanych    oraz    sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa z dnia  21
lutego    1995    r.    w   sprawie    rodzaju    i   zakresu    opracowań    geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
(z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie  Rady  Ministrów z dnia   15  października  2012  r.  w sprawie
państwowego systemu odniesień przestrzennych (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów
uzgadniania dokumentacji projektowej (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada

2011	r.   w   sprawie   standardów   technicznych   wykonywania   geodezyjnych
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania
wyników     tych     pomiarów     do     państwowego     zasobu     geodezyjnego     i
kartograficznego (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie   Rady   Ministrów   z   dnia   9   listopada   2010   r.   w   sprawie
przedsięwziąć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z dnia   14 czerwca  2007  r.  w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z dnia   16 czerwca  2011  r.  w sprawie
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w
środowisku   przez   zarządzającego  drogą,   linią  kolejową,   linią tramwajową,
lotniskiem lub portem (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z dnia  24 sierpnia  2012  r.  w sprawie
poziomów niektórych substancji w powietrzu (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z dnia  z dnia   13  września  2012  r.  w
sprawie      dokonywania      oceny      poziomów      substancji      w      powietrzu
(z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z dnia  26 stycznia  2010  r.  w sprawie
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z dnia  9  września  2002  r.  w  sprawie
standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa  z dnia  27  lipca  2001  r.  o wprowadzeniu  ustawy -  Prawo ochrony
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa   z   dnia   3   października   2008   roku   o   udostępnianiu   informacji   o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie   Ministra   Środowiska   z  dnia   30   marca   2010   r.   w  sprawie
szczegółowych    sposobów    i    form    składania    informacji    o    kompensacji
przyrodniczej (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roślin (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie   Ministra   Środowiska   z   dnia   23   lipca   2008   r.   w   sprawie
kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i
trybu dokonywania  podziałów  nieruchomości  (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  23  grudnia  2011   r.  w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej                           (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  20  grudnia  2011   r.  w sprawie
szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym
robót których wykonanie wymaga  uzyskania  koncesji (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia   19  grudnia  2001   r.  w sprawie
sposobu   i   zakresu   wykonywania   obowiązku   udostępniania   i   przekazywania
informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcą
prac geologicznych (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25    kwietnia    2012    r.    w   sprawie    ustalania    geotechnicznych    warunków
posadawiania obiektów budowlanych (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia   18 listopada  2014 r. w sprawie
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód  lub do
ziemi   oraz   w   sprawie   substancji   szczególnie   szkodliwych   dla   środowiska
wodnego (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z dnia  13  kwietnia  2010  r.  w sprawie
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania
Wspólnoty a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania
lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie  Ministra   Środowiska  z  dnia   5  stycznia   2012   r.   w  sprawie
ochrony gatunkowej roślin (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków
dziko występujących grzybów objętych ochroną (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierząt (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia  27 września  2001  r.  w sprawie
katalogu odpadów (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie   Ministra   Środowiska   z   dnia   13   maja   2004   r.   w   sprawie
warunków, w których uznaje się, że odpady są niebezpieczne (z późniejszymi zmianami)

61.Ustawa z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które
posiadacz  odpadów   może   przekazywać  osobom  fizycznym   lub jednostkom
organizacyjnym niebądącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich
odzysku (z późniejszymi zmianami)

62.Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich
naprawie (z późniejszymi zmianami)

63.Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(z późniejszymi zmianami)

64.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (z późniejszymi zmianami)

65.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarządzaniem (z późniejszymi zmianami)

66.Rozporządzenie    Ministrów    Infrastruktury    oraz    Spraw    Wewnętrznych    i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych
(z późniejszymi zmianami)

67.Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury  z  dnia   3   lipca   2003   r.   w  sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na
drogach (z późniejszymi zmianami)

68.Rozporządzeniu   Rady   Ministrów   z   dnia   15   grudnia   1998   r.   w   sprawie
szczegółowych   zasad   prowadzenia,   stosowania   i   udostępniania   krajowego
rejestru   urzędowego   podziału  terytorialnego   kraju  oraz  związanych   z  tym
obowiązków    organów    administracji     rządowej     i    jednostek    samorządu
terytorialnego (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. - o transporcie kolejowym (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu
korzystania z praw kierującego działaniem ratowniczym (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010   r.   w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej   budynków,   innych   obiektów
budowlanych i terenów (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego
2011   r.   w   sprawie   szczegółowych   zasad   organizacji   krajowego   systemu
ratowniczo-gaśniczego (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony
przeciwpożarowej (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009   r.   w   sprawie   przeciwpożarowego   zaopatrzenia   w   wodę   oraz   dróg
pożarowych (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym                          (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa   z   dnia    27   marca    2003   r.    o   planowaniu   i   zagospodarowaniu
przestrzennym (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego
(z późniejszymi zmianami)

- Ustawa   z   dnia   7   czerwca   2001   r.   o   zbiorowym   zaopatrzeniu   w   wodę   i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 roku
w    sprawie    bezpieczeństwa     i     higieny    pracy    przy    ręcznych     pracach
transportowych (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i   Polityki  Społecznej  z  dnia   14
stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych                    (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu   przygotowania   i   wykorzystania   transportu   na   potrzeby   obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych                (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (z późniejszymi zmianami)

- Zarządzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyznaczania wojskowej  klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych (z późniejszymi zmianami)

- Zarządzenie Ministra Infrastruktury Nr 11 z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie wdrożenia     wymagań     techniczno-obronnych     w     zakresie     przygotowania infrastruktury drogowej na potrzeby obronne państwa (z późniejszymi zmianami)

Uwaga

W przypadku zmiany przywołanych przepisów , należy stosować przepisy aktualne w okresie realizacji objętego PFU zamówienia.

3.	Załączniki do Programu Funkcjonalno-Użytkowego:

3.1.	Koncepcja „Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu „Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych”:

-	część opisowa – branża drogowa,

-	opracowanie branży mostowej,

-	branża drogowa – część rysunkowa

3.2.	Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na poprawie bezpieczeństwa ruchu w ciągu „Trasy Sudeckiej poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych”

3.3.	Geotechniczne Warunki Posadowienia Obwodnicy – opracowanie mgr inż. Ewa Twardysko.

3.4.	Przegląd i ustalenie przebiegu cieku „Sobięcinka” na odcinku od pl. Marceliny Darowskiej do ul. II Armii w Wałbrzychu.

  - Wzory elementów małej architektury

  - Uzyskane decyzje:

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Nr WOOŚ.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r.

Decyzja  Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16.11.2017 r – decyzja nr DOOŚ-DŚI.4210.12.2017.AS.5 ..

  - Uzgodnienia i opinie wg p. 1 pp. 1.3. ROZDZIAŁ II :

  - Kopie Map do celów projektowych

- Arkusz Nr 1, obręb: Biały Kamień 0018, Sobięcin 0028, Sobięcin 0030 – aktualna na dzień 15.10.2015 r.

- Arkusz Nr 2 Obręb Biały Kamień 0018, Sobięcin 0028, Sobięcin 0030 – aktualna na dzień 15.10.2015 r.

  - .Prognoza ruchu: marzec 2017 r

- Informacja dotycząca oświadczeń Zamawiającego stwierdzających jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamówienie realizowane zgodnie z: Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, z późn. zm.);